附件6：新能源（电动）汽车检测与维修项目实操比赛样题

2012年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

“新能源(电动)汽车检测与维修比赛实操”样题

（总时间：240分钟）

任

务

书

新能源(电动)汽车检测与维修项目

赛项说明

本次比赛项目重在考察参赛选手对纯电动汽车上的电动动力系统原理的理解和故障诊断排除、故障诊断流程编制及逻辑分析能力。参赛选手根据实操任务书的具体要求，从电动动力系统的原理图设计、系统接线、系统功能调试和初步检查，并能根据功能检测的结果，确定系统存在的故障现象（2～3个故障点）；通过阅读现场提供的技术资料，对出现的故障现象进行诊断方法和流程设计，并在记录表上进行记录。在实训平台上进行实际测量并记录测量过程和结果数据，最终确定故障点的位置或者损坏的器件，并进行故障排除。

操作过程中要求参赛选手进行必要的安全检查、保证正确的仪器连接方式、操作步骤合理、故障点判断准确并最终能在裁判的协助下顺利排除全部故障。裁判对整个作业过程和作业记录的完成情况以及故障初步检查和排除情况进行

现场确认评分。

新能源(电动)汽车检测与维修项目

比赛项目步骤描述

1.设备及工具初步检查

比赛前对场地上的设备、测量仪表和工具初步检查及准备，完成前期的准备工作。

2.系统原理图设计

阅读比赛现场提供的电动动力系统部件技术资料，根据实训功能要求完成电动动力系统的原理图的设计工作。

3.设备系统接线

根据设计完成的原理图在实训设备上进行操作，完成电动动力系统接线。

4.系统功能调试和初步检查

按照比赛任务记录表中的检查内容，依次对电动汽车各个工况逐项进行功能检测，并将相应的功能情况、电压值、故障情况等记录在作业记录表中。

5.故障诊断流程设计

阅读相关技术资料（请参考设备技术资料），根据电动动力系统功能检测的结果，推测系统出现的故障现象（2～3个故障点），对出现的故障现象进行故障原因分析和故障诊断流程设计。

6.故障检测与排除

根据作业中的故障诊断流程，在竞赛实训平台对每一个故障进行测量，并记录测量过程的步骤和实际测量数据，根据测量的结果最终判断故障点类型，并排除故障。

7.赛项小结

针对比赛现场的故障情况及诊断分析方法进行归纳小结。

新能源(电动)汽车检测与维修项目

任务记录表填写要求及注意事项

1.在电动动力系统原理图设计环节，要求参赛选手绘图标准明确，原理图绘制必须由裁判现场签字确认，否则无效。

2.在电动动力系统调试和初步检查环节，要求参赛选手完整填写相关比赛任务记录表，完整记录各个子系统的功能执行情况、电压值等的情况，不得随意编造检查结果。检测结果必须由裁判现场签字确认，否则无效。

3.在故障诊断流程设计环节，要求参赛选手可以结合相关电路图或者文字的形式进行叙述设计环节，填写在相关作业记录上，描述方法不限。

4.在故障检测环节，要求参赛选手将过程步骤和各种检测参数（如电压、电阻等）均要真实的填写到相关作业记录中，并根据记录的数据进行分析，提出进一步要检查的方向和具体要检测的内容，直至确定最终故障点，这些过程均要记录在比赛任务记录表上。

5.在故障排除环节，如果设置的为线路故障类型，参赛选手可以自己通过故障排除界面进行自行排除，如在排除故障过程中出现问题时可由裁判协助排除；如果设置的为器件故障类型，参赛选手需要将损坏的器件拆卸后向裁判提出器件更换的要求，由裁判协助排除。每完成一个故障点的排除，其最终结果均需要由裁判现场签字确认，否则无效。

6.作业记录表是比赛评分非常重要的依据，要求参赛选手及时认真填写、书写规范、字迹清晰，并在比赛完成后统一上交。

7.参赛选手在线路或者器件排除故障的过程中，如因为比赛选手的自身判断原因造成设备出现新的故障情况，需要酌情扣分，但如果在比赛时间内将上述人为故障排除，则不予扣分。

8.参赛选手在比赛期间如果出现设备问题，必须第一时间向裁判反映，在裁判(或者设备厂家技术支持人员)的协助下解决问题，相应时间不计入总时间。

9.比赛过程中若出现重大人身或设备事故，或不服从竞赛现场管理和裁判评判，该项目计零分。

| 任务记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一：场地及器件设备初步检查 |  |  |  |  |
| 1 | 设备检查准备: |  |  |  |
| 2 | 工具检查准备: |  |  |  |
| 3 | 技术资料检查准备: |  |  |  |
| 4 | 设备状况初步检查: |  |  |  |
| 任务二：电动动力系统原理图设计 |  |  |  |  |
| 裁判确认(签字)： |  |  |  |  |
| 任务三：电动动力系统功能检查 |  |  |  |  |
| 1 | 初步检查 | 蓄电池组电压值： |  |  |
| 2 |  | DC/DC输出电压值： |  |  |
| 3 |  | 电动汽车控制器： |  |  |
| 4 | 启动工况检查 | 电动汽车控制器： |  |  |
| 5 |  | 组合仪表： |  |  |
| 6 |  | 电动机： |  |  |
| 7 |  | 其他： |  |  |
| 8 | 前进工况检查 | 电动汽车控制器： |  |  |
| 9 |  | 组合仪表： |  |  |
| 10 |  | 电动机： |  |  |
| 11 |  | 其他： |  |  |
| 12 | 倒车工况检查 | 电动汽车控制器： |  |  |
| 13 |  | 组合仪表： |  |  |
| 14 |  | 电动机： |  |  |
| 15 |  | 倒车蜂鸣器： |  |  |
| 16 |  | 其他： |  |  |
| 17 | 停止工况检查 | 电动汽车控制器： |  |  |
| 18 |  | 组合仪表： |  |  |
| 19 |  | 电动机： |  |  |
| 20 |  | 其他： |  |  |
| 21 | 充电工况检查 | 电动汽车控制器： |  |  |
| 22 |  | 组合仪表： |  |  |
| 23 |  | 电动机： |  |  |
| 24 |  | 其他： |  |  |
| 25 | 裁判确认(签字)： |  |  |  |
| 任务四：故障诊断任务记录表(每一个故障点在一张表上记录) |  |  |  |  |
| 故障一：现象描述(包括故障现象、汽车仪表指示、故障码及数据流检查) |  |  |  |  |
| 故障一：原因分析(结合电路图进行分析) |  |  |  |  |
| 故障一：诊断流程设计 |  |  |  |  |
| 故障一：检测与排除 |  |  |  |  |
| 诊断过程记录(记录相关的步骤和测量值，如电阻、电压值等) |  |  |  | 检测结论 |
| 故障一：最终确认 |  |  |  |  |
| □线路故障，故障点代码是： |  |  | 裁判确认(签字)： |  |
| □器件故障，损坏的器件是： |  |  |  |  |
| 故障二：现象描述(包括故障现象、汽车仪表指示、故障码及数据流检查) |  |  |  |  |
| 故障二：原因分析(结合电路图进行分析) |  |  |  |  |
| 故障二：诊断流程设计 |  |  |  |  |
| 故障二：检测与排除 |  |  |  |  |
| 诊断过程记录(记录相关的步骤和测量值，如电阻、电压值等) |  |  |  | 检测结论 |
| 故障二：最终确认 |  |  |  |  |
| □线路故障，故障点代码是： |  |  | 裁判确认(签字)： |  |
| □器件故障，损坏的器件是： |  |  |  |  |
| 故障三：现象描述(包括故障现象、汽车仪表指示、故障码及数据流检查) |  |  |  |  |
| 故障三：原因分析(结合电路图进行分析) |  |  |  |  |
| 故障三：诊断流程设计 |  |  |  |  |
| 故障三：检测与排除 |  |  |  |  |
| 诊断过程记录(记录相关的步骤和测量值，如电阻、电压值等) |  |  |  | 检测结论 |
| 故障三：最终确认 |  |  |  |  |
| □线路故障，故障点代码是： |  |  | 裁判确认(签字)： |  |
| □器件故障，损坏的器件是： |  |  |  |  |
| 任务五：赛项小结(针对设置的故障类型和诊断流程进行系统性总结) |  |  |  |  |