2013年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

“数控加工中心装调与维修”实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：

工位号：

一、选手须知（请各位选手赛前务必仔细研读）

- 1、本任务书总分为100分，考试时间为4小时（240分钟）。

2、选手在实操过程中应该遵守竞赛规则和安全守则，确保人身和设备安全。如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

3、记录表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

4、考试过程中考生不得使用自带U盘及其它移动设备拷贝相关文件。

5、禁止使用相机及手机对试题进行拍照，否则取消考试资格。

6、参赛队的有效信息，必须书写在装订密封线以上。

7、故障诊断与维修项任务比赛开始150分钟后方可申请技术支持，但申请排除的故障不得分。

二、实操比赛部分特别说明

1、在实操比赛过程中需按照任务书的要求完成，总成绩由现场过程得分与操作结果作业得分两部分组成。

2、考察内容包括六个方面：

任务一：机械组件装配与调整；任务二：电气设计与线路连接；任务三：机电联调与故障排除；任务四：机床精度检测；任务五：试切件加工；任务六：职业素养与安全操作。

3、选手在“机械组件装配与调整”（任务一）中的精度检测环节中，在记录检测数据时，应向裁判示意，并经裁判确认方为有效。

4、选手在“电气设计与线路连接”（任务二）中，设备上电前必须进行认真检查电源。对于选手自行连接的线路，须经裁判员或现场技术人员检查后方可上电。

5、选手在“机电联调与故障排除”（任务三）的“数控加工中心故障诊断与维修”环节中，完成自己所能排除的机床故障后，需向裁判员示意，在裁判员的监督下，验证所完成的故障排除情况；每个故障项下面的“已排除（  ）、未排除（  ）、申请排除（  ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

6、选手在进行“机床精度检测”（任务四）过程中，操作过程必须经过裁判员确认后，所记录数值方可有效。

7、选手在进行“试切件加工”（任务五）环节前，需向裁判员示意，在裁判员与工作人员的监督下，验证任务三中“加工中心功能验证”环节，并由裁判员逐一进行记载。

8、选手在进行“试切件加工”（任务五）环节时，加工前应向裁判示意，并经现场裁判员同意后，方可进行。加工后样件须经过现场裁判员的确认登记。

9、职业素养与安全操作（任务六），包括：遵守赛场纪律，爱护赛场设备；工位环境整洁，工具摆放整齐；符合安全操作规程等。

三、实操工作任务

任务一：机械组件装配与调整

完成机床水平的调整和加工中心刀库的装配。

具体要求如下：

- 装配前的准备工作要充分，安装面应清理。

- 在装配的过程中要求按装配的一般原则进行装配。

- 装配工艺合理，装配顺序和方法及装配步骤正确、规范。

- 在装配及调试过程中工具、量具使用正确。

- 在装配及调试的过程中零部件及工、量具的摆放应整齐，分类明确。

- 在装配过程中，注意装配方法及工、量具使用正确。

- 调整工作台的水平偏差＜1格，并将调整后的数据计算后填入“附表1”中。

- 完成电磁阀、气缸、磁性开关、气管的安装。

- 完成刀库防护罩的安装。

任务二：电气设计与线路连接

根据现场提供的器件和工具，在所提供的图纸模板（附图一）上完成加工中心刀库正反转控制的主电路和控制电路的接线图设计，并根据设计的电气图纸完成该部分强电信号、控制信号的连接工作，保证连接正确可靠。

具体要求如下：

- 电气图纸上连接线绘制整齐、位置排布合理、图面清晰，表示方法符合规范。

- 连接线上应有识别标记或标注。

- 刀库控制要求，在自动方式或MDI方式或手动方式下能够控制刀库正反转运行，即刀库以刀盘上数字依次增大的方向旋转为正转运行，以刀盘上数字依次减小的方向旋转为反转运行。

- 接线前的准备工作要充分，接线时工具使用正确。

- 接线符合工艺要求，凡是连接的导线，必须压接接线头（空气开关、继电器、交流接触器采用UT接线端子压接导线，其他采用管形预绝缘端头压接导线）；用线按照图纸标注；套上赛场提供的号码管，实物编号和接线图编号要一致。

- 各继电器、交流接触器、空气开关等元器件的连接线，必须放入线槽内，外露部分走线整齐，信号线与强电线应分开走线，防止干扰。

注意：选手在设备上电前需自行先检查所连接线路的正确性，并经裁判或现场技术人员检查无误后方可通电运行。

任务三：机电联调与故障排除

- 1. 机床技术指标

表一 机床相关部件技术指标

| 项目名称 | 数值 | 单位 | 项目名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴伺服电机的额定功率 | 1.5 | kW | X轴伺服电机编码器线数 | 2048 |  |
| 主轴伺服电机的最高转速 | 6000 | r/min | X轴电机与丝杆传动比 | 1:1 |  |
| 主轴伺服电机的额定电压 | 380 | V | X轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴伺服电机额定电流 | 3.8 | A | X轴电机额定转速 | 3000 | r/min |
| 主轴伺服电机额定转速 | 1500 | r/min | Y轴伺服电机编码器线数 | 2048 |  |
| 主轴伺服电机与主轴传动比 | 1:1 |  | Y轴电机与丝杆传动比 | 1:1 |  |
| 主轴伺服电机编码器线数 | 1024 |  | Y轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴定位时的定位精度 | 0.5 | 度 | Y轴电机额定转速 | 3000 | r/min |
| 主轴编码器类型 | ABZ增量型 |  | Z轴伺服电机编码器线数 | 2048 |  |
|  |  |  | Z轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
|  |  |  | Z轴丝杠螺距 | 5 | mm |
|  |  |  | Z轴电机额定转速 | 3000 | r/min |

表二 机床技术指标要求

| 序号 | 项目名称 | 要求 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X轴 | Y轴 | Z轴 |  |  |
| 1 | 回参考点方向 | 正向 | 正向 | 正向 |  |  |
| 2 | 参考点位置及偏差 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 回参考点快移速度 | 2000 | 2000 | 2000 | mm/min |  |
| 4 | 回参考点定位速度 | 400 | 400 | 400 | mm/min |  |
| 5 | 最大快移速度 | 4000 | 4000 | 4000 | mm/min |  |
| 6 | 最大加工速度 | 2000 | 2000 | 2000 | mm/min |  |
| 7 | 正负软极限设置 | 根据机床实际情况进行设置 |  |  | μm | 正确设置 |
| 8 | 主轴速度范围 | 50—6000 |  |  | r/min |  |
| 9 | 主轴控制方式 | 模拟量:0～10 |  |  | V |  |
| 10 | 主轴手动初始转速 | 2000 |  |  | r/min |  |
| 11 | 机床坐标显示（公制/英制） | 公制 |  |  |  |  |
| 12 | 刀库类型 | 斗笠式 |  |  |  |  |
| 13 | 刀库容量 | 6 |  |  | 把 |  |

2. 参数设置

- 赛场提供的技术资料在电脑“D:\数控加工中心装调与维修参考资料”文件夹下。

- 完成数控系统相关参数设定，并将数值写入到“附表2 数控系统参数设置表”中。

- 设置刀库刀位数

- 设置利用M代码激活刀具参数

- 设置X轴的驱动器号

- 设置X轴编码器反馈类型为增量

- 设置Y轴丝杠螺距

- 设置主轴驱动类型为模拟轴

- 设置主轴模拟电压输出0～10V

- 设置主轴编码器的每转脉冲数

- 完成主轴驱动器相关参数设定，并将数值写入到“附表3 主轴驱动器参数设置表”中。

- 设置主轴模拟量输入接口为模拟口1

- 设置主轴伺服电机的最高转速

3. 加工中心故障诊断与排除

- 设备上电前检查

根据“附表4”中的项目，检查设备的电气连接，并填写相关内容。

- 设备上电过程记录

根据“附表5”中的项目，记录设备上电是否正常。如不正常，需填写原因及解决方法。

- 故障诊断排除

排除加工中心开机上电后所出现的故障，并将出现的故障原因与处理方案填入“附表6 故障现象与处理方案”中。

4. 加工中心功能验证

根据赛场所提供的技术资料，对下面所述的功能进行验证。如不符合所述要求的功能，请修改相关参数，完成该功能的调试。

（1）急停功能验证

在数控系统正常上电后，按下“急停”按钮，数控系统出现急停报警，各功能运行停止；松开“急停”按钮，急停解除。

（2）限位功能验证

- 在“JOG”方式下,将X轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将X轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。

- 在“JOG”方式下,将Y轴轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Y轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。

- 在“JOG”方式下,将Z轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Z轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。

- 机床超程后，按下“复位”键，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，对应轴往相应方向运行，将限位挡块移出限位开关内，再按一下“复位”键，系统复位，解除超程。

- 为了保证机床的运行安全需先设置机床软限位，应在硬限位开关前约5mm处，将当前实际位置值输入到相应的参数上，并对机床的软限位功能验证，使其有效。

（3）参考点功能验证

- 在“JOG”方式下，按“-X”键，移动X轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式，按“+X”键，X轴以2000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，X轴以400mm/min的速度寻找零脉冲信号，零脉冲信号检测完毕后，系统X轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 在“JOG”方式下，按“-Y”键，移动Y轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式，按“+Y”键，Y轴以2000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，Y轴以400mm/min的速度寻找零脉冲信号，零脉冲信号检测完毕后，系统Y轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 在“JOG”方式下，按“-Z”键，移动Z轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式，按“+Z”键，Z轴以2000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，Z轴以400mm/min的速度寻找零脉冲信号，零脉冲信号检测完毕后，系统Z轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

（4）进给轴功能验证

- 在“JOG”方式下，分别按“+X”、“-X”、“+Y”、“-Y”、“+Z”和“-Z”键，对应轴以2500mm/min的速度正向移动或负向移动。

- 在“JOG”方式下，进给修调开关处于“100%”时，任意按“+X”、“-X”、“+Y”、“-Y”、“+Z”、“-Z”键，进给轴以2500mm/min的速度移动。此时顺时针或逆时针旋转进给修调开关，进给轴移动速度将比例增大或减小。

- 在“JOG”方式下,同时按下“+X”和“快速进给”键或同时按下“-X”和“快速进给”键，X轴按4000mm/min的速度向正方向或负方向快速移动。用同样的方法测试Y、Z轴，并保证各轴运行正常。

- 在“MDI”方式下，输入“G00X-10Y10”，按一下“循环启动”键，工作台以3000mm/min的速度运行到“X-10，Y10”的位置。

- 在“MDI”方式下，输入“G01X-20Y-20Z-30F200”，按一下“循环启动”键，工作台运行到“X-20，Y-20，Z-30”的位置。

（5）主轴功能验证

- 在“JOG”方式下，按“主轴正转”键，主轴以2000rpm转速正转，按“主轴停止”键，主轴停止旋转，按“主轴反转”键，主轴以2000rpm转速反转。

- 在“JOG”方式下，主轴倍率为“100%”时，按“主轴正转”或“主轴反转”键，主轴以2000rpm的速度正转或反转。此时拨动主轴倍率波段开关，主轴转速按比例增大或减小。

- 在“MDI”方式下，输入“M03 S**”（**=500或1000或3000），按一下“循环启动”键，主轴以500或1000或3000rpm的速度正转。转速误差范围应在±2%内。输入“M05”，按一下“循环启动”键，主轴停止旋转。

- 在“MDI”方式下，输入“M04 S**”（**=500或1000或3000），按一下“循环启动”键，主轴以500或1000或3000rpm的速度反转。转速误差范围应在±2%内。输入“M05”，按一下“循环启动”键，主轴停止旋转。

- 在“MDI”方式下，输入“M19”，按一下“循环启动”键，主轴便快速正转运行到指定的角度，以便能够正常换刀。

（6）刀库功能验证

- 在“JOG”方式下，按下“手动主轴松刀”按钮，同时拿住刀柄防止刀柄掉下，完成主轴松刀与紧刀。

- 在“JOG”方式下，按一下用户键“K2”，刀库顺时针方向运行寻找下一把刀。

- 在“JOG”方式下，按一下用户键“K3”，刀库逆时针方向运行寻找下一把刀。

- 在“MDI”方式下，输入：

- T*（*=0～6）

- M06

M30

按一下“循环启动”键，刀库上对应的刀具装入主轴。

（8）冷却功能验证

- 在“JOG”方式下，按一下用户键“K6”，信号Q1.0有输出，相应继电器吸合，冷却开；再按下用户键“K6”，信号Q1.0无输出，冷却关，相应继电器触点断开。

- 在“MDI”方式下，输入“M08”或“M09”，按一下“循环启动”键，冷却开或关。

5. PLC程序的编写与功能验证（为加工中心增加一个手持单元的功能）

通过Programming Tool PLC802编程软件，在提供的PLC程序基础上增加一个手轮功能，完成手轮控制机床进给轴的PLC程序，该程序包括X、Y和Z轴轴选，×1、×10和×100增量选择方式等功能，参照电气原理图I/O点的定义和《SINUMERIK 802D solution line简明调试手册》，完成手持操作盒PLC程序整个功能的编写。

具体要求如下：

- 程序编写应符合规范，应有相应注释。

- 编写好的程序应存储在电脑“D：/PLC”的文件夹中。

- 在原有的程序上增加一个子程序，其名称为“HIMI”。

- 在主程序中调用“子程序HIMI”。

- 在“JOG”模式下，增量选择×1方式，选择X/Y/Z轴选，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选进给轴往对应方向以0.001mm的增量移动。

- 在“JOG”模式下，增量选择×10方式，选择X/Y/Z轴选，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选进给轴往对应方向以0.01mm的增量移动。

- 在“JOG”模式下，增量选择×100方式，选择X/Y/Z轴选，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选进给轴往对应方向以0.1mm的增量移动。

任务四：机床精度检测

利用所提供的工具、量具、检具，检测加工中心的几何精度，将检测的数据填入“附表7 几何精度检查表”中。

具体要求如下：

- 工具、量具、检具选用合理，使用方法正确。

- 每一项数据检测完成后，参赛选手应举手示意，经现场裁判确认后方可进行下一步操作。

- 检测工作台面与导轨的平行度，并把检测数据和检测方法填写在“附表7”中。

- 检测工作台纵向移动对工作台横向移动的垂直度，并把检测数据和检测方法填写在“附表7”中。

- 检测主轴箱移动对工作台面的垂直度，并把检测数据和检测方法填写在“附表7”中。

- 检测主轴回转轴线对工作台面的垂直度，并把检测数据和检测方法填写在“附表7”中。

任务五：试切件加工

编制“加工零件轮廓尺寸图（附图二）”所示零件的加工程序，并运行加工。工艺条件：毛坯铝板；刀具选用：φ4端面立铣刀加工工件轮廓和φ5钻头钻孔。

附表1 记录表

| 序号 | 项目 |  | 测量值 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台面的水平度 | X向 |  |  |
|  |  | Y向 |  |  |

附表2 数控系统参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀库刀位数 |  |  |
| 2 | 利用M代码激活刀具参数 |  |  |
| 3 | X轴的驱动器号 |  |  |
| 4 | X轴编码器反馈类型为增量 |  |  |
| 5 | Y轴丝杠螺距 |  |  |
| 6 | 主轴驱动类型为模拟轴 |  |  |
| 7 | 主轴模拟电压输出0～10V |  |  |
| 8 | 主轴编码器的每转脉冲数 |  |  |

附表3 主轴驱动器参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴模拟量输入接口为模拟口1 |  |  |
| 2 | 主轴伺服电机的最高转速 |  |  |

附表4 上电检查表

| 序号 | 检查事项 | 是否正常 | 故障原因及解决方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各电源的相电阻及对地电阻。若中间经过空开.交流接触器.保险等器件，应手动令这些器件导通测量。 |  |  |  |
| 2 | 电源变压器的进出线顺序，务必检查。 |  |  |  |
| 3 | 开关电源，24V正负是否正确。之间是否有短路现象。 |  |  |  |
| 4 | 检查交流电源线路与直流电源线路应无短路现象。 |  |  |  |

附表5 上电过程记录表

| 检查 事项 | 技术指标检验标准 | 是否正常 | 故障原因及解决办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机床总电源 | 将所有空气开关保险全部拉下。并将数控系统、驱动器、I/O模块的电源线拆下。合上总电源开关，测量单相、三相电压是否正常，符合系统要求。 |  |  |  |
|  | 根据电气图纸，逐步合上空开或保险，检查各电源电压是否正常。按从强到弱，从前到后顺序进行。 |  |  |  |
| 数控系统电源 | 启动系统，测量系统电源插头24V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 |  |  |  |
| I/O模块电源 | 测量I/O模块电源插头24V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 |  |  |  |
| 驱动器电源 | 测量驱动器电源插头24V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 测量驱动器380V交流电源电压是否正常。 |  |  |  |
| 系统上电 | 断开总电源，将数控系统电源插头、I/O模块电源插头、驱动器电源插头插入，启动系统 |  |  |  |

附表6 故障现象与处理方案

| 序号 | 故障现象 | 处理方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 2 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 3 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 4 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 5 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 6 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |

注意：每个故障项下面的“已排除（    ） 未排除（     ）申请排除（    ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

附表7 几何精度检查表

| 序号 | 检验项目 | 允差 （mm） | 实测 （mm） | 检验 工具 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台面与导轨的平行度 - X轴方向； - Y轴方向。 | a.≤0.025 b.≤0.02 |  |  |  |
| 2 | 工作台纵向移动对工作台横向移动的垂直度 | ≤0.03/150 |  |  |  |
| 3 | 主轴箱移动时对工作台 - X轴方向垂直度 - Y轴方向垂直度 | a.≤0.03/150 b.≤0.03/150 |  |  |  |
| 4 | 主轴回转轴线对工作台面的垂直度：a.在横向平面内；b.在纵向平面内（≤90°） | a.≤0.03/100 b.≤0.03/100 |  |  |  |

注：每检测完一项需经现场裁判确认后，方可进行下一步检测。