2013年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

“数控铣床装调与维修”实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：

工位号：

- 一、选手须知（请各位选手赛前务必仔细研读）

- 1、本任务书总分为100分，考试时间为4小时（240分钟）。

2、选手在实操过程中应该遵守竞赛规则和安全守则，确保人身和设备安全。如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

3、记录表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

4、考试过程中考生不得使用自带U盘及其它移动设备拷贝相关文件。

5、禁止使用相机及手机对试题进行拍照，否则取消考试资格。

6、参赛队的有效信息，必须书写在装订密封线以上。

7、故障诊断与维修项任务比赛开始150分钟后方可申请技术支持，但申请排除的故障不得分。

- 二、实操比赛部分特别说明

1、在实操比赛过程中需按照任务书的要求完成，总成绩由现场过程得分与操作结果作业得分两部分组成。

2、考察内容包括六个方面：

任务一：机械组件装配与调整；任务二：电气设计与线路连接；任务三：机电联调与故障排除；任务四：机床精度检测；任务五：试切件加工；任务六：职业素养与安全操作。

3、选手在“机械组件装配与调整”（任务一）中的精度检测环节中，在记录检测数据时，应向裁判示意，并经裁判确认方为有效。

4、选手在“电气设计与线路连接”（任务二）中，设备上电前必须进行认真检查电源。对于选手自行连接的线路，需经裁判员或现场技术人员检查后方可上电。

5、选手在“机电联调与故障排除”（任务三）的“数控铣床故障诊断与维修”环节中，完成自己所能排除的机床故障后，需向裁判员示意，在裁判员的监督下，验证所完成的故障排除情况；每个故障项下面的“已排除（  ）、未排除（  ）、申请排除（  ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

6、选手在进行“机床精度检测”（任务四）过程中，操作过程必须经过裁判员确认后，所记录数值方可有效。

7、选手在进行“试切件加工”（任务五）环节时，加工前应向裁判示意，并经现场裁判同意后，方可进行。加工后样件的质量须经过现场裁判的确认登记。

8、职业素养与安全操作（任务六），包括：遵守赛场纪律，爱护赛场设备；工位环境整洁，工具摆放整齐；符合安全操作规程等。

三、实操工作任务

任务一：机械组件装配与调整

请根据现场配备的工量具及机床附件，利用提供的工作台、伺服电机等零部件，参考工作台装配图（附图一），完成工作台的装配与调整。

具体要求及检测项目：

- 装配前的准备工作要充分，安装面应清理。

- 装配工艺合理，装配顺序和方法及装配步骤正确、规范。

- 在装配及调试过程中正确使用工具、量具，读数准确，数据处理正确。

- 在装配及调试的过程中零部件及工、量具的摆放应整齐，分类明确。

- 根据提供的“附图一”，完成工作台（19）、X轴伺服电机（45）、联轴器（5）、X轴防护罩（18）和X轴行程开关安装板（24）的安装。

- 完成滑块安装板（23）的安装与调整，要求X轴丝杠螺母座（28）与滑块安装板（23）的间隙≤0.03mm（检测应在丝杠螺母座的内六角螺钉预紧状态下进行）。自检合格后，把检测数据填写在“附表1”中。此项完成后，参赛选手应举手示意，经现场裁判确认后方可进行下一步操作。

- 根据提供的“附图一”，完成工作台（19）的安装与调整。

8.根据提供的“附图一”，安装X轴伺服电机（45）、联轴器（5）、X轴防护罩（18）和X轴行程开关安装板（24）。

任务二：电气设计与线路连接

在所提供的图纸模板（附图二）上手绘完成数控铣床主轴控制的主电路和控制电路的接线图，并根据设计的电气图纸完成该部分线路的连接工作，保证连接正确可靠。

具体要求：

- 电气图纸上连接线绘制整齐、位置排布合理、图面清晰，表示方法符合规范。

- 连接线上应有识别标记或标注；

- 变频器控制要求，通过变频器STF/STR/SD端子实现对变频器正反转控制。

- 接线前的准备工作要充分，接线时工具使用正确。

- 接线符合工艺要求，凡是连接的导线，必须压接接线头；用线按照图纸标注；套上赛场提供的号码管，实物编号和接线图编号要一致。

- 实训设备上的连接线必须放入线槽内，外露部分走线整齐，信号线与强电线应分开走线，防止干扰。

注意：选手在设备上电前需自行先检查所连接线路的正确性，并经裁判或现场技术人员检查无误后方可通电运行。

任务三：机电联调与故障排除

1. 机床技术指标

表一 机床相关部件技术指标：

| 项目名称 | 数值 | 单位 | 项目名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴电机的额定功率 | 0.75 | kW | X轴伺服电机编码器线数 | 2500 |  |
| 主轴电机的最高转速 | 2800 | r/min | X轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
| 主轴电机的基本频率 | 50 | Hz | X轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴电机的额定电压 | 3相380 | V | X轴电机额定转速 | 3000 | r/min |
| 主轴额定电流 | 1.82 | A | Y轴伺服电机编码器线数 | 2500 |  |
| 主轴电机额定转速 | 2800 | r/min | Y轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
| 主轴电机与主轴传动比 | 1：1 |  | Y轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴档位 | 1 |  | Y轴电机额定转速 | 3000 | r/min |
|  |  |  | Z轴伺服电机编码器线数 | 2500 |  |
|  |  |  | Z轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
|  |  |  | Z轴丝杠螺距 | 5 | mm |
|  |  |  | Z轴电机额定转速 | 3000 | r/min |

表二 机床技术指标要求

| 序号 | 项目名称 | 要求 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X轴 | Y轴 | Z轴 |  |  |
|  | 回参考点方向 | 正向 | 正向 | 正向 |  |  |
|  | 参考点位置及偏差 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 回参考点快移速度 | 1000 | 1000 | 1000 | mm/min |  |
|  | 回参考点定位速度 | 200 | 200 | 200 | mm/min |  |
|  | 最高快移速度 | 2500 | 2500 | 2500 | mm/min |  |
|  | 最高加工速度 | 1000 | 1000 | 1000 | mm/min |  |
|  | 手动点动速度 | 1000 | 1000 | 1000 | mm/min |  |
|  | 正负软极限设置 | 根据机床实际情况进行设置 |  |  | μm | 正确设置 |
|  | 主轴速度范围 | 120—2800 |  |  | r/min |  |
|  | 主轴控制方式 | 模拟量:0～10 |  |  | V |  |
|  | 主轴手动初始转速 | 500 |  |  | r/min |  |
|  | 机床坐标显示（公制/英制） | 公制 |  |  |  |  |

2.参数设置

（1）赛场提供的技术资料（在电脑“D:\数控铣床装调与维修参考资料”文件夹下）

（2）完成数控系统相关参数设定，并将数值写入到“附表2 数控系统参数设置表”中。

1）设置	Q0.0～Q0.3输出接口有效；

2）设置Y轴编码器线数；

3）设置Z轴回参考点带减速开关；

4）设置“Y+”点动键的键号；

5）设置主轴为有效状态；

6）设置Y轴正方向回参考点；

7）设置Z轴寻找参考点接近开关的速度；

（3）完成变频器相关参数设定，并将数值写入到“附表3 变频器参数设置表”中。

1）设定STF端口为正转输入功能；

2）变频器显示所有功能参数；

3）设定主轴变频器运行模式选择为外部运行模式。

3. 数控铣床故障诊断与维修

- 设备上电前检查

根据“附表4”中的项目，检查设备的电气连接，并填写相关内容。

- 设备上电过程记录

根据“附表5”中的项目，记录设备上电是否正常。如不正常，需填写原因及解决方法。

- 故障诊断排除

排除数控铣床开机上电后所出现的故障，并将出现的故障原因与处理方案填入“附表6 故障现象与处理方案”中。

4. 数控铣床功能验证

根据赛场所提供的技术资料，对下面所述的功能进行验证。如不符合所述要求的功能，请修改相关参数，完成该功能的调试。

（1）急停功能验证

在数控系统正常上电后，按下“急停”按钮，数控系统出现急停报警，各功能运行停止；松开“急停”按钮，急停解除。

（2）限位、参考点功能验证

- 在“JOG”方式下，按“-X”键，移动X轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式，按“+X”键，X轴以1000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，X轴以200mm/min的速度检测零脉冲，零脉冲检测完毕后，系统X轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 在“JOG”方式下，按“-Y”键，移动Y轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式，按“+Y”键，Y轴以1000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，Y轴以200mm/min的速度检测零脉冲，零脉冲检测完毕后，系统Y轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 在“JOG”方式下，按“-Z”键，移动Z轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式，按“+Z”键，Z轴以1000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，Z轴以200mm/min的速度检测零脉冲，零脉冲检测完毕后，系统Z轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 在“JOG”方式下,将X轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将X轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。如机床超程后，按下“复位”键，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，对应轴往相应方向运行，将限位挡块移出限位开关内，再按一下“复位”键，系统复位，解除超程。

- 在“JOG”方式下,将Y轴轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Y轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。如机床超程后，按下“复位”键，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，对应轴往相应方向运行，将限位挡块移出限位开关内，再按一下“复位”键，系统复位，解除超程。

- 在“JOG”方式下,将Z轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Z轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。如机床超程后，按下“复位”键，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，对应轴往相应方向运行，将限位挡块移出限位开关内，再按一下“复位”键，系统复位，解除超程。

- 为了保证机床的运行安全，需设置机床软限位，应设在硬限位开关前约5mm处，将该软限位的实际位置值输入到相应的参数上，并对机床的软限位功能验证，使其有效。

（3）进给轴功能验证

- 在“JOG”方式下，分别按“+X”、“-X”、“+Y”、“-Y”、“+Z”和“-Z”键，对应轴以1000mm/min的速度正向移动或负向移动。

- 在“JOG”方式下，进给轴倍率为“100%”时，任意按“+X”、“-X”、“+Y”、“-Y”、“+Z”、“-Z”键，进给轴以1000mm/min的速度移动。此时按“进给轴倍率选择+/-”按键，机床移动速度按比例增大或减小。

- 在“JOG”方式下,同时按下“+X”和“快速进给”键或同时按下“-X”和“快速进给”键，X轴按2500mm/min的速度向正方向或负方向快速移动。用同样的方法测试Y、Z轴，并保证各轴运行正常。

- 在“手轮”方式下，轴选依次选择X、Y、Z轴，倍率选择依次选择×1/×10/×100，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选轴往对应方向分别以0.001mm/0.01mm/0.1mm的增量移动。

- 在“MDI”方式下，输入“G00 X-25 Y-25 Z-25；”，按下“循环启动”键后，机床将以3000mm/min的速度运行到X-25、Y-25、 Z-25的位置。

- 在“MDI”方式下，输入“G01 X-15 Y-20 Z10 F200.；”, 按下“循环启动”键后，工作台运行到X-15、Y-20、Z10的位置。

（4）主轴功能验证

- 在“MDI”方式下，输入“M03 S500”后，按下“循环启动”键后，主轴以500rpm的速度正转。

- 在“MDI”方式下，输入“M04 S500”后，按下“循环启动”键后，主轴以500rpm的速度反转。

- 在“MDI”方式下，输入“M05”后，按下“循环启动”键后，主轴停止旋转。

- 在“JOG”方式下，主轴倍率为“100%”时，按“主轴正转”键，主轴以500rpm的速度正转。按“主轴停止”键，主轴停止旋转。按“主轴反转”键，主轴以500rpm的速度反转。

（5）冷却功能验证

- 在“JOG”方式下，按一下“K6”键，信号Q0.2有输出，冷却开，再按下“K6”键，信号Q0.2无输出，冷却关。

- 在“MDI”方式下，输入“M08”或“M09”，按一下“循环启动”键，冷却开或冷却关。

5. PLC程序的编写与功能验证（为数控铣床增加一个主轴倍率修调功能）

通过Programming Tool PLC802编程软件，在提供的PLC程序基础上增加一个“主轴倍率修调”功能，完成通过MCP面板上的主轴倍率按钮改变主轴转速，主轴对应转速应与参数14512中设定的主轴倍率变化关系对应。

具体要求如下：

- 程序编写应符合规范，应有相应注释。

- 编写好的程序应存储在电脑“D：/PLC”的文件夹中。

- 相关输入信号说明：

| 输入信号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V10000004.2 | Feed_0verride_100 | 主轴倍率100% |
| V10000004.4 | Feed_0verride_dec | 主轴倍率减小 |
| V10000004.0 | Feed_0verride_inc | 主轴倍率增加 |

任务四：机床精度检测

利用所提供的工具、量具、检具，检测数控铣床的几何精度，将检测的数据填入“附表5 几何精度检查表”中。

具体要求如下：

- 工具、量具、检具选用合理，使用方法正确；

- 每一项数据检测完成后，参赛选手应举手示意，经现场裁判确认后方可进行下一步操作。

（2）检测工作台纵向移动对工作台横向移动的垂直度，并把检测数据和检测方法填写在“附表7”中。

（3）检测主轴锥孔轴线的径向跳动：a.在靠近主轴端；b.距主轴端面100mm处，并把检测数据和检测方法填写在“附表7”中。

任务五：试切件加工

编制“加工零件轮廓尺寸图（附图三）”所示零件的加工程序，并运行加工。工艺条件：毛坯铝合金板材；刀具选用：φ4端面立铣刀加工工件轮廓。

附表1 记录表

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 完成情况 （自检记录） | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴丝杆螺母座（28）与滑块安装板（23）间的间隙 （检测应在丝杠螺母座的内六角螺钉预紧状态下进行） | ≤0.03mm |  |  |

注：每项任务完成后，须经现场裁判确认后，方可进行下一步检测。

附表2 数控系统参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0～Q0.3输出接口有效 |  |  |
| 2 | Y轴编码器线数 |  |  |
| 3 | Z轴回参考点带减速开关 |  |  |
| 4 | “Y+”点动键的键号 |  |  |
| 5 | 主轴为有效状态 |  |  |
| 6 | Y轴正方向回参考点 |  |  |
| 7 | Z轴寻找参考点接近开关的速度 |  |  |

附表3 变频器参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STF端口为正转输入功能 |  |  |
| 2 | 变频器显示所有功能参数 |  |  |
| 3 | 变频器运行模式选择为外部运行模式 |  |  |

附表4 上电检查表

| 序号 | 检查事项 | 是否正常 | 故障原因及解决方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各电源的相电阻及对地电阻。若中间经过空开.交流接触器.保险等器件，应手动令这些器件导通测量。 |  |  |  |
| 2 | 电源变压器的进出线顺序，务必检查。 |  |  |  |
| 3 | 开关电源，24V正负是否正确。之间是否有短路现象。 |  |  |  |
| 4 | 检查交流电源线路与直流电源线路应无短路现象。 |  |  |  |
| 5 | 检查变频器电源的输入和输出是否连接正确 |  |  |  |

附表5 上电过程记录表

| 检查 事项 | 技术指标检验标准 | 是否正常 | 故障原因及解决办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机床总电源 | 将所有空气开关全部拉下。并将数控系统、驱动器、变频器的电源线拆下。合上总电源开关，测量单相、三相电压是否正常，符合系统要求。 |  |  |  |
|  | 根据电气图纸，逐步合上空开或保险，检查各电源电压是否正常。按从强到弱，从前到后顺序进行。 |  |  |  |
| 数控系统电源 | 启动系统，测量系统电源插头24V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 |  |  |  |
| 驱动器电源 | 测量驱动器电源插头24V电压是否正常，对应脚号的极性是否正确。 测量驱动器220V电源电压输入是否正确。 |  |  |  |
| 变频器电源 | 测量变频器电源的输入电压是否正确 |  |  |  |
| 系统上电 | 断开总电源，将数控系统电源插头、驱动器电源插入，启动系统 |  |  |  |

附表6 故障现象与处理方案

| 序号 | 故障现象 | 处理方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 2 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 3 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 4 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 5 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |
| 6 |  | 原因 |  |
|  |  | 解决方法 |  |
|  | 已排除（ ） 未排除（ ） 申请排除（ ） |  |  |

注意：每个故障项下面的“已排除（    ） 未排除（     ）申请排除（    ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

附表7 几何精度检查表

| 序号 | 检验项目 | 允差 （mm） | 实测 （mm） | 检验 工具 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台纵向移动对工作台横向移动的垂直度 | ≤0.02/150 |  |  |  |
| 2 | 主轴锥孔轴线的径向跳动：a.在靠近主轴端；b.距主轴端面100mm处 | a.≤0.015 b.≤0.025 |  |  |  |

注：每检测完一项需经现场裁判确认后，方可进行下一步检测。