2013年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

“柔性自动化系统安装与调试”实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：

工位号：

一、竞赛要求

1．正确使用工具，操作安全规范；

2．部件安装、电路连接、接头处理正确、可靠，符合要求；

3．爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费；

4．保持工作台及附近区域干净整洁；

5．竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员反映，不得扰乱赛场秩序；

6．遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

二、注意事项

1．参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值；

2．参赛选手的比赛任务书用参赛证号、场次、工位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效，在比赛任务书的指定附页内完成电气控制原理图及程序流程图的设计，比赛任务书完成后收回；

3．参赛选手应将编写的程序资料保存在“D:\2013\工位号\程序”文件夹下；

4．由于错误接线等原因引起PLC、步进电机及驱动器、伺服电机及驱动器、变频器、触摸屏和直流电源损坏，取消竞赛资格；

5．参赛选手应在240分钟内完成任务书规定的内容；考试成绩以100分进行计算。

- 一、系统组成与工作目标

系统由上料站、输送滚床站、行车机械手站、滑橇提升站、滑撬前转向站、滑撬后转向站、滑撬堆垛站、滑撬堆解站、四自由度搬运机械手站、回送机构、直线位移输送站、电气控制柜等组成，各站由PLC及远程I/O模块控制实现系统联动。

设备工作站、部件的名称和位置如下图（图1）所示

图1

系统的工作目标是：汽车模型经过上料站、行车机械手站（抓取、搬运）、滑撬提升站、输送滚床站、四自由度搬运机械手站（抓取、搬运）、最后经回送机构输送至上料站，完成汽车模型的循环工作过程。

图2

汽车滑撬经滑撬提升站、输送滚床站（完成汽车模型的装载）、直线位移输送站、滑撬堆垛站、输送滚床站、滑撬解垛站、滑撬后转向站、滑撬前转向站、输送滚床站、最后至滑撬提升站，完成汽车滑撬的循环工作过程。

图3

- 二、具体的工作要求

- （一）设备的安装与调整

行车机械手站与四轴搬运机械手站的限位开关及传感器的位置安装图见附图一。

任务：根据提供的行车机械手站初始状态图完成限位开关的安装与调试（行车丝杆下限位X3、行车丝杆上限位X4、行车丝杆中限位X5）；四轴搬运机械手站磁性开关（气缸初始状态：气爪为张开状态，磁性开关未检测到信号，升降气缸为缩回状态，磁性开关检测到信号）的位置调整。

要求：

1.器件安装位置正确，根据系统运行的要求，能够保证各机构运行到位；

2.器件安装牢固，无松动现象；

3.安装操作规范，保证设备安全。

- （二）电气原理图设计及绘制

任务：在“附页一”绘制伺服控制电气原理图（包括主回路及控制回路）。

要求：

1.用HB或B型铅笔绘图；

2.图中所有元件都应采用国家标准GB/T 4728.1-2005中规定的图形符号和文字符号；

3.伺服控制方式为位置控制（脉冲+方向）。

- （三）线路连接

任务：制作Profibus电缆，并连接S7-300主机CPU314C-2DP和远程I/O模块IM153-1。

要求：

1.接线正确，且无松动，线芯无损坏;

2.屏蔽层不能触碰到信号线，且和DP接头金属片接触良好;

3.紫色外皮需压在固定位置，且DP接头盒盖紧固严密，无松动。

- （四）驱动设备参数设置

任务1：完成变频器参数的设置（变频器型号为MM420）。

要求：

| 参数名称 |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 命令源 |  | 采用外部端子控制 |
| 频率设定值 |  | 采用变频器MOP设定值 |
| 斜坡时间 | 上升时间 | 4S |
|  | 下降时间 | 7S |
| 端子功能 | DIN1 | ON reverse /OFF1 |
|  | DIN2 | ON/OFF1 |
|  | DIN3 | OFF3(停车时间为0) |
| 运行频率 |  | 25Hz |

任务2：完成伺服驱动器参数的设置。

要求：

1.控制模式：位置控制方式（电机为三菱HC-KFE系列200W伺服电机）;

2.电子齿轮比：200;

3.指令脉冲选择：带符号脉冲串。

注：在“D:\参考资料”文件夹下提供有《变频器使用大全》、《伺服放大器使用手册》PDF文档资料。

- （五）PLC程序编制

按照控制要求、I/0信号表（附表一）及电气符号及器件布局图（附图二），编写PLC程序，并下载到PLC中，PLC程序编辑的内容需通过设备的工作过程体现。

编写的PLC程序保存在“D:\2O13\工位号\程序”文件夹下。

控制要求：

1.控制柜上电：打开漏电保护器，开关电源、PLC、变频器、伺服驱动器、实训对象得电；

2.上电正常，实训对象警示灯黄灯闪烁，系统等待复位；

3.按下控制柜“复位”按钮（或点击触摸屏中的“复位”按钮），警示灯黄灯常亮，系统开始复位；

4.系统复位完成后，警示灯绿灯闪烁，系统等待启动；

5.去除滚床上的汽车滑撬，按下控制柜“启动”按钮（或点击触摸屏中的“启动”按钮），警示灯绿灯常亮，系统进入运行状态；

6.运行过程中按下“停止”按钮（或点击触摸屏中的“停止”按钮），警示灯绿灯和红灯同时闪烁，系统停止运行（运行中的各机构停止运行）；

7.系统停止运行时，按下“启动”按钮（或点击触摸屏中的“启动”按钮），警示灯绿灯常亮，系统继停止前的状态继续运行；

8.运行过程中按复位按钮（或点击触摸屏中的“复位”按钮）3秒，系统回到等待复位状态，按步骤3操作进行复位、启动。

复位要求：

系统复位后，各机构回到初始位置（对应各机构原位传感器）。

1.行车机械手站水平方向运行至右侧原位，垂直方向运行至丝杆上限位；

2.滑撬提升机站运行至与一层左右输送滚床站平行位置；

3.四自由度搬运机械手站手爪张开，回送机构在上限位置；

4.直线位移输送站运行至前限位，与输送滚床站平行；

5.滑撬堆垛站、滑撬解垛站滚床处于下限位，与输送滚床站平行，插销处于原位状态；

6.后转向台与解垛站滚床平行，前转向台站与后转向台站成90度方向。

运行要求：

系统启动运行后，在上料站放置一个汽车模型，同时在滑撬提升台滚床上放置一个汽车滑撬（完成一个工作周期后，再放置一个，需放置三次）。提升机输送滑撬至一层滚床，此时行车机械手搬运汽车模型放置于滑撬上，放置完成输送至提升滚床并提升输送至二层输送滚床上，经至四轴搬运机械手处，搬运机械手将汽车模型搬运至回送机构，回送机构再将汽车模型输送至上料台（完成汽车模型的循环运输）；汽车滑撬再经直线位移输送站输送至滑撬堆垛站后返回，滑撬堆垛站完成三个滑撬的堆垛工作后将滑撬经输送滚床站运输至滑撬解垛站，滑撬解垛站完成三个滑撬的解垛过程，依次输送给滑撬转向台，经转向台完成滑撬的转向输送，最后输送至提升台输送滚床，完成滑撬的循环运输过程。

汽车模型经过上料站、行车机械手站（抓取、搬运）、滑撬提升站、输送滚床站、四轴搬运机械手站（抓取、搬运）、最后经回送机构输送至上料站，完成汽车模型的循环工作过程。

汽车滑撬经滑撬提升站、输送滚床站（完成汽车模型的装载）、直线位移输送站、滑撬堆垛站、输送滚床站、滑撬解垛站、滑撬后转向站、滑撬前转向站、输送滚床站、最后至滑撬提升站，完成汽车滑撬的循环工作过程。

- （六）触摸屏组态工程编辑

任务：配合PLC控制程序，编写触摸屏工程。

编写的触摸屏工程保存在“D:\2O13\工位号\程序”文件夹下。

要求：

界面：系统控制界面，具有“柔性自动化安装与调试”标题；具有“复位”、“启动”、“停止”按钮，分别控制系统的复位、启动和停止；同时具有“黄”、“绿”、“红”指示灯，分别指示系统运行状态。

- （七）设备运行调试

调试设备机械部件、气动元件、检测元件的位置；根据编写的PLC控制程序和触摸屏工程，调试设备，使得满足系统的控制要求。

- （八）综合素质评分

- 包括设备操作；工具仪器仪表使用；材料利用及材料损耗；安全文明。

选手编号：              场次号：               工位号：

密                  封                 线

附页一：伺服控制电气原理图绘制专用页

附表一：电气符号及端口定义表

| 序号 | PLC地址 | 电气符号 | 功能说明 | 序号 | PLC地址 | 电气符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | MA | SB9编码器A相 | 1 | I10.5 | X3 | 丝杆下限位 |
| 2 | I0.1 | MB | SB9编码器B相 | 2 | I10.6 | X4 | 丝杆上限位 |
| 3 | I1.0 | 2B1 | M2左到位 | 3 | I10.7 | X5 | 丝杆中限位 |
| 4 | I1.1 | 2B2 | M2右到位 | 4 | I11.0 | SQ1 | 行车气爪张开 |
| 5 | I1.3 | 2B3 | M提升上升到位 | 5 | I11.1 | 3B1 | M12左到位检测 |
| 6 | I1.4 | 2B4 | M复位上升接近 | 6 | I11.2 | 3B2 | M12右到位检测 |
| 7 | I1.5 | X16 | 搬运上限 | 7 | I11.3 | 4B1 | M13左到位检测 |
| 8 | I1.6 | X15 | 搬运下限 | 8 | I11.4 | 4B2 | M13右到位检测 |
| 9 | I1.7 | QC11 | 提升机安全信号 | 9 | I11.5 | 5B1 | M3左到位检测 |
| 10 | I2.0 | SQ2 | 升降气缸复位 | 10 | I11.6 | 5B2 | M3右到位检测 |
| 11 | I2.1 | SQ3 | 横臂气缸复位 | 11 | I11.7 | X9 | 直线位移站前限位 |
| 12 | I2.2 | SQ4 | 手爪夹紧 | 12 | I12.0 | X10 | 直线位移站后限位 |
| 13 | I2.3 | SQ5 | 推料气缸复位 | 13 | I12.1 | 6B1 | M14左到位检测 |
| 14 | I2.5 |  | 复位按钮 | 14 | I12.2 | 6B2 | M14右到位检测 |
| 15 | I2.6 |  | 启动按钮 | 15 | I12.3 | 6B3 | M4插料出检测 |
| 16 | I2.7 |  | 停止按钮 | 16 | I12.4 | 6B4 | M4插料回检测 |
| 17 | I10.0 | SB1 | 上料台工件检测 | 17 | I12.5 | 6B5 | M5插料出检测 |
| 18 | I10.1 | 1B1 | M1左到位检测 | 18 | I12.6 | 6B6 | M5插料回检测 |
| 19 | I10.2 | 1B2 | M1右到位检测 | 19 | I12.7 | 6B7 | BM3中限位检测 |
| 20 | I10.3 | X1 | 行车左行限位 | 20 | I13.0 | X11 | BM3上限位检测 |
| 序号 | PLC地址 | 电气符号 | 功能说明 | 序号 | PLC地址 | 电气符号 | 功能说明 |
| 1 | I10.4 | X2 | 行车右行限位 | 1 | I13.1 | X12 | BM3下限位检测 |
| 2 | I13.2 | 7B1 | M15右到位检测 | 2 | Q0.1 | 1PUL | 行车步进电机脉冲 |
| 3 | I13.3 | 7B2 | M15左到位检测 | 3 | Q0.2 | 2PUL | 堆垛步进电机脉冲 |
| 4 | I13.4 | 8B1 | M16右到位检测 | 4 | Q0.3 | 3PUL | 行车伺服电机脉冲 |
| 5 | I13.5 | 8B2 | M16左到位检测 | 5 | Q0.4 | 3DIR | 伺服方向 |
| 6 | I13.6 | 9B1 | M17右到位检测 | 6 | Q1.5 | DIN2 | 变频向上 |
| 7 | I13.7 | 9B2 | M17左到位检测 | 7 | Q1.6 | DIN1 | 变频向下 |
| 8 | I14.0 | 9B3 | M6插料出检测 | 8 | Q1.7 | DIN3 | 变频运行 |
| 9 | I14.1 | 9B4 | M6插料回检测 | 9 | Q10.0 | KM1 | M1电机正转 |
| 10 | I14.2 | 9B5 | M7插料出检测 | 10 | Q10.1 | KM2 | M1电机反转 |
| 11 | I14.3 | 9B6 | M7插料回检测 | 11 | Q10.2 | KM3 | M2电机正转 |
| 12 | I14.4 | X13 | 拆垛高限位检测 | 12 | Q10.3 | KM4 | M2电机反转 |
| 13 | I14.5 | X14 | 拆垛低限位检测 | 13 | Q10.4 | KM5 | M3电机正转 |
| 14 | I14.6 | 10B1 | M8左到位检测 | 14 | Q10.5 | KM6 | M3电机反转 |
| 15 | I14.7 | 10B2 | M8右到位检测 | 15 | Q10.6 | KM7 | M4电机正转 |
| 16 | I15.0 | 10B3 | M9后限位检测 | 16 | Q10.7 | KM8 | M4电机反转 |
| 17 | I15.1 | 10B4 | M9前限位检测 | 17 | Q11.0 | KM9 | M5电机正转 |
| 18 | I15.2 | 11B1 | M10左到位检测 | 18 | Q11.1 | KM10 | M5电机反转 |
| 19 | I15.3 | 11B2 | M10右到位检测 | 19 | Q11.2 | KM11 | M6电机正转 |
| 20 | I15.4 | 11B3 | M11后限位检测 | 20 | Q11.3 | KM12 | M6电机反转 |
| 21 | I15.5 | 11B4 | M11前限位检测 | 21 | Q11.4 | KM13 | M7电机正转 |
| 22 | I15.6 | 12B1 | M18左到位检测 | 22 | Q11.5 | KM14 | M7电机反转 |
| 序号 | PLC地址 | 电气符号 | 功能说明 | 序号 | PLC地址 | 电气符号 | 功能说明 |
| 1 | I15.7 | 12B2 | M18右到位检测 | 1 | Q14.4 | 1Y1+ | 行车气爪阀张开 |
| 2 | Q11.7 | KM16 | M8电机反转 | 2 | Q11.6 | KM15 | M8电机正转 |
| 3 | Q12.0 | KM17 | M9电机正转 | 3 | Q14.5 | 1Y2+ | 行车气爪阀夹紧 |
| 4 | Q12.1 | KM18 | M9电机反转 | 4 | Q14.6 | 2Y1+ | 搬运气爪阀张开 |
| 5 | Q12.2 | KM19 | M10电机正转 | 5 | Q14.7 | 3Y1+ | 搬运气爪阀夹紧 |
| 6 | Q12.3 | KM20 | M10电机反转 | 6 | Q15.0 | 4Y1+ | 机械手下降电磁阀 |
| 7 | Q12.4 | KM21 | M11电机正转 | 7 | Q15.1 | 4Y2+ | 机械手右行电磁阀 |
| 8 | Q12.5 | KM22 | M11电机反转 | 8 | Q15.2 | 5Y1+ | 推料气缸 |
| 9 | Q12.6 | KM23 | XM1正转 | 9 | Q15.3 | LR | 红灯 |
| 10 | Q12.7 | KM24 | XM1反转 | 10 | Q15.4 | LG | 绿灯 |
| 11 | Q13.0 | KM25 | XM2正转 | 11 | Q15.5 | LY | 黄灯 |
| 12 | Q13.1 | KM26 | XM2反转 | 12 | Q15.6 | 1DIR | 行车步进方向 |
| 13 | Q13.2 | KM27 | XM3正转 | 13 | Q15.7 | 2DIR | 堆垛步进方向 |
| 14 | Q13.3 | KM28 | XM3反转 | 14 | V | R1 | 位移传感器R1 |
| 15 | Q13.4 | KM29 | M12电机反转 | 15 | COM | R3 | 位移传感器R3 |
| 16 | Q13.5 | KM30 | M13电机反转 | 16 | A | R2 | 位移传感器R2 |
| 17 | Q13.6 | KM31 | M14电机正转 | 17 | COM | R1 | 位移传感器R3 |
| 18 | Q13.7 | KM32 | M15电机正转 | 18 |  |  |  |
| 19 | Q14.0 | KM33 | M16电机正转 | 19 |  |  |  |
| 20 | Q14.1 | KM34 | M17电机正转 | 20 |  |  |  |
| 21 | Q14.2 | KM35 | M18电机反转 | 21 |  |  |  |
| 22 | Q14.3 | QC1 | 交流提升刹车 | 22 |  |  |  |

附图一：行车机械手站与四轴搬运机械手站的限位开关及磁性开关位置安装图

附图二：电气符号与器件分布图