附件3

2014年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

数控铣床装调与维修（发那科）实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：           工位号：

- 一、选手须知（请各位选手务必仔细研读）

- 1、本任务书总分为100分，考试时间为4小时（240分钟）；

2、选手在实操过程中应该遵守竞赛规则和安全守则，确保人身和设备安全。如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值；

3、记录表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效；

4、考试过程中考生不得使用自带U盘及其它移动设备拷贝相关文件；

5、禁止使用相机及手机对试题进行拍照，否则取消考试资格；

6、参赛队的有效信息，必须书写在装订密封线以上；

7、故障诊断与维修项任务比赛开始120分钟后方可申请技术支持，但申请排除的故障不得分。

8、赛场提供的技术资料在电脑“D:\数控铣床装调与维修参考资料”文件夹下。

- 二、实操比赛部分特别说明

1、在实操比赛过程中需按照任务书的要求完成，总成绩由现场过程得分与操作结果作业得分两部分组成。

2、考察内容包括六个方面：

任务一：机械组件装配与调整；任务二：电气设计；任务三：机电联调与故障排除；任务四：机床精度检测；任务五：试切件加工；任务六：职业素养考核。

3、选手在“机械组件装配与调整”（任务一）中的精度检测环节中，在记录检测数据时，应向裁判示意，并经裁判确认方为有效。

4、选手在“电气设计”（任务二）中，采用手工绘制的方式，绘图时注意图幅清晰，表示方法符合规范。

5、选手在“机电联调与故障排除”（任务三）的“数控铣床故障诊断与维修”环节中，完成自己所能排除的机床故障后，需向裁判员示意，在裁判员的监督下，验证所完成的故障排除情况；每个故障项下面的“已排除（  ）、未排除（  ）、申请排除（  ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

6、选手在进行“机床精度检测”（任务四）过程中，操作过程必须经过裁判员确认后，所记录数值方可有效。

7、选手在进行“试切件加工”（任务五）环节时，加工前应向裁判示意，并经现场裁判同意后，方可进行。加工后样件的质量须经过现场裁判的确认登记。

- 三、实操工作任务

- 任务一：机械组件装配与调整

请根据现场配备的工量具及机床附件，利用提供的工作台、伺服电机等零部件，参考工作台装配图（附图一），完成工作台的装配与调整。

具体要求及检测项目：

- 装配前的准备工作要充分，安装面应清理。

- 装配工艺合理，装配顺序和方法及装配步骤正确、规范。

- 在装配及调试过程中正确使用工具、量具，读数准确，数据处理正确。

- 在装配及调试的过程中零部件及工、量具的摆放应整齐，分类明确。

- 根据提供的“附图一”，完成工作台（19）、X轴伺服电机（45）、联轴器（5）、X轴防护罩（18）和X轴行程开关安装板（24）的安装。

- 完成滑块安装板（23）的安装与调整，要求X轴丝杠螺母座（28）与滑块安装板（23）的间隙≤0.03mm（检测应在丝杠螺母座的内六角螺钉预紧状态下进行）。自检合格后，把检测数据填写在“表1”中。此项完成后，参赛选手应举手示意，经现场裁判确认后方可进行下一步操作。

- 根据提供的“附图一”，完成工作台（19）的安装与调整。

- 根据提供的“附图一”，安装X轴伺服电机（45）、联轴器（5）、X轴防护罩（18）和X轴行程开关安装板（24）。

表1 记录表

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 完成记录 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴丝杆螺母座（28）与滑块安装板（23）间的间隙 （检测应在丝杠螺母座的内六角螺钉预紧状态下进行） | ≤0.03mm |  |  |

- 任务二：电气设计

在所提供的图纸模板（附图二）上手绘完成数控铣床主轴控制的主电路和控制电路的电气原理图设计。

具体要求如下：

- 变频器控制要求，通过变频器STF/STR/SD端子实现对变频器正反转控制。

- 电气图纸上连接线绘制整齐、位置排布合理、图面清晰，表示方法符合规范。

- 3.连接线上应有识别标记或标注。

- 任务三：机电联调与故障排除

- 1.机床技术指标

表一 机床相关部件技术指标：

| 项目名称 | 数值 | 单位 | 项目名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴电机的额定功率 | 0.75 | kW | X轴伺服电机编码器线数 | 4096 |  |
| 主轴电机的最高转速 | 2800 | r/min | X轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
| 主轴电机的基本频率 | 50 | Hz | X轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴电机的额定电压 | 3相380 | V | X轴电机额定转速 | 4000 | r/min |
| 主轴额定电流 | 1.82 | A | Y轴伺服电机编码器线数 | 4096 |  |
| 主轴电机额定转速 | 2800 | r/min | Y轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
| 主轴电机与主轴传动比 | 1：1 |  | Y轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴档位 | 1 |  | Y轴电机额定转速 | 4000 | r/min |
|  |  |  | Z轴伺服电机编码器线数 | 4096 |  |
|  |  |  | Z轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
|  |  |  | Z轴丝杠螺距 | 5 | mm |
|  |  |  | Z轴电机额定转速 | 4000 | r/min |

表二 机床技术指标要求：

| 序号 | 项目名称 | 要求 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X轴 | Y轴 | Z轴 |  |  |
| 1 | 回参考点方向 | 正向 | 正向 | 正向 |  |  |
| 2 | 参考点位置及偏差 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 回参考点快移速度 | 1500 | 1500 | 1500 | mm/min |  |
| 4 | 回参考点定位速度 | 500 | 500 | 500 | mm/min |  |
| 5 | 最高快移速度 | 3000 | 3000 | 3000 | mm/min |  |
| 6 | 最高加工速度 | 1500 | 1500 | 1500 | mm/min |  |
| 7 | 正负软极限设置 | 根据机床实际情况进行设置 |  |  | μm | 正确设置 |
| 8 | 主轴速度范围 | 120～2800 |  |  | r/min |  |
| 9 | 主轴控制方式 | 模拟量:0～10 |  |  | V |  |
| 10 | 机床坐标显示（公制/英制） | 公制 |  |  |  |  |
| 11 | 外置存储设置类型 | CF卡 |  |  |  |  |

- 2.参数设置

2.1 完成数控系统相关参数设定，并将数值写入到“表2 数控系统参数设置表”中。

表2 数控系统参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴的伺服轴号 |  |  |  |  |
| 2 | 每个轴的快速倍率的F0速度 |  | X/Y/Z |  |  |
| 3 | Y轴在半闭环控制时的速度反馈脉冲数 |  |  |  |  |
| 4 | 主轴模拟电压增益为0～10V输出 |  |  |  |  |
| 5 | 伺服轴在半闭环控制时的速度环积分增益 |  | X/Y/Z |  |  |
| 6 | 每个轴的参考计数器容量 |  | X/Y/Z |  |  |
| 7 | 手轮为有效状态 |  |  |  |  |

2.3完成变频器相关参数设定，并将数值写入到“表3 变频器参数设置表”中。

表3 变频器参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STF端口为正转输入功能 |  |  |
| 2 | 变频器显示所有功能参数 |  |  |
| 3 | 变频器运行模式选择为外部运行模式 |  |  |

- 3.数控铣床故障诊断与维修

3.1设备上电前检查

表4 设备上电前检查记录表

| 序号 | 检查事项 | 是否正常 | 故障原因 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各电源的相电阻及对地电阻是否≥20MΩ。 |  |  |  |
| 2 | 电源变压器的进出线顺序，务必检查。 |  |  |  |
| 3 | 开关电源的24V正负极是否正确。之间是否有短路现象。 |  |  |  |
| 4 | 检查交流电源线路与直流电源线路应无短路现象。 |  |  |  |

3.2 故障诊断排除

排除数控铣床开机上电后所出现的故障，并将出现的故障原因与处理方案填入“表5 故障现象与处理方案”中。

表5 故障描述与处理方案

| 序号 | 故障描述 | 处理方案 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴无法回参考点操作 |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 2 | 数控系统出现“X+ LIMIT”报警 |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 3 | 数控系统出现“EMG”报警 |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 4 | 系统处于Y正/负和Z正/负限位报警状态 |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 5 | 数控系统“EMG”报警，控制面板的按键无效，各功能无法运行 |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |

注意：每个故障项下面的“选手排除（    ）申请排除（    ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

- 4.数控铣床功能调试及验证

根据赛场所提供的技术资料，对下面所述的功能进行验证。如不符合所述要求的功能，请修改相关参数，完成该功能的调试。

4.1急停功能验证

在数控系统正常上电后，按下“急停”按钮，数控系统出现“EMG”（急停）报警，各功能运行停止；松开“急停”按钮，急停解除。

4.2限位、参考点功能验证

- 在“JOG”方式下，移动X、Y、Z轴到负限位开关和参考点开关之间，切换到“REF”方式。

- 按“+X”键，X轴以1500mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，该轴以500mm/min的速度检测零脉冲，实际坐标显示为0，系统回参考点成功。

- 按“+Y”键，Y轴以1500mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，该轴以500mm/min的速度检测零脉冲，实际坐标显示为0，系统回参考点成功。

- 按“+Z”键，Z轴以1500mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，该轴以500mm/min的速度检测零脉冲，实际坐标显示为0，系统回参考点成功。

- 在“JOG”方式下,将X轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将X轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。如机床超程后，按下“超程解除”键并保持，系统复位后，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，将限位挡块移出限位开关内，解除超程。

- 在“JOG”方式下,将Y轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Y轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。如机床超程后，按下“超程解除”键并保持，系统复位后，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，将限位挡块移出限位开关内，解除超程。

- 在“JOG”方式下,将Z轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Z轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。如机床超程后，按下“超程解除”键并保持，系统复位后，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，将限位挡块移出限位开关内，解除超程。

- 为了保证机床的运行安全，需设置机床软限位，应设设在硬限位开关前约5mm处，将该软限位的实际位置值输入到相应的参数上，并对机床的软限位功能验证，使其有效。

4.3进给轴功能验证

- 在“JOG”方式下，分别按“+X”、“-X”、“+Y”、“-Y”、“+Z”和“-Z”键，对应轴以1500mm/min的速度正向移动或负向移动。

- 在“JOG”方式下，进给轴倍率为“100%”时，任意按“+X”、“-X”、“+Y”、“-Y”、“+Z”、“-Z”键，进给轴以1500mm/min的速度移动。此时拨动进给轴倍率波段开关，机床移动速度按比例增大或减小。

- 在“JOG”方式下，同时按下“+X”和“快速进给”键或同时按下“-X”和“快速进给”键，X轴按3000mm/min的速度向正方向或负方向快速移动。用同样的方法测试Y、Z轴，并保证各轴运行正常。

- 在“手轮”方式下，轴选依次选择X、Y、Z轴轴选，倍率选择依次选择×1/×10/×100，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选轴往对应方向分别以0.001mm/0.01mm/0.1mm的增量移动。

- 在“MDI”方式下，输入“G00X-25.Y-25. Z-20.；”，按下“循环启动”键后，机床将以1500mm/min的速度运行到X-25、Y-25、 Z-20的位置。

- 在“MDI”方式下，输入“G01X-30.Y-30.Z10.F200.；”, 按下“循环启动”键后，工作台运行到X-30、Y-30、Z10的位置。

4.4主轴功能验证

- 在“MDI”方式下，输入“M03 S500；”后，按下“循环启动”键后，主轴以500rpm的速度正转。

- 在“MDI”方式下，输入“M04 S500；”后，按下“循环启动”键后，主轴以500rpm的速度反转。

- 在“MDI”方式下，输入“M05；”后，按下“循环启动”键后，主轴停止旋转。

- 在“JOG”方式下，主轴倍率“100%”时，按“主轴正转”键，主轴以500rpm的速度正转。按“主轴停止”键，主轴停止旋转。按“主轴反转”键，主轴以500rpm的速度反转。

4.5冷却功能验证

- 在“JOG”方式下，按一下“冷却”键，信号Y9.0有输出，冷却开，再按下“冷却”键，信号Y9.0无输出，冷却关。

- 在“MDI”方式下，输入“M08；”或“M09；”，按一下“循环启动”键，冷却开或冷却关。

- 5.PLC程序的编写与功能验证（为数控铣床增加一个主轴倍率修调功能）

在提供的PMC程序基础上，增加“主轴倍率修调”功能，完成通过操作面板上的主轴倍率波段开关改变主轴转速，主轴对应转速应与操作面板上的主轴倍率档位一致。

具体要求如下：

- 程序编写应符合规范，应有相应注释。

- 编写好的程序应存储在电脑“D：/PLC”的文件夹中。

- 相关输入信号说明：

表6 输入信号说明

| 输入信号 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| X0019.2 | 主轴倍率A |  |
| X0019.4 | 主轴倍率B |  |
| X0019.6 | 主轴倍率F |  |

- 任务四：机床精度检测

利用所提供的工具、量具、检具，检测数控铣床的几何精度，将检测的数据填入“表7 几何精度检查表”中。

具体要求如下：

1.工具、量具、检具选用合理，使用方法正确；

2.每一项数据检测完成后，参赛选手应举手示意，经现场裁判确认后方可进行下一步操作。

表7 几何精度检查表

| 序号 | 检验项目 | 允差（mm） | 实测（mm） | 检验 工具 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台纵向移动对工作台横向移动的垂直度 | ≤0.02/150 |  |  |  |
| 2 | 主轴锥孔轴线的径向跳动：a.在靠近主轴端；b.距主轴端面100mm处 | a.≤0.015 b.≤0.025 |  |  |  |

注：每检测完一项需经现场裁判确认后，方可进行下一步检测。

- 任务五：试切件加工

编制“加工零件轮廓尺寸图（附图三）”所示零件的加工程序，并运行加工。工艺条件：毛坯铝合金板材；刀具选用：φ4端面立铣刀加工工件轮廓。