附件2

2015年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

数控加工中心装调与维修（西门子）实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：          工位号：

- 一、选手须知（请各位选手赛前务必仔细研读）

1、本任务书总分为100分，考试时间为4小时（240分钟）。

2、选手在实操过程中应该遵守竞赛规则和安全守则，确保人身和设备安全。如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

3、记录表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

4、考试过程中考生不得使用自带U盘及其它移动设备拷贝相关文件。

5、禁止使用相机及手机对试题进行拍照，否则取消考试资格。

6、参赛队的有效信息，必须书写在装订密封线以上。

7、故障诊断与维修项任务比赛开始120分钟后方可申请技术支持，但申请排除的故障不得分。

8、赛场提供的技术资料在电脑“D:\数控加工中心装调与维修参考资料”文件夹下。

- 二、实操比赛部分特别说明

1、在实操比赛过程中需按照任务书的要求完成，总成绩由现场过程得分与操作结果作业得分两部分组成。

2、考察内容包括五个方面：任务一：职业素养考核；任务二：电气设计；任务三：机电联调与故障排除；任务四：机床精度检测与调整；任务五：试切件加工。

3、选手在“电气设计”（任务二）中，采用手工绘制的方式，绘图时注意图幅清晰，表示方法符合规范。

4、选手在“机电联调与故障排除”（任务三）的“加工中心故障诊断与维修”环节中，完成自己所能排除的机床故障后，需向裁判员示意，在裁判员的监督下，验证所完成的故障排除情况；每个故障项的“选手排除（  ）、申请排除（  ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

5、选手在进行“机床精度检测与调整”（任务四）过程中，操作过程必须经过裁判员确认后，所记录数值方可有效。

6、选手在进行“试切件加工”（任务五）环节前，需向裁判员示意，在裁判员监督下，与选手一起验证任务三中“加工中心功能验证”环节，并由裁判员逐一进行记载。

7、选手在进行“试切件加工”（任务五）环节时，加工前应向裁判示意，并经现场裁判员同意后，方可进行。加工后样件须经过现场裁判员的确认登记。

- 三、实操工作任务

- 任务一、职业素养与安全操作

该项得分、扣分情况涵盖比赛全程，按照有关规章制度由裁判裁定记录在表中。

| 内容 | 有/无 | 时间 | 选手签字 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有无对裁判或工作人员不礼貌 |  |  |  |  |
| 有无违反比赛纪律 |  |  |  |  |
| 有无服装不规范（电工鞋） |  |  |  |  |
| 有无违规操作导致事故 |  |  |  |  |

- 任务二：电气设计

根据现场所提供的电气原理图，结合现场设备，自定义I/O点，在所提供的图纸模板（附图一）完成一套排屑系统的主电路和控制电路的电气原理图设计。

具体要求如下：

- 排屑电机采用三相异步电机，工作电源3相380V交流电源；

- 排屑系统能进行正反转控制运行。

- 电气图纸图面清晰，连接线绘制整齐、位置排布合理。

- 连接线上应标明线号、用线颜色、线径等标注。

- 任务三：机电联调与故障排除

- 1. 机床技术指标

表一 机床相关部件技术指标

| 项目名称 | 数值 | 单位 | 项目名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴伺服电机的额定功率 | 1.5 | kW | X轴伺服电机编码器线数 | 2048 |  |
| 主轴伺服电机的最高转速 | 6000 | r/min | X轴电机与丝杆传动比 | 1:1 |  |
| 主轴伺服电机的额定电压 | 380 | V | X轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴伺服电机额定电流 | 3.8 | A | X轴电机额定转速 | 3000 | r/min |
| 主轴伺服电机额定转速 | 1500 | r/min | Y轴伺服电机编码器线数 | 2048 |  |
| 主轴伺服电机与主轴传动比 | 1:1 |  | Y轴电机与丝杆传动比 | 1:1 |  |
| 主轴伺服电机编码器线数 | 1024 |  | Y轴丝杠螺距 | 5 | mm |
| 主轴定位时的定位精度 | 0.5 | 度 | Y轴电机额定转速 | 3000 | r/min |
| 主轴编码器类型 | 增量型 |  | Z轴伺服电机编码器线数 | 2048 |  |
|  |  |  | Z轴电机与丝杆传动比 | 1：1 |  |
|  |  |  | Z轴丝杠螺距 | 5 | mm |
|  |  |  | Z轴电机额定转速 | 3000 | r/min |

表二 机床技术指标要求

| 序号 | 项目名称 | 要求 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X轴 | Y轴 | Z轴 |  |  |
| 1 | 回参考点方向 | 正向 | 正向 | 正向 |  |  |
| 2 | 参考点位置及偏差 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 回参考点快移速度 | 2000 | 2000 | 2000 | mm/min |  |
| 4 | 回参考点定位速度 | 400 | 400 | 400 | mm/min |  |
| 5 | 最大快移速度 | 4000 | 4000 | 4000 | mm/min |  |
| 6 | 最大加工速度 | 2000 | 2000 | 2000 | mm/min |  |
| 7 | 正负软极限设置 | 根据机床实际情况进行设置 |  |  | μm | 正确设置 |
| 8 | 主轴速度范围 | 50—6000 |  |  | r/min |  |
| 9 | 主轴控制方式 | 模拟量:0～10 |  |  | V |  |
| 10 | 主轴手动初始转速 | 2000 |  |  | r/min |  |
| 11 | 机床坐标显示（公制/英制） | 公制 |  |  |  |  |
| 12 | 刀库类型 | 斗笠式 |  |  |  |  |
| 13 | 刀库容量 | 6 |  |  | 把 |  |

- 2. 参数设置

  - 完成数控系统相关参数设定，并将数值写入到“表1 数控系统参数设置表”中。

表1 数控系统参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀库刀位数 |  |  |  |
| 2 | 坐标轴点动速度 |  |  |  |
| 3 | X轴的丝杠螺距 |  |  |  |
| 4 | X轴编码器反馈类型为增量 |  |  |  |
| 5 | 坐标轴往正方向回参考点 |  |  |  |
| 6 | 主轴驱动类型为模拟轴 |  |  |  |
| 7 | 主轴模拟电压输出0～10V |  |  |  |
| 8 | 进给驱动器的驱动器号 |  | X/Y/Z |  |

  - 完成主轴驱动器相关参数设定，并将数值写入到“表2 主轴驱动器参数设置表”中。

表2 主轴驱动器参数设置表

| 序号 | 参数名称 | 参数号 | 参数设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴模拟量输入接口为模拟口1 |  |  |
| 2 | 设定主轴电机的额定电流 |  |  |

- 3. 加工中心故障诊断与排除

3.1设备上电前检查

表3 设备上电前检查记录表

| 序号 | 检查事项 | 是否正常 | 故障原因 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各电源的相电阻及对地电阻是否≥20MΩ。 |  |  |  |
| 2 | 电源变压器的进出线顺序是否正确 |  |  |  |
| 3 | 开关电源的24V正负极是否正确。之间是否有短路现象。 |  |  |  |
| 4 | 检查交流电源线路与直流电源线路应无短路现象。 |  |  |  |

3.2.故障诊断排除

排除加工中心开机上电后所出现的故障，并填写“表4 故障描述及处理方案”中。

表4 故障描述与处理方案

| 序号 | 故障描述 | 处理方案 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 2 |  |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 3 |  |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 4 |  |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |
| 5 |  |  | 选手排除：（ ） 申请排除：（ ） |

注意：每个故障项下面的“选手排除（    ）申请排除（    ）”内容是现场裁判确认填写项，参赛选手不得填写。

- 4. 加工中心功能验证

根据赛场所提供的技术资料，对下面所述的功能进行验证。如不符合所述要求的功能，请修改相关参数，完成该功能的调试。

4.1 急停功能验证

在数控系统正常上电后，按下“急停”按钮，数控系统出现急停报警，各功能运行停止；松开“急停”按钮，急停解除。

4.2 限位功能验证

- 在“JOG”方式下,将X轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将X轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。

- 在“JOG”方式下,将Y轴轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Y轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。

- 在“JOG”方式下,将Z轴移动到正向超程的位置，机床应急停并提示正向超程；将Z轴移动到负向超程的位置，机床应急停并提示负向超程。

- 机床超程后，按下“复位”键，在手动方式下，按住该轴与报警相反的方向键，对应轴往相应方向运行，将限位挡块移出限位开关内，再按一下“复位”键，系统复位，解除超程。

- 为了保证机床的运行安全需先设置机床软限位，应在硬限位开关前约5mm处，将当前实际位置值输入到相应的参数上，并对机床的软限位功能验证，使其有效。

4.3 参考点功能验证

- 在“JOG”方式下，移动X、Y、Z轴到负限位开关和参考点开关之间。切换到“REF”方式。

- 使X轴以2000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，X轴以400mm/min的速度寻找零脉冲信号，零脉冲信号检测完毕后，系统X轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 使Y轴以2000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，Y轴以400mm/min的速度寻找零脉冲信号，零脉冲信号检测完毕后，系统Y轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

- 使Z轴以2000mm/min的速度正向移动寻找参考点开关。检测到参考点开关后，Z轴以400mm/min的速度寻找零脉冲信号，零脉冲信号检测完毕后，系统Z轴的实际坐标显示0，回参考点成功。

4.4 进给轴功能验证

- 在“JOG”方式下，选择X或Y或Z轴，按“＋”或者“－”按键，对应轴以2500mm/min的速度正向移动或负向移动。

- 在“JOG”方式下，进给修调开关处于“100%”时，选择X或Y或Z轴，按“＋”或者“－”按键，对应进给轴以2500mm/min的速度移动。此时顺时针或逆时针旋转进给修调开关，进给轴移动速度将比例增大或减小。

- 在“JOG”方式下，任意选择X或Y或Z轴，同时按“＋”按键和“快速进给”键，或同时按“－”按键和“快速进给”键，对应进给轴按4000mm/min的速度向正方向或负方向快速移动。

- 在“JOG”方式下，选择“增量”键，选择增量选择键1或10或100或1000，任意选择X或Y或Z轴，按“＋”或者“－”键，对应轴能按照给定增量运动。

- 在“MDI”方式下，输入“G00X-10Y10”，按一下“循环启动”键，工作台以3000mm/min的速度运行到“X-10，Y10”的位置。

- 在“MDI”方式下，输入“G01X-20Y-20Z-30F200”，按一下“循环启动”键，工作台运行到“X-20，Y-20，Z-30”的位置。

4.5 主轴功能验证

- 在“JOG”方式下，按“主轴正转”键，主轴以2000rpm转速正转，按“主轴停止”键，主轴停止旋转，按“主轴反转”键，主轴以2000rpm转速反转。

- 在“JOG”方式下，主轴倍率为“100%”时，按“主轴正转”或“主轴反转”键，主轴以2000rpm的速度正转或反转。此时拨动主轴倍率波段开关，主轴转速按比例增大或减小。

- 在“JOG”方式下，按“主轴定向”键，主轴便快速正转运行到指定的角度，以便能够正常换刀。

- 在“MDA”方式下，输入“M03 S**”（**=500或1000或3000），按一下“循环启动”键，主轴以500或1000或3000rpm的速度正转。转速误差范围应在±2%内。输入“M05”，按一下“循环启动”键，主轴停止旋转。

- 在“MDA”方式下，输入“M04 S**”（**=500或1000或3000），按一下“循环启动”键，主轴以500或1000或3000rpm的速度反转。转速误差范围应在±2%内。输入“M05”，按一下“循环启动”键，主轴停止旋转。

- 在“MDA”方式下，输入“M12”，按一下“循环启动”键，主轴便快速正转运行到指定的角度，以便能够正常换刀。

4.6 刀库功能验证

- 在“JOG”方式下，按下“手动主轴松刀”按钮，同时拿住刀柄防止刀柄掉下，完成主轴松刀与紧刀。

- 在“JOG”方式下，按一下用户键“刀库正转”，刀库顺时针方向运行寻找下一把刀。

- 在“JOG”方式下，按一下用户键“刀库反转”，刀库逆时针方向运行寻找下一把刀。

- 在“MDA”方式下，输入：

T*（*=0～6）

M06

M30

按一下“循环启动”键，刀库上对应的刀具装入主轴。

4.7 冷却功能验证

- 在“JOG”方式下，按一下用户键“冷却开”，信号Q1.0有输出，相应继电器吸合，冷却开；再按下用户键“冷却开”，信号Q1.0无输出，冷却关，相应继电器触点断开。

- 在“MDI”方式下，输入“M08”或“M09”，按一下“循环启动”键，冷却开或关。

5. PLC程序的编写与功能验证（为加工中心增加一个手持单元的功能）

通过Programming Tool PLC802编程软件，在提供的PLC程序基础上增加一个手轮功能，完成手轮控制机床进给轴的PLC程序，该程序包括X、Y和Z轴轴选，×1、×10和×100增量选择方式等功能，参照电气原理图I/O点的定义，完成手持操作盒PLC程序功能的编写。

具体要求如下：

- 程序编写应符合规范，应有相应注释。

- 编写好的程序应存储在电脑“D:\技能竞赛\工位号\PLC”的文件夹中。

- 在原有的程序上增加一个子程序，其名称为“HIMI”。

- 在主程序中调用“子程序HIMI”。

- 在“JOG”模式下，增量选择×1方式，选择X/Y/Z轴选，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选进给轴往对应方向以0.001mm的增量移动。

- 在“JOG”模式下，增量选择×10方式，选择X/Y/Z轴选，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选进给轴往对应方向以0.01mm的增量移动。

- 在“JOG”模式下，增量选择×100方式，选择X/Y/Z轴选，顺时针或逆时针手摇手轮一格，所选进给轴往对应方向以0.1mm的增量移动。

- 任务四：机床精度检测与调整

利用所提供的工具、量具、检具，检测加工中心的几何精度，将检测的数据填入“表6 几何精度检查表”中。

注意：每一项数据检测完成后，参赛选手应举手示意，经现场裁判确认后方可进行下一步操作。

表6 几何精度检查表

| 序号 | 检验项目 | 允差 （mm） | 实测 （mm） | 检验 工具 | 检验方法 | 裁判确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴锥孔轴线的径向跳动 - 在靠近主轴端； - 距主轴端面100mm处。 | a.≤0.008 b.≤0.025 |  |  |  |  |
| 2 | 工作台纵向移动对工作台横向移动的垂直度 | ≤0.03/150 |  |  |  |  |
| 3 | 主轴箱移动时对工作台 - X轴方向垂直度 - Y轴方向垂直度 | a.≤0.03/150 b.≤0.03/150 |  |  |  |  |
| 4 | 主轴回转轴线对工作台面的垂直度：a.在横向平面内；b.在纵向平面内（≤90°） | a.≤0.03/100 b.≤0.03/100 |  |  |  |  |

- 任务五：试切件加工

编制“加工零件轮廓尺寸图（附图二）”所示零件的加工程序，并运行加工。工艺条件：毛坯铝板；刀具选用：φ4端面立铣刀加工工件轮廓和φ5钻头钻孔。