附件4

2015年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

机电设备安装与维护实操比赛

【样题】

（总时间：240分钟）

任

务

书

场  次：           工位号：

注意事项

1.任务完成总分为100分，任务完成总时间为4小时。

2.参赛队应在4小时内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.选手应将设计的PLC测试程序及触摸屏工程，保存在计算机“D: \场次号+工位号（文件夹名）\XX程序或XX工程。如“第一场第六工位”保存D盘为：0106\二维送料部件测试程序。

4.赛场提供的资料、图片、部件测试源程序等信息，在计算机桌面的“机电设备安装与维护参考资料”文件夹内。

5.选手的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

6.不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，违者取消竞赛资格。

7.根据赛场提供的工量具清单，装配图样，检查工量具及零部件。

8.比赛中如出现下列情况时另行扣分：

（1）调试过程中设备各部件之间发生严重撞击，损坏设备，扣5-10分。

（2）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分。

（3）因违规操作而损坏赛场设备零部件的扣分：PLC主机、变频器、伺服系统、步进系统扣10分/台，仪表及工量具、传感器等扣5分/件，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）扣2分/个。后果严重的取消竞赛资格。

（4）扰乱赛场秩序，干扰裁判的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由裁判长宣布，取消参赛资格。

9.试题中“过程检测与记录”表中所列项目需裁判确认的部分，参赛选手须先举手示意，由裁判签字确认后有效。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.选手应合理安排装调工作的顺序和时间。

一、二维送料部件的维护与测试

- 1.项目要求

根据图样选择合适的装配工艺，正确完成二维送料部件的装配与调整、电路气路的连接、伺服驱动器的参数设置及部件的功能测试。

- （1）装配要求及参数设置

| 零部件名称 |  | 二维送料部件（十字滑台） |  | 零部件图号 | THMDZW-2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/二维送料部件（十字滑台）部件装配图/电气控制原理图、I/O分配表/气动控制原理图/东元伺服手册 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 内容及要求 |  |  |
| 1 | 准备工作 |  | 清点零件，准备工、量具；并对零件进行清理与清洗。 |  |  |
| 2 | 底板（18） |  | 清洗、清理配合面,锁紧可靠。 |  |  |
| 3 | 导轨副（17）安装 |  | 1）基准直线导轨与定位基准面接触可靠； 2）两根直线导轨的平行度允差≤0.02mm； 3）导轨螺丝锁紧可靠，锁紧力矩2.75-3.2N.m。 |  |  |
| 4 | 底板两轴承座（3、30） |  | 两轴承座轴心连线与导轨副的运动平行度（上母线，侧母线）允差≤0.03mm（芯棒检测）。 |  |  |
| 5 | 角接触轴承 |  | 测量选择合适的内、外圈隔环。 |  |  |
| 6 | 丝杆一组件 |  | 1）丝杆轴心线相对于两直线导轨的平行度（上母线、侧母线）允差≤0.05mm（两端100mm内）； 2）测量出相对两导轨对称度误差； 3）固定端预紧可靠，测量出游动端间隙。 |  |  |
| 7 | 气动夹手 |  | 调整夹钳摆动板（64）与夹钳支撑板（65）之间的尺寸，开口间距2-3mm。 |  |  |
| 8 | 同步带 |  | 同步带的张紧力适当。 |  |  |
| 9 | 传感器 |  | 传感器位置正确，感应距离1-2mm。 |  |  |
| 10 | 气路连接 |  | 按气动回路图进行气路连接。 |  |  |
| 11 | 伺服驱动器参数设置 |  | 1）控制模式为外部位置控制模式； 2）驱动器上电马上激磁，忽略CCW和CW驱动禁止机能； 3）惯量比设为40； 4）脉冲命令形式：脉冲+方向；脉冲命令逻辑：正逻辑； 5）电子齿轮比设为2:1； 6）X轴电机顺时针方向旋转，Y轴电机逆时针方向旋转。 |  |  |
| 12 | 部件整体测试 |  | 参见“二维送料部件（十字滑台）部件测试操作流程”，下载部件测试程序，对部件进行整体测试，使各个传感器、执行机构能够满足功能要求。 |  |  |

（2）编程检测X轴的运动

主要利用扩展模块，根据电气原理图、PLC I/O分配表、功能要求，完成电路连接，程序编写，测试X轴的运动。H蜂鸣器自身报警频率为0.5Hz（响1秒，停1秒）

- 功能要求

通过操作控制柜“扩展模块”的“SB1”按钮、“SB2”按钮、“SA1”旋钮及实训平台的“急停”按钮，能实现下列功能：

① 在“SA1”旋钮为“开”的条件下启动有效，且具有相应的极限保护功能；

② 按下“SB1”按钮→HL2绿灯亮→中滑板向X轴负方向（靠近转塔）移动→到达右极限，电机停止→X轴超程，H蜂鸣器报警→HL2绿灯灭，HL1红灯亮；解除超程需在“SA1”旋钮为“关”的条件下，同时按下“SB1”、“SB2”按钮→中滑板向X轴正方向移动（点动）→超程解除，报警解除，HL1红灯灭。

③ 按下“SB2”按钮→HL2绿灯亮→中滑板向X轴正方向（远离转塔）移动→到达左极限，电机停止→X轴超程，H蜂鸣器报警→HL2绿灯灭，HL1红灯亮；解除超程需在“SA1”旋钮为“关”的条件下，同时按下“SB1”、“SB2”按钮→中滑板向X轴负方向移动（点动）→超程解除，报警解除，HL1红灯灭。

④ 按下“急停”按钮，HL1红灯灭，HL2绿灯灭，所有执行机构停止。

- 电路连接

1）接线符合工艺要求，接线时除连接三菱PLC端子、电源端子用U型端子压接，其他均用黑色管型端子压接；接线时需套上赛场提供的号码管，号码管上的编号用记号笔编写，使实物编号与接线图编号保持一致；

- 2）线槽内的导线长度不超过10cm；

3）接线工作完毕参赛选手应盖好线槽盖，整理工作现场。

- 2．过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 二维送料部件（十字滑台）过程考核内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 导轨副（17） | 平行度允差≤0.02mm |  |  |
|  |  | 螺丝锁紧力F≥2.75N.m |  |  |
| 2 | 底板两轴承座（3、30） | 平行度允差≤0.03mm（上母线） |  |  |
|  |  | 平行度允差≤0.03mm（侧母线） |  |  |
| 3 | 角接触轴承（丝杆二） | 测量丝杆二上角接触轴承游隙 选择合理内外隔圈 轴承安装形式 | 轴承1游隙： 轴承2游隙： 内隔圈厚度： 外隔环厚度： 轴承游隙值： 隔圈厚度差： |  |
| 4 | 丝杆一组件 | 平行度允差≤0.05mm（上母线） |  |  |
|  |  | 平行度允差≤0.05mm（侧母线） |  |  |
|  |  | 测出对称度误差 |  |  |
|  |  | 游动端间隙 | 深度尺寸： |  |
|  |  |  | 止口尺寸： |  |
|  |  |  | 游动间隙： |  |
| 5 | 气动夹手 | 开口间距2-3mm |  |  |
| 6 | 部件整体测试 | 部件进行整体测试，使各个传感器、执行机构能够满足功能要求。 | 传感器：□ |  |
|  |  |  | 运动：□ |  |
| 7 | X轴超程检测 | 检测X轴的运动，并检测X轴方向各个传感器及执行机构运行。 | 功能：1□、2□、3□、 4□ |  |

二、步进电机控制的转塔部件的装配、调整与检测

- 1.项目要求

根据图样选择合适的装配工艺，正确完成转塔部件的装配与调整、电路气路的连接、步进驱动器的参数设置及部件的功能测试。

- （1）装配要求及参数设置

| 零部件名称 |  | 自动冲床及转塔部件 |  | 零部件图号 | THMDZW-2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/自动冲床及转塔部件装配图/电气控制原理图、I/O分配表/气动控制原理图/M542步进驱动器使用手册 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  |
| 1 | 准备工作 |  | 清点零件，准备工、量具；并对零件进行清理与清洗. |  |  |
| 2 | 下模盘 |  | 1）下模盘（53）的径向跳动，径向跳动允差≤0.03mm； 2）上模盘（51）与下模盘（53）同轴度允差≤0.04mm。 |  |  |
| 3 | 气动定位装置 |  | 定位销导向轴（22）插拔自如，定位精确。 |  |  |
| 4 | 08B链条（25） |  | 1）对链接进行清洗维护保养； 2）链条（25）张紧度合适，卡口方向正确。 |  |  |
| 5 | 模具 |  | 1）1号工位为腰孔模、2号工位为方孔模、3号工位为圆形模； 2）调整下模盘下料孔（13）与下模盘（53）之间的间隙，下模盘下料孔与下模盘之间的间隙为0.05mm＜δ＜0.1mm； 3）冲头高度调整，冲头距上模总成打击头距离允差6±0.5mm； 4）手动试模使模具工作平稳、灵活，上、下模具对中，不允许有卡阻现象. |  |  |
| 6 | 传感器 |  | 传感器位置正确，感应距离1-2mm |  |  |
| 7 | 气路连接 |  | 按气动回路图进行气路连接 |  |  |
| 8 | 步进驱动器参数设置 |  | 1）驱动器输出的RMS电流为1.36A 2）步进电机静止时，驱动器为半流工作模式 3）电机运行一圈需10000个脉冲（单指电机） |  |  |
| 9 | 部件整体测试 |  | 参见“自动冲床及转塔部件测试操作流程”，下载部件测试程序，对部件进行整体测试，使各个传感器、执行机构及三副模具能够满足功能要求。 |  |  |

（2）编程检测模盘运动定位精度

主要利用扩展模块，根据电气原理图、PLC I/O分配表、功能要求，完成电路连接，程序编写，测试模盘运动定位精度。H蜂鸣器自身报警频率为0.5Hz（响1秒，停1秒）

通过操作控制柜“扩展模块”的“SB1”按钮、“SB2”按钮、“SA1”旋钮及实训平台的“急停”按钮，能实现下列功能：

① 开机HL1红灯亮，HL2绿灯灭；

② 在“SA1”旋钮为“开”的条件下启动有效；

③ 按下“SB2”按钮→各执行机构回到初始状态（定位气缸缩回、模盘回原点）；

④ 按下“SB1”按钮→HL1红灯灭，HL2绿灯亮→模盘顺时针（从上向下看）旋转90°→上下模盘定位气缸伸出→定位到位→延时2秒→H蜂鸣器报警1声→定位气缸缩回，完成2号工位的动作；重复上述动作，依次完成3号、4号、1号工位的动作；动作完成HL1红灯亮，HL2绿灯灭；

⑤ 按下“急停”按钮，HL1红灯亮，HL2绿灯灭，所有执行机构停止，再次启动需复位。

2.过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 自动冲床及转塔部件过程考核内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 下模盘 | 径向跳动允差≤0.03mm |  |  |
|  |  | 同轴度允差≤0.04mm |  |  |
| 2 | 模具 | 间隙允差0.05 mm＜δ＜0.1 mm |  |  |
| 3 |  | 距离允差6±0.5mm |  |  |
| 4 | 部件功能检测 | 检测各个传感器及执行机构运行正确，功能完善 | 传感器：□ 运动：□ |  |
| 5 | 调试模盘运动定位程序编制 | 编写程序，调试模盘运动定位的精度。 | 功能：1□、2□、 3□、4□、5□ |  |

- 三、变频器控制的自动上下料机构（仓库）调整与测试

1.项目要求

根据选择合适的装配工艺，正确传感器位置的调整、电路气路的连接、交流变频器参数设置及部件的功能测试。

装配要求及参数设置

| 零部件名称 |  | 自动上下料机构 |  | 零部件图号 | THMDZW-2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/自动上下料机构装配图/电气控制原理图、I/O分配表/气动控制原理图/变频器FR-D700使用手册 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  |
| 1 | 准备工作 |  | 清点零件，准备工、量具；并对零件进行清理与清洗 |  |  |
| 2 | 传感器 |  | 传感器位置正确，感应距离1-2mm |  |  |
| 3 | 气路连接 |  | 按气动回路图进行气路连接 |  |  |
| 4 | 交流变频器参数设置 |  | 1）外部/PU组合运行模式1 2）低速运行频率14H 3）Z变频器运行加速斜坡时间为2S；减速斜坡时间为0S |  |  |
| 5 | 部件整体测试 |  | 参见“自动上下料机构测试源程序”，下载部件测试程序，对部件进行整体测试，使各个传感器、执行机构能够满足功能要求。 |  |  |

2.过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 自动冲床及转塔部件过程考核内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 部件功能检测 | 检测各个传感器及执行机构运行正确，功能完善 | 传感器：□ 运动：□ |  |

- 四、设备整机联调与加工

1.项目要求

开始本工作任务前，必须完成二维送料部件、转塔部件和自动上下料机构的单独整体测试，方可进行设备联机总调试，未进行单独整体测试的必须在裁判的监督下检测各个部件的功能，否则不允许进行本工作任务。

根据通用机电设备的工作原理及电气控制要求，将与裁判索要的整机调试PLC源程序下载到PLC中进行联机调试，保证设备能正常运转，连续加工3个产品（见附件一），达到机械设备的预期效果。

（1）触摸屏工程制作

根据提供的源程序、中间变量分配表及触摸屏界面样图（存放位置：桌面/“机电设备安装与维护参考资料”/触摸屏工程图片），制作触摸屏工程，能够达到下列要求:

图2(详见电脑中“样图1”)

- “开机显示界面”的组态及功能要求，具体如下：

- 1）触摸屏上电进入的第一界面为“开机显示界面”；

2）“开机显示界面”的内容如图2所示,界面主体为纯白色FFFFFF，边框为绿色008000；

- 3）方框内填写参赛选手的“场次”及“工位号”；

4）点击“点击进入系统”按钮，可以进入“控制显示界面”，按钮的颜色为淡绿色99FF99。

- “信息化管理界面”的组态及功能要求，具体如下：

1）“信息化管理界面”的内容如图3所示,界面主体为纯白色FFFFFF，边框为绿色008000；

2）触摸屏界面，分别对加工孔数、加工块数、加工孔位进行监控，未加工为红色FF0000，已加工为绿色008000。

- 3）按下“返回”按钮能使本界面返回到开机显示界面；

4）按下“退出系统”按钮能使本界面退出本系统工程界面。

图3（详见电脑中“样图2”）

- （2）装配要求及参数设置

| 零部件名称 |  | THMDZW-2型综合实训平台 |  | 零部件图号 | THMDZW-2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术资料 | 设备总装图/二维送实部件装配图/自动冲床及转塔部件装配图/自动上下料机械装配图/模具装配图/加工产品零件图/整机调试程序（需向裁判申请） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  |
| 1 | 气动夹手 |  | 1）调整气动夹手的高度，使夹手相对于下模固定块高出1-2mm 2）气动夹手与铸件底座平行度允差≤0.03mm |  |  |
| 2 | 防护装置 |  | 装配设备上所有的防护罩等防护设施 |  |  |
| 3 | 各部件的位置 |  | 调整好各部件的位置关系，能完成自动加工功能 |  |  |
| 4 | 程序下载 |  | 把源程序下载到PLC中 |  |  |
| 5 | 产品加工 |  | 自动连续完成3个产品的加工 |  |  |

2.过程检测与记录

选手自检后，把数值填入相应的表格，并举手示意，操作演示给裁判确认。

| 整机联调过程考核内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 自检记录 | 裁判确认 |
| 1 | 气动夹手 | 下模固定块高出1-2mm |  |  |
|  |  | 平行度允差≤0.03mm |  |  |

- 五、安全文明生产

1.劳保用品穿戴整齐，规范。

2.工、量、检具摆放整齐，规范。

3.能遵守场地及其它设备、工具的安全文明生产要求。

4.对废油、废弃物处理正确并符合环保等特殊要求。

附件一：产品加工图纸

技术要求：

- 1.孔口无翻边；

2.孔口无毛刺；

3.材料为铝板170×150×0.5。