附件3

“北汽新能源杯”纯电动汽车服务技能大赛

赛项规程及预报名表

高职组

一、赛项名称

“北汽新能源杯”纯电动车服务技能

二、参赛对象

高等职业院校（含高职高专、技师学院）相关专业在籍学生。

三、比赛方式与内容

（一）比赛方式

团体赛。以院校为单位组队参赛，每队2人，每校限报2队，每队可配1名指导教师，每所院校指派一名领队，可由指导教师兼任。

（二）比赛内容

由三个比赛任务组成，包括BEST2新能源汽车基础知识考核、新能源汽车车载充电机的更换、新能源汽车充电系统常见故障诊断排除三部分，分数分别占总成绩的30%、35%和35%。

任务一：BEST2新能源汽车基础知识考核

竞赛时间为30分钟，所占权重为30%。

本任务选取北汽新能源售后服务技能BEST2级别的要求作为竞赛内容。以机试形式进行，各队两名选手同时上场，在规定时间内，在计算机上完成考核。竞赛时，计算机系统自动从BSET2题库随机选题组卷，共一百道题，选手在计算机上完成考核。

任务二：新能源汽车车载充电机的更换

竞赛时间为40分钟，所占权重为35%。

根据国家标准QC/T 895-2011，结合北汽新能源纯电动车维护保养作业规范，两名选手同时上场进行操作。

更换车载充电机一方面考核操作人员在安全防护方面的规范性和对防护用具、警示标识的正确使用，如应该悬挂安全警示标识、操作前应该断开维修断电开关等。另一方面也考核操作人员在更换流程中操作规范性、熟练度和对设备工具的正确使用，如绝缘测试仪的绝缘电阻测试，检测各独立电路与地（金属外壳）之间的绝缘电阻。

任务三：新能源汽车高压系统故障诊断排除

竞赛时间为40分钟，所占权重为35%。

本科目以真实的售后服务工作情境的形式进行，旨在考察选手是否具备进行新能源汽车高压系统故障诊断排除的基本技能。本比赛任务设置两个故障点，比赛前由裁判长和执委会在仲裁员的监督下抽取出其中一个作为正式比赛故障点，所有参赛队解决同一故障问题。比赛时，两名选手同时上场，按照工作规范互相配合完成操作。

故障示例：纯电动汽车高压系统绝缘故障排除。

故障现象：车辆无法启动，仪表系统故障指示灯点亮、动力电池断电指示灯点亮、高压系统绝缘故障指示灯点亮。

高压系统目前是新能源汽车的核心技术部件，在维修时技术人员一方面要注意安全防护，另一方面要对系统有比较全面的了解，能够熟练的操作诊断仪器。此科目要求选手熟悉安全防护措施并正确操作，对高压系统相关的控制较为清楚，并能操作诊断仪进行故障诊断，同时可以对相关引发故障的其它关联系统进行分析。为了保证安全的进行比赛，在比赛中重点一是安全防护，二是诊断仪的使用，不进行带电的实际操作。

四、比赛技术平台

（一）比赛器材配置

1.BEST2新能源汽车基础知识考核赛场

标准化计算机教室，具体配置见表1。

2.实操赛场

每个工位占地不小于21㎡，且标明工位号，具体器材清单请见表1。

表1  赛场环境与器材清单

| 比赛任务 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| BEST2基础知识考试 | BEST2新能源汽车基础知识测评系统 | 北京运华科技发展有限公司开发的测评系统；Windows系统（Win7）；输入法包括Sougou（搜狗）拼音，智能ABC，微软拼音、五笔；计算机硬件配置：CPU i5 2.5 GHZ以上；内存8GB及以上；硬盘500GB空间以上；最低分辨率要求为1024*768。 |
| 新能源汽车车载充电机的更换 | 北汽EV160新能源汽车 | 指定型号与配置，每个工位一辆 |
|  | 专用万用表 | 北汽新能源汽车售后授权产品，每个工位一台 |
|  | 专用诊断仪 | 每个工位一台 |
|  | 高压绝缘测试仪 | 北汽新能源汽车售后授权产品，每个工位一台 |
|  | 专用绝缘工具 | 北汽新能源汽车售后授权产品，每个工位一套 |
|  | 人员劳动安全防护 | 符合国标，每名参赛选手一套 |
|  | 场地安全警示及防护套装 | 符合国标，每个工位一套 |
| 新能源汽车高压系统故障诊断排除 | 北汽EV160新能源汽车 | 指定型号与配置，每个工位一辆 |
|  | 专用诊断仪 | 每个工位一台 |
|  | 专用万用表 | 北汽新能源汽车售后授权产品，每个工位一台 |
|  | 高压绝缘测试仪 | 北汽新能源汽车售后授权产品，每个工位一台 |
|  | 专用绝缘工具 | 北汽新能源汽车售后授权产品，每个工位一套 |
|  | 人员劳动安全防护 | 符合国标，每名参赛选手一套 |
|  | 场地安全警示及防护套装 | 符合国标，每个工位一套 |
|  | 计时器 | 每个工位一个 |

（二）参考技术资料

1.北京新能源汽车股份有限公司的EV160轿车相关技术资料。

2.北京运华科技发展有限公司研发的BEST2新能源汽车基础知识测评系统。

3.北京新能源汽车股份有限公司售后服务的指定使用设备技术资料。

（四）相关知识与技能

1.纯电动汽车技术应用；

2.机电设备安装与维修；

3.汽车电子技术；

4.PLC 自动控制技术；

5.电工基础技术；

6.计算机操作技术。

（五）相关职业标准

1.计算机操作员（3-01-02-05）

2.电工仪器仪表装配工（6-05-06-08）

3.电子仪器仪表装配工（6-05-06-03）

4.汽车修理工（6-06-01-02）

5.电气设备安装工（6-23-10-02）

6.常用电机检修工（6-07-06-03）

7.高低压电器装配工（6-05-04-06）

8.汽车驾驶员（6-24-01-01）

9.维修电工（6-07-06-05）

10.汽车(拖拉机)装配工（6-05-07-01）

11.汽车修理工（2005年版）（6-06-01-02）

12.汽车生产线操作调整工（6-06-01-04）

13.汽车检测员（6-26-01-26）

14.汽车维修检验员（6-26-01-26）。

五、评判标准与评分办法

（一）评分标准

评分以“公平、公正、公开”为原则，采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的方式。为了保证评判“公平、公正、公开”，采取以下措施：

1.考核内容、样题和评分标准赛前一个月公开；

2.技术人员将认真调试比赛用系统及车辆保证考核条件一致；

3.裁判队伍赛前封闭培训，统一操作过程的评判标准，掌握分析报告的评判标准，并对裁判的评判进行分析对比，对不合理的评判进行纠正，以保证裁判标准一致；

4.加强试题保密工作。

（二）评分细则

BEST2新能源汽车基础知识考核总分100分，计算机根据选手答案正确与否自动评分。

新能源汽车车载充电机的更换总分100分。

新能源汽车高压系统故障诊断排除总分100分。

（1）BEST2新能源汽车基础知识考核：采用机考评分。参赛队成绩为两名选手测试总成绩平均分，保留两位小数。

（2）新能源汽车车载充电机的更换：采用过程评分，每个工位由2名裁判根据选手所完成工作的正确度和规范性进行评分，满分为100分。

新能源汽车车载充电机的更换的评分细则如所表3示。

表1 新能源汽车车载充电机的更换评分细则

| 故障原因及现象 |  | 车载充电机存在故障需要更换 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目的 |  | 1.考核学员对新能源汽车高压系统的结构及工作原理的理解。 2.对维修新能源车辆的安全操作知识的掌握及安全意识。 3.对检测仪器、专业工具的使用操作知识 4.现场维修完毕对环境保持意识、对工具使用完毕检查，保证工具齐全防止遗落到车内形成安全隐患 |  |  |
| 序号 | 诊断方法及流程 |  | 规范标准 | 分数 |
| 1 | 进入赛场填写表单信息，检查工具、万用表、绝缘表、放电工装、绝缘手套等齐全、翼子板护罩、警示标牌、隔离栏、并放置好，如果缺少告知裁判。 |  | 1.车辆维修防护器具配置到位； 2.车辆检测、维修工具配备齐全。 | 10 |
| 2 | 断开低压12V蓄电池负极线并用绝缘胶带进行包裹，防止与蓄电池正极接触。 |  | 1.按照高压系统维修安全操作流程执行下电、放电、检测、维修操作； 2.高低压插接件拆卸过程避免破坏针脚 3.固定螺栓齐全、完好，螺孔无破损。 | 10 |
| 3 | 将动力电池维修开关取下并妥善保管。 |  |  | 10 |
| 4 | 戴好高压防护装备。 |  |  | 10 |
| 5 | 拔下充电机高压线束接插件，拔下充电机与慢充口线束接插件、拔下控制线束接插件，拆卸充电机与车身联接螺钉。 |  |  | 10 |
| 6 | 将充电机从机舱取出，检查固定螺栓及螺孔状态。 |  |  | 10 |
| 7 | 将新充电机进行更换，按标准扭矩（20-25Nm）将充电机固定螺栓扭紧，具体操作要领见附件--《作业指导书》。 |  | 按要求规定扭矩装配 | 10 |
| 8 | 将高压系统及低压系统进行恢复，并对车辆进行充电，测试正常后填写表单，完毕后报告裁判。 |  | 高低压插接件安装过程确保插件对接到位，无松动。 | 20 |
| 9 | 对考试现场及举升机进行清理，检查工具并清理、保持环境清洁。 |  | 确保现场清洁、无油污；工具无遗漏、丢失。 | 10 |

（3）新能源汽车高压系统故障诊断排除：采用过程评分，每个工位由2名裁判根据选手所完成工作的正确度和规范性进行过程评分，满分为100分。

新能源汽车高压系统故障诊断排除分为故障一：纯电动汽车高压系统绝缘故障排除，故障二：蓄电池故障（DC/DC），评分细则如表 4、表4所示。

表2 故障一：纯电动汽车高压系统绝缘故障排除评分细则

| 故障原因及现象 |  | 高压系统电缆受潮绝缘低，车辆无法启动，仪表系统故障指示灯点亮、动力电池断电指示灯点亮、高压系统绝缘故障指示灯点亮。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目的 |  | 1.考核学员对新能源汽车高压系统的结构及工作原理的理解。 2.对维修新能源车辆的安全操作知识的掌握及安全意识。 3.对检测仪器、专业工具的使用操作知识 4.对车辆绝缘检测的工作原理知识的掌握 5.现场维修完毕对环境保持意识、对工具使用完毕检查，保证工具齐全防止遗落到车内形成安全隐患 |  |  |
| 序号 | 诊断方法及流程 |  | 规范标准 | 分数 |
| 1 | 进入赛场填写表单信息，检查北汽新能源专用诊断仪、工具、万用表、绝缘表、放电工装、绝缘手套等齐全、翼子板护罩、警示标牌、隔离栏、并放置好，如果缺少告知裁判。 |  | 1.车辆维修防护器具配置到位； 2.车辆检测、维修工具配备齐全。 | 10 |
| 2 | 进入驾驶室，启动车辆，观察仪表显示，确定车辆绝缘故障 |  | 正确释读组合仪表显示的故障指示灯 | 10 |
| 3 | 使用诊断仪对车辆进行检测，并填写故障信息 |  | 正确连接诊断仪，读取故障码及数据流 | 10 |
| 4 | 对高压系统进行诊断 |  | —— | —— |
| 5 | 断开低压12V蓄电池负极线并用绝缘胶带进行包裹，防止与蓄电池正极接触 |  | 1.按照高压系统维修安全操作流程执行下电、放电、检测、维修操作； 2.举升车辆，锁止举升机 3.正确使用绝缘表，判断零部件绝缘性能是否达到规定标准。 | 10 |
|  | 将动力电池维修开关取下并妥善保管 |  |  | 5 |
|  | 使用举升机将车辆举起并锁止好，对车辆下部进行检查。 |  |  | 10 |
|  | 将动力电池高压输出插件与车辆断开，使用放电工装对动力电池及车辆高压端子进行放电后，分别用绝缘表对动力电池端和车辆端进行检测，绝缘值应大于20兆欧，低于20兆欧则该处存在绝缘低故障，如果是车辆端绝缘低，则需确定具体故障部件并报告老师，由老师提供良好部件，车辆恢复正常后报告老师并填好表单 |  |  | 35 |
| 6 | 对考试现场及举升机进行清理，检查工具并清理、保持环境清洁 |  | 确保现场清洁、无油污； 工具无遗漏、丢失。 | 10 |

表4 故障二：蓄电池故障（DC/DC）评分细则

| 故障原因及现象 |  | 低压蓄电池充电故障，DC/DC变换器无法正常工作，车辆启动后，低压供电低于12V，仪表报蓄电池故障。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目的 |  | 1.考核学员对新能源汽车高压系统的结构及工作原理的理解。 2.对维修新能源车辆的安全操作知识的掌握及安全意识。 3.对检测仪器、专业工具的使用操作知识 4.现场维修完毕对环境保持意识、对工具使用完毕检查，保证工具齐全防止遗落到车内形成安全隐患 |  |  |
| 序号 | 诊断方法及流程 |  | 规范标准 | 分数 |
| 1 | 进入赛场填写表单信息，电路图、检查北汽新能源专用诊断仪、工具、工具、万用表、绝缘表、放电工装、绝缘手套等齐全、翼子板护罩、警示标牌、隔离栏、并放置好，如果缺少告知裁判 |  | 1.车辆维修防护器具配置到位； 2.车辆检测、维修工具配备齐全。 | 10 |
| 2 | 进入驾驶室，启动车辆，观察仪表显示，确定仪表报蓄电池故障 |  | 正确释读组合仪表显示的故障指示灯 | 10 |
| 3 | 连接诊断仪对车辆读取故障码及数据流，确定蓄电池低于12V，并使用万用表测出车辆启动后蓄电池电压进行记录 |  | 正确连接诊断仪，读取故障码及数据流 | 10 |
| 4 | 对低压电器盒的DC/DC保险丝进行检查，损坏则向老师说明领取，进行测试 |  | 使用万用表判断出保险丝好坏 | 10 |
| 5 | 故障未修复则启动车辆，根据电路图使用端子专用测试工具检查低压插件的相关端子: 5.1使能信号是否达到12V 5.2接地线是否良好 5.3端子有无推针、虚接、烧蚀等现象 故障未排除则进行下一步 ①、正确使用端子测量专用工具，判断出线路、端子故障； ②、防止因测量导致的线束二次损坏。 |  | 1.正确使用端子测量专用工具，判断出线路、端子故障； 2.防止因测量导致的线束二次损坏。 | 10 |
| 6 | 对DC/DC高压供电进行检测 |  | —— | —— |
| 7 | 6.1断开低压12V蓄电池负极线并用绝缘胶带进行包裹，防止与蓄电池正极接触 |  | 1.按照高压系统维修安全操作流程执行下电、放电、检测、维修操作； 2.正确使用万用表测量熔断器，判断出熔断器好坏。 | 10 |
| 8 | 6.2将动力电池维修开关取下并妥善保管 |  |  | 10 |
| 9 | 6.3将高压控制盒上盖打开，使用放电工装对高压控制盒内部熔断器处进行放电，对高压熔断器进行检测，损坏则报告老师并领取良好熔断器，如果更换后故障存在则对高压线束进行检测，存在故障则找老师领取更换。 |  |  | 15 |
| 10 | 6.4对车辆恢复并测试，DC/DC工作正常后填写表单并告知老师 |  |  | 5 |
| 11 | 对考试现场及举升机进行清理，检查工具并清理、保持环境清洁 |  | 确保现场清洁、无油污；工具无遗漏、丢失。 | 10 |

（三）评奖办法

第一考核科目（F1）：BEST2新能源汽车基础知识考核。

第二考核科目（F2）：新能源汽车车载充电机的更换。

第三考核科目（F3）：新能源汽车高压系统故障诊断排除。

上述三个科目总分为F，则F=F1*30%+F2*35%+F3*35%。

1.赛项设团体一、二、三等奖。按照竞赛总成绩F由大到小排序，以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、25%、35%（小数点后四舍五入），由大赛组委会颁发相应获奖证书。当总分相同时，以实操成绩（F2+F3）得分高的为优；若实操成绩（F2+F3）得分亦相同，则取并列名次。

2.获得团体一、二等奖选手的指导教师获“全国机械行业职业院校优秀指导教师”荣誉称号，由大赛组委会颁发相应获奖证书。

六、比赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1.参赛学生选手须为高等职业院校（含高职高专，技师学院等）全日制在籍学生。

2.组队要求：每支队伍由一名学生组成，每个学校限报2支代表队，同一学校的选手，其指导教师可以是同一人。

（二）熟悉场地

1.执委会安排在选手报到结束后各参赛队统一有序地熟悉场地，熟悉场地时限定在观摩区活动，不允许进入比赛区。

2.熟悉场地严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（三）文明参赛要求

1.竞赛所用的设备由大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具；

2.参赛选手在比赛开始前30分钟前到达指定地点检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查，竞赛计时开始后，选手未到，视为自动放弃；

3.比赛用仪器设备、赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等，不安排专门用时，统一计在竞赛时间内，竞赛计时工具，以赛场设置的时钟为准；

5.竞赛期间，选手不得将手机等通信工具带入赛场，非同组选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条，用手势表达信息，用暗语交换信息等；

6.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为；

7.爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内台桌、设备和其它物品的定置，不得故意损坏设备和仪器；比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；

8.完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作；

9.遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理；

10.参赛选手须在赛位的计算机上规定的文件夹内存储比赛文档；

11.比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛队补足所耽误的比赛时间；

12.参赛队若要提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作；

13.选手须按照程序提交比赛结果，配合裁判做好赛场情况记录，与裁判一起签字确认，裁判要求签名时不得拒绝；

14.完成赛项任务及交接事宜或竞赛时间结束，应到指定地点，待工作人员宣布竞赛结束，方可离开；

15.选手在比赛过程中遇到程序编写等内容不能自行完成，可以提出弃权，由技术保障人员帮助完成，参赛队弃权部分不得分；

16.不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成工作任务后清洁赛位，清点工具，线头、废弃物品及工具，不得遗留在赛位上；

17.使用文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴；

18.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩；

19.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场；比赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出比赛现场；对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评；

20.裁判长在比赛结束前提醒选手，裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间；

21.参赛选手不得将竞赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场；

22.参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，裁判员与参赛选手一起签字确认。

（四）成绩评定及公布

1.组织分工

在赛项执委会的领导下成立由检录组、裁判组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。检录工作由赛项承办院校工作人员承担；

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题，以及足够数量的裁判员；

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。加密裁判：负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密，加密裁判不参与评分工作。

现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分；

评分裁判：负责对参赛队伍（选手）的比赛任务完成、比赛表现按赛项评分标准进行评定。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2.成绩评分

（1）现场评分

现场裁判依据现场打分表，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

（2）过程评分

根据参赛选手在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分。

（3）抽检复核

为保障成绩统计的准确性，执委会对赛项成绩进行抽检复核；对错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合比赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在比赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组处理结果的，可向比赛执委会仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

赛项设仲裁工作组和仲裁委员会。赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁委员会裁定为最终裁定。

八、赛项安全

（一）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

（二）未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（三）选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。

（四）选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

（五）参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

（六）参赛选手入场应身穿赛事比赛指定服装；工装裤自备，穿绝缘鞋，佩戴安全帽，并购买意外伤害险。赛事指定服装和安全帽由支持企业提供。工装裤和绝缘鞋不允许出现院校名称，以及其他与院校有关标识，具体由裁判决定是否符合竞赛使用，如违反规定视为违规处理。

九、大赛违规处理规定

（一）发现参赛选手不符合报名规定条件的、冒名顶替或弄虚作假的，报经大赛组委会核实批准后，一律取消该选手参赛资格，追究有关领导责任并通报批评。

（二）参赛选手有下列情节之一的，其相应项成绩计为零分：

1.比赛期间违规透漏选手或其单位任何信息者；

2.在比赛现场内与他人（队）交头接耳，或有偷看、暗示等作弊行为者；

3.比赛期间使用通讯工具与他人联系者；

4.裁判根据大赛要求宣布比赛结束后，仍强行作答或操作者；

5.不服从裁判员的裁决，扰乱竞赛秩序，影响比赛进程，情节恶劣者；

6.其他违反大赛规则不听劝告者。

（三）参赛选手如造成竞赛使用仪器设备损坏，视情节由当事人单位承担赔偿责任；参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，如造成仪器设备损坏，由当事人单位承担赔偿责任并通报批评；对恶意破坏仪器设备等情节严重者，送交司法机关处理。

（四）各代表队非参赛人员若违反大赛纪律，将视情节轻重给予警告或通报批评。

（五）对违反大赛纪律的裁判员、工作人员，由各项目裁判长报经组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格并通报所在单位。

（六）非大赛工作人员和参赛选手一律不得超越赛场指定的安全范围，不听劝阻造成后果者，追求其责任，并对其所在单位进行通报批评。

（七）各参赛队（选手）须按照大赛规定和赛题要求递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记；除大赛规定选手填写的信息外，不能出现透露选手身份的任何信息，否则视为作弊，相应赛项的成绩为零。

（八）参赛队（选手）参加实践操作比赛前，应穿戴好防护用品并进行安全检查，如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告；裁判员视情况予以判定，并协调处理。未执行有关安全规程而造成不良后果，由责任方承担相应责任；对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情扣除选手实践操作成绩并记录。

中职组

一、赛项名称

“北汽新能源杯”纯电动车服务技能

二、参赛对象

中等职业学校（含中专、职高、职教中心、技工学校）相关专业在籍学生。

三、比赛方式与内容

（一）比赛方式

团体赛。以院校为单位组队参赛，每队2人，每校限报2队，每队可配1名指导教师，每所院校指派一名领队，可由指导教师兼任。

（二）比赛内容

由三个比赛任务组成，包括BEST1新能源汽车基础知识考核、新能源汽车动力电池的更换、新能源汽车充电系统常见故障诊断排除三部分，分别占总成绩的30%、35%和35%。

任务一：BEST1新能源汽车基础知识考核

竞赛时间为30分钟，所占权重为30%。

本任务选取北汽新能源售后服务技能BEST1级别的要求作为竞赛内容。以机试形式进行，两名选手同时上场，在规定时间内，在计算机上完成考核。竞赛时，计算机系统自动从BSET1题库随机选题组卷，共一百道题，选手在计算机上完成考核。

任务二：新能源汽车动力电池的更换

竞赛时间为50分钟，所占权重为35%。

两名选手同时上场，按照工作规范互相配合完成操作。

在更换或维修动力电池时，既要做好绝缘防护，也要防止电池滑落等事故的发生，在作业时要时刻严格遵守规范的流程和安全准则。因此通过此项目考核选手在绝缘安全防护方面的意识和技能，以及操作（专用设备操作、电池安装操作）的规范性。

任务三：新能源汽车充电系统常见故障诊断排除

本考核科目竞赛时间为40分钟，所占权重为35%。

本科目以真实的售后服务工作情境的形式进行，旨在考察选手是否具备进行新能源汽车充电系统常见故障诊断的基本技能。两名选手同时上场，按照工作规范互相配合完成操作。

快速的诊断故障原因的条件包括：对新能源汽车控制策略充分了解；能了解充电系统并熟练地操作；能够正确使用专用的诊断仪器。

四、比赛技术平台

（一）比赛器材配置

1.BEST1新能源汽车基础知识考核赛场

标准化计算机教室，具体配置见表1。

2. 实操赛场

每个工位占地不小于21㎡，且标明工位号，具体器材清单请见表1。

表1 赛场环境与器材清单

| 科目 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| BEST1基础知识考试 | BEST1新能源汽车基础知识测评系统 | 北京运华科技发展有限公司开发的测评系统；操作系统为Windows系统（Win7）；输入法包括Sougou（搜狗）拼音，智能ABC，微软拼音、五笔；计算机硬件配置：CPU i5 2.5 GHZ以上；内存8GB及以上；硬盘500GB空间以上；最低分辨率要求为1024*768。 |
| 新能源汽车动力电池的更换 | 北汽EV160新能源汽车 | 指定型号与配置，每个工位一辆 |
|  | 动力电池举升车 | 每个工位一台 |
|  | 专用绝缘工具 | 北汽新能源汽车售后授权产品 |
|  | 人员劳动安全防护 | 符合国标，每名参赛选手一套 |
|  | 场地安全警示及防护套装 | 符合国标，按照场地订制 |
|  | 专用诊断仪 | 每个工位一台 |
|  | 工作服、手套 | 符合国标，每名参赛选手一套 |
| 新能源汽车充电系统常见故障诊断排除 | 北汽EV160新能源汽车 | 指定型号与配置，每个工位一辆 |
|  | 专用诊断仪 | 每个工位一台 |
|  | 专用万用表 | 北汽新能源汽车售后授权产品 |
|  | 高压绝缘测试仪 | 北汽新能源汽车售后授权产品 |
|  | 专用绝缘工具 | 北汽新能源汽车售后授权产品 |
|  | 人员劳动安全防护 | 符合国标，每名参赛选手一套 |
|  | 场地安全警示及防护套装 | 符合国标，按照场地订制 |
|  | 工作服、手套 | 符合国标，每名参赛选手一套 |
|  | 其他必需工具设备 | 每个工位一套 |
|  | 计时器 | 每个工位一个 |

（二）参考技术资料

1.北京新能源汽车股份有限公司的EV160轿车相关技术资料。

2.北京运华科技发展有限公司研发的BEST2新能源汽车基础知识测评系统。

3.北京新能源汽车股份有限公司售后服务的指定使用设备技术资料。

（三）相关知识与技能

1.纯电动汽车技术应用；

2.机电设备安装与维修；

3.汽车电子技术；

4.PLC 自动控制技术；

5.电工基础技术；

6.计算机操作技术。

（四）相关职业标准

1.计算机操作员（3-01-02-05）

2.电工仪器仪表装配工（6-05-06-08）

3.电子仪器仪表装配工（6-05-06-03）

4.汽车修理工（6-06-01-02）

5.电气设备安装工（6-23-10-02）

6.常用电机检修工（6-07-06-03）

7.高低压电器装配工（6-05-04-06）

8.汽车驾驶员（6-24-01-01）

9.维修电工（6-07-06-05）

10.汽车(拖拉机)装配工（6-05-07-01）

11.汽车修理工（2005年版）（6-06-01-02）

12.汽车生产线操作调整工（6-06-01-04）

13.汽车检测员（6-26-01-26）

14.汽车维修检验员（6-26-01-26）。

五、评判标准与评分办法

（一）评分标准

评分以“公平、公正、公开”为原则，采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的方式。为了保证评判“公平、公正、公开”，采取以下措施：

1.考核内容、样题和评分标准赛前一个月公开；

2.技术人员将认真调试比赛用系统及车辆保证考核条件一致；

3.裁判队伍赛前封闭培训，统一操作过程的评判标准，掌握分析报告的评判标准，并对裁判的评判进行分析对比，对不合理的评判进行纠正，以保证裁判标准一致；

4.加强试题保密工作。

（二）评分细则

BEST1新能源汽车基础知识考核总分100分，计算机根据选手答案正确与否自动评分。

新能源汽车动力电池的更换总分100分。

新能源汽车充电系统故障诊断排除总分100分。

（1）BEST1新能源汽车基础知识考核：采用机考评分。参赛队成绩为两名选手测试总成绩平均分，保留两位小数。

（2）新能源汽车动力电池的更换：采用过程评分，每个工位由2名裁判根据选手所完成工作的正确度和规范性进行评分，满分为100分。

新能源汽车动力电池的更换的评分细则如所表3示。

表3 新能源汽车动力电池的更换评分细则

| 故障原因及现象 |  | 动力电池内部故障需要通过拆卸进行维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目的 |  | 1.考核学员对新能源汽车高压系统的结构及工作原理的理解。 2.对维修新能源车辆的安全操作知识的掌握及安全意识。 3.对检测仪器、专业工具的使用操作知识 4.现场维修完毕对环境保持意识、对工具使用完毕检查，保证工具齐全防止遗落到车内形成安全隐患 |  |  |
| 序号 | 诊断方法及流程 |  | 规范标准 | 分数 |
| 1 | 进入赛场填写表单信息，检查工具、万用表、绝缘表、放电工装、绝缘手套等齐全、翼子板护罩、警示标牌、隔离栏、并放置好，如果缺少告知考官 |  | 1.车辆维修防护器具配置到位； 2.车辆检测、维修工具配备齐全。 | 10 |
| 2 | 断开低压12V蓄电池负极线并用绝缘胶带进行包裹，防止与蓄电池正极接触 |  | 1.按照高压系统维修安全操作流程执行下电、放电、检测、维修操作； 2.高低压插接件拆卸过程避免破坏针脚； 3.关联件无破坏； 4.动力电池外观无破损、磕碰痕迹； 5.确保固定螺栓齐全、完好，螺孔无破损。 | 10 |
| 3 | 将动力电池维修开关取下并妥善保管 |  |  | 10 |
| 4 | 使用举升机将车辆举起并锁止好，对车辆下部进行检查。 |  |  | 10 |
| 5 | 将动力电池低压插件拆卸 |  |  | 10 |
| 6 | 将动力电池高压输出插件与车辆断开，使用放电工装对动力电池及车辆高压端子进行放电 |  |  | 10 |
| 7 | 将动力电池举升机放置电池底板并升至合适高度，将动力电池固定螺栓使用扭力扳手进行松开并取出，将动力电池缓慢放下，注意附近油管及充电线束。 |  |  | 10 |
| 8 | 电池拆卸放下后对动力电池外观进行检测，对高低压插件状态进行检测、对动力电池固定螺栓及螺孔进行检查 |  |  | 10 |
| 9 | 对维护好的动力电池进行安装复位，将固定螺栓按标准扭矩（95-±5Nm）进行扭紧，对高低压插件复位，恢复完成后对车辆进行启动测试，正常后报告老师，并将填写相关数据，具体操作要领见附件--《作业指导书》 |  | 严格按规定扭矩要求装配 | 10 |
| 10 | 对考试现场及举升机进行清理，检查工具并清理、保持环境清洁 |  | 确保现场清洁、无油污； 工具无遗漏、丢失。 | 10 |

（3）新能源汽车充电系统常见故障诊断排除：采用过程评分，每个工位由2名裁判根据选手所完成工作的正确度和规范性进行过程评分，满分为100分。

新能源汽车充电系统常见故障诊断排除分为故障一：充电解锁开关（CC开关）失效故障排除，故障二：高压控制盒车载充电机熔断器损坏故障诊断，评分细则如表 4、表4所示。

表 4 故障一：充电解锁开关（CC开关）失效故障排除评分细则

| 故障原因及现象 |  | 车辆进行充电时，充电唤醒正常，仪表充电连接指示灯点亮，但没有充电电流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目的 |  | 1.考核学员对新能源汽车高压系统的结构及工作原理的理解。 2.对维修新能源车辆的安全操作知识的掌握及安全意识。 3.对检测仪器、专业工具的使用操作知识 4.现场维修完毕对环境保持意识、对工具使用完毕检查，保证工具齐全防止遗落到车内形成安全隐患 |  |  |
| 序号 | 诊断方法及流程 |  | 规范标准 | 分数 |
| 1 | 进入赛场填写表单信息，检查北汽新能源专用诊断仪、工具、工具、万用表、绝缘表、放电工装、绝缘手套等齐全、翼子板护罩、警示标牌、隔离栏、并放置好，如果缺少告知考官 |  | 1.车辆维修防护器具配置到位； 2.车辆检测、维修工具配备齐全。 | 10 |
| 2 | 对车辆进行充电，通过仪表观察充电状态，电流异常。 |  | 正确释读组合仪表显示的故障指示灯 | 10 |
| 3 | 使用诊断仪对车辆进行检测，进入对应车型的动力电池充电状态监控系统，并将数据进行记录 |  | 正确连接诊断仪，读取故障码及数据流 | 15 |
| 4 | 对动力电池充电状态监控系统数据进行详细分析 确定故障部件后，向监考老师领取良好部件进行更换，车辆充电正常后，报告老师并做好故障分析记录 |  | 使用诊断仪读取充电监控数据，找出故障原因 | 55 |
| 5 | 对考试现场及举升机进行清理，检查工具并清理、保持环境清洁 |  | 确保现场清洁、无油污； 工具无遗漏、丢失。 | 10 |

表4 故障二：高压控制盒车载充电机熔断器损坏故障诊断评分细则

| 故障原因及现象 |  | 车辆进行充电，充电唤醒正常，仪表充电连接指示灯点亮，没有充电电流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目的 |  | 1.考核学员对新能源汽车高压系统的结构及工作原理的理解。 2.对维修新能源车辆的安全操作知识的掌握及安全意识。 3.对检测仪器、专业工具的使用操作知识 4.对车辆绝缘检测的工作原理知识的掌握 5.现场维修完毕对环境保持意识、对工具使用完毕检查，保证工具齐全防止遗落到车内形成安全隐患 |  |  |
| 序号 | 诊断方法及流程 |  | 规范标准 | 分数 |
| 1 | 进入赛场填写表单信息，检查工具、万用表、绝缘表、放电工装、绝缘手套等齐全、翼子板护罩、警示标牌、隔离栏、并放置好，如果缺少告知考官 |  | 1.车辆维修防护器具配置到位； 2.车辆检测、维修工具配备齐全。 | 10 |
| 2 | 对车辆进行充电，通过仪表观察充电状态，电流异常。 |  | 正确释读组合仪表显示的故障指示灯 | 10 |
| 3 | 使用诊断仪对车辆进行检测，进入对应车型的动力电池充电状态监控系统，并将数据进行记录 |  | 正确连接诊断仪，读取故障码及数据流 | 15 |
| 4 | 对动力电池充电状态监控系统数据进行详细分析初步确定高压故障。 |  | 使用诊断仪读取充电监控数据，找出故障原因 | 15 |
| 5 | 高压系统故障诊断 |  | —— | —— |
| 6 | 断开低压12V蓄电池负极线并用绝缘胶带进行包裹，防止与蓄电池正极接触 |  | 1.按照高压系统维修安全操作流程执行下电、放电、检测、维修操作； 2.正确使用万用表测量熔断器，判断出熔断器好坏。 | 10 |
| 7 | 将动力电池维修开关取下并妥善保管 |  |  | 10 |
| 8 | 将高压控制盒上盖打开，使用放电工装对高压控制盒内部熔断器处进行放电，对高压熔断器进行检测，损坏则报告老师并领取良好熔断器，如果更换后故障存在则对高压线束进行检测，存在故障则找老师领取更换。 |  |  | 10 |
| 9 | 对车辆恢复并测试，充电机工作正常后填写表单并告知老师 |  |  | 10 |
| 10 | 对考试现场及举升机进行清理，检查工具并清理、保持环境清洁 |  | 确保现场清洁、无油污；工具无遗漏、丢失。 | 10 |

（三）评奖办法

第一考核科目（F1）：BEST1新能源汽车基础知识考核。

第二考核科目（F2）：新能源汽车动力电池的更换。

第三考核科目（F3）：新能源汽车充电系统故障诊断排除。

上述三个科目总分为F，则F=F1*30%+F2*35%+F3*35%。

1.赛项设团体一、二、三等奖。按照竞赛总成绩F由大到小排序，以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、25%、35%（小数点后四舍五入）。当总分相同时，以F2+F3部分得分高的为优；若F2+F3部分得分亦相同，则取并列名次。

2. 获得团体一、二等奖选手的指导教师获“全国机械行业职业院校优秀指导教师”荣誉称号，由大赛组委会颁发相应获奖证书。

六、比赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1.参赛学生选手须为高等职业院校（含高职高专，技师学院等）全日制在籍学生。

2.组队要求：每支队伍由两名学生组成，每个学校限报2支代表队，同一学校的选手，其指导教师可以是同一人。

（二）熟悉场地

1.执委会安排在选手报到结束后各参赛队统一有序地熟悉场地，熟悉场地时限定在观摩区活动，不允许进入比赛区。

2.熟悉场地严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（三）文明参赛要求

1.竞赛所用的设备由大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具；

2.参赛选手在比赛开始前30分钟前到达指定地点检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查，竞赛计时开始后，选手未到，视为自动放弃；

3.比赛用仪器设备、赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等，不安排专门用时，统一计在竞赛时间内，竞赛计时工具，以赛场设置的时钟为准；

5.竞赛期间，选手不得将手机等通信工具带入赛场，非同组选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条，用手势表达信息，用暗语交换信息等；

6.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为；

7.爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内台桌、设备和其它物品的定置，不得故意损坏设备和仪器；比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；

8.完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作；

9.遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理；

10.参赛选手须在赛位的计算机上规定的文件夹内存储比赛文档；

11.比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛队补足所耽误的比赛时间；

12.参赛队若要提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作；

13.选手须按照程序提交比赛结果，配合裁判做好赛场情况记录，与裁判一起签字确认，裁判要求签名时不得拒绝；

14.完成赛项任务及交接事宜或竞赛时间结束，应到指定地点，待工作人员宣布竞赛结束，方可离开；

15.选手在比赛过程中遇到程序编写等内容不能自行完成，可以提出弃权，由技术保障人员帮助完成，参赛队弃权部分不得分；

16.不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成工作任务后清洁赛位，清点工具，线头、废弃物品及工具，不得遗留在赛位上；

17.使用文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴；

18.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩；

19.比赛过程中，除参加当场次比赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场；比赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出比赛现场；对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评；

20.裁判长在比赛结束前提醒选手，裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间；

21.参赛选手不得将竞赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场；

22.参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，裁判员与参赛选手一起签字确认。

（四）成绩评定及公布

1.组织分工

在赛项执委会的领导下成立由检录组、裁判组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。检录工作由赛项承办院校工作人员承担；

（2）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理比赛中出现的争议问题，以及足够数量的裁判员；

（3）裁判员根据比赛需要分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。加密裁判：负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密，加密裁判不参与评分工作。

现场裁判：按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分；

评分裁判：负责对参赛队伍（选手）的比赛任务完成、比赛表现按赛项评分标准进行评定。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2.成绩评分

（1）现场评分

现场裁判依据现场打分表，对参赛队的操作规范、现场表现等进行评分。评分结果由参赛选手、裁判员、裁判长签字确认。

（2）过程评分

根据参赛选手在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分。

（3）抽检复核

为保障成绩统计的准确性，执委会对赛项成绩进行抽检复核；对错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合比赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在比赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组处理结果的，可向比赛执委会仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

赛项设仲裁工作组和仲裁委员会。赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁委员会裁定为最终裁定。

八、赛项安全

（一）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退比赛现场，造成严重后果的将依法处理。

（二）未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（三）选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止比赛。

（四）选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

（五）参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

（六）参赛选手入场应身穿赛事比赛指定服装；工装裤自备，穿绝缘鞋，佩戴安全帽，并购买意外伤害险。赛事指定服装和安全帽由支持企业提供。工装裤和绝缘鞋不允许出现院校名称，以及其他与院校有关标识，具体由裁判决定是否符合竞赛使用，如违反规定视为违规处理。

九、大赛违规处理规定

（一）发现参赛选手不符合报名规定条件的、冒名顶替或弄虚作假的，报经大赛组委会核实批准后，一律取消该选手参赛资格，追究有关领导责任并通报批评。

（二）参赛选手有下列情节之一的，其相应项成绩计为零分：

1.比赛期间违规透漏选手或其单位任何信息者；

2.在比赛现场内与他人（队）交头接耳，或有偷看、暗示等作弊行为者；

3.比赛期间使用通讯工具与他人联系者；

4.裁判根据大赛要求宣布比赛结束后，仍强行作答或操作者；

5.不服从裁判员的裁决，扰乱竞赛秩序，影响比赛进程，情节恶劣者；

6.其他违反大赛规则不听劝告者。

（三）参赛选手如造成竞赛使用仪器设备损坏，视情节由当事人单位承担赔偿责任；参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，如造成仪器设备损坏，由当事人单位承担赔偿责任并通报批评；对恶意破坏仪器设备等情节严重者，送交司法机关处理。

（四）各代表队非参赛人员若违反大赛纪律，将视情节轻重给予警告或通报批评。

（五）对违反大赛纪律的裁判员、工作人员，由各项目裁判长报经组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格并通报所在单位。

（六）非大赛工作人员和参赛选手一律不得超越赛场指定的安全范围，不听劝阻造成后果者，追求其责任，并对其所在单位进行通报批评。

（七）各参赛队（选手）须按照大赛规定和赛题要求递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记；除大赛规定选手填写的信息外，不能出现透露选手身份的任何信息，否则视为作弊，相应赛项的成绩为零。

（八）参赛队（选手）参加实践操作比赛前，应穿戴好防护用品并进行安全检查，如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告；裁判员视情况予以判定，并协调处理。未执行有关安全规程而造成不良后果，由责任方承担相应责任；对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情扣除选手实践操作成绩并记录。

“北汽新能源杯”纯电动汽车服务技能大赛预报名表

| 学校名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 |  |  | 职务 |  |  | 性别 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  | 手机号 |  |  | E-mail |  |  |
| 参赛选手信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 |  |  | 民族 | 学制 |  | 年级 |  |  | 专业 |  | 身份证号 |  |  | 手机号 |  | E-mail |  | 指导教师姓名 |
| 指导教师信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 |  |  | 职务 |  |  | 性别 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  | 手机号 |  |  | E-mail |  |  |

注：1.有意参赛的院校请填写此表（以学校盖章为有效）于7月10日前，以电子邮件形式发至：linxiuxiu@auto-edu.com，并将纸质盖章版快递至北京市北京经济开发区宏达南路5号宏达利德科技园201室（100176）；

2.联系人:徐卓胜、林秀秀   电话：010-87601262、010-62933246、18600892292、18901234071