附件2：

2016年全国机械行业职业院校技能大赛“清华•行云杯”

新能源汽车知识与技能大赛题库及样题

理论考试题库

- 中职组-单选题库

1.世界第一辆以电池为动力的电动汽车是由（     ）打造的。　B

A.戴姆勒		B.安德森		C.加斯东		D.凯特林

2.电动汽车的能量来源是（     ）。　D

A.发动机    B.起动机    C.发电机    D.蓄电池

3.电池电量单位用（   ）表示。　B

A.C      B.Ah   C.mA    D.A

4.电池的能量通常用（    ）表示。 B

Ａ.Ａ.ｈ　　　Ｂ.Ｗ.ｈ　　　Ｃ.Ｖ.Ａ　　　Ｄ.Ｎ.ｍ

5.电池容量以符号（   ）表示。　C

A.E      B.U    C.C    D.V

6.（   ）也称公称电压或标称电压，是指在规定条件下电池工作的标准电压。　B

A.开路电压   B.额定电压   C.工作电压   D.放电电压

7.为保证正负极活性物质不直接接触而短路，需要在正负极之间设置（　　　）。　B

Ａ.电解质　　Ｂ.隔膜　　Ｃ.极板　　Ｄ.外壳

8.电池单体化学反应的基本原理是（    ）。　D

Ａ.法拉第原理　　Ｂ.牛顿原理　　Ｃ.洛伦兹原理　　Ｄ.丹尼尔原理

9.（　　）是指化学电源正负极在电化学反应进行时由于极化所引起的内阻。 B

Ａ.欧姆内阻　　　Ｂ.极化内阻　　　Ｃ.接触内阻　　Ｄ.化学内阻

10.蓄电池的体积比能量影响以下哪个因素（　　　）。 D

Ａ.整车质量　　　Ｂ.续驶里程　　　Ｃ.最大速度　　Ｄ.电池布置

11.电池的荷电状态用（    ）表示。 D

Ａ.DOD　　　Ｂ.SOF　　　Ｃ.DTC　　　Ｄ.SOC

12.以下属于高倍率放电的是（　　）。 D

Ａ.０.１Ｃ　　 Ｂ.０.５Ｃ　 　Ｃ.１Ｃ　 　Ｄ.５Ｃ

13.以下电池中发展历史最久的是（    ）。 B

A.锂电池    B.铅酸电池    C.镍镉电池   D.燃料电池

14.铅酸电池正极板材料是（     ）。 B

A.铅    B.二氧化铅    C.硫酸铅    D.硫酸

15.铅酸电池在放电过程中电解液的密度（    ）。 A

A.增大    B.减小    C.不变   D.不确定

16.铅酸电池放电深度越小，恒流充电时间就（     ）。 B

A.越长    B.越短    C.不变    D.不确定

17.相比铅酸蓄电池，碱性电池的比能量（     ）。 A

A.更高    B.更低    C.相同   D.不确定

18.（     ）是取代镍镉电池的理想碱性电池产品。 C

A.镍铁电池    B.锂离子电池    C.镍氢电池    D.铅酸电池

19.以下是评价电池及电池组是否满足电动汽车加速和爬坡能力的重要指标是（     ）。 D

A.能量    B.比能量    C.功率    D.比功率

20.某时刻电池剩余容量为60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的SOC是（    ）。 C

A.60%     B.80%     C.75%     D.25%

21.某电池充满电后消耗容量60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的DOD是（    ）。 C

A.60%     B.40%     C.75%     D.25%

22.以下属于高倍率放电的是（    ）。 D

A.0.1C    B.1C    C.2C    D.4C

23.已知电池内阻是0.5欧姆，外电路是纯电阻电路，阻值为4.5欧姆，电池电动势为12伏，则电路中的电流是（    ）。 C

A.24A     B.2.67A     C.2.4A     D.3A

24.某蓄电池电压为12伏，采用4个一组并联连接，外接10欧姆纯电阻负载，则电路中的电流为（    ）。 C

A.0.3A     B.4.8A     C.1.2A     D.3A

25.常用电池中适合作为动力电池的是（     ）。 B

A.干电池   B.蓄电池    C.微型电池    D.核电池

26.有一根导线，每小时通过其横截面的电量为900库仑，问通过导线的电流多大(   )C

A.2.5A  B.25mA  C.250mA  D.300mA

27.电池外表应标明安全警告不包括以下哪个（           ）。 D

A.仅可使用专用充电器   B.不可靠近火源   C.严禁短路

D.不可在户外使用

28.以下设备不属于充放电性能测试设备的为（     ）。 C

A.热成像仪   B.内阻测试仪    C.温度冲击试验箱   D.充放电机

29.铅酸电池正极板活性物质是（     ）。 B

A.Pb   B.PbO2    C.H2SO4    D.PbSO4

30.锂离子电池标称电压一般为（      ）。 B

A.1.5V  B.3.7V  C.4.2V  D.4.35V

31.电池中的NTC电阻是什么样的电阻？（   ）。 A

A.负温度系数热敏电阻  B.正温度系数热敏电阻  C.普通碳膜电阻  D.线绕电阻

32.以下电池中比能量低.耐过充过放性能较差的是（    ）。 C

A.锂电池    B.镍氢电池    C.铅酸蓄电池    D.镍镉电池

33.以下电池循环寿命可以达到1000次以上的是（     ）。 B

A.钠硫电池    B.锂电池    C.镍镉电池    D.铅酸电池

34.以下车辆不符合节能减排精神的是（     ）。 D

A.电动自行车    B.电动汽车    C.电动叉车    D.摩托车

35.以下电池中不作为电动汽车动力电池的是（     ）。 D

A.铅酸电池    B.锂离子电池    C.镍氢电池    D.锌银电池

36.以下电池不属于碱性电池的是（     ）。 B

A.镍镉电池   B.锂离子电池    C.镍氢电池    D.碱锰电池

37.以下电池属于二次电池的是（     ）。 C

A.锂原电池    B.镁-氯化银电池    C.镍氢电池    D.氢氧燃料电池

38.以下关于电池的概念中，属于构成电池的最基本单元的是（     ）。 B

A.电池    B.电池单体    C.电池包    D.电池系统

39.随着电池的放电，电池电解液中的硫酸逐渐（     ），水分增加，导致电解液的比重下降。 B

A.增多    B.减少    C.不变    D.不确定

40.铅酸电池单体的电动势为（     ）。 C

A.3.6V    B.12V    C.2V    D.3.2V

41.以下电池具有有毒、具有记忆效应的是（     ）。 C

A.镍氢电池    B.锂离子电池    C.镍镉电池    D.铅酸电池

42.额定电压也称（    ），指的是规定条件下电池工作的标准电压。 C

A.电动势    B.工作电压    C标称电压    D.开路电压

43.电池开路电压与以下哪个因素无关（     ）。 D

A.电池正负极材料活性     B.电解质

C.温度条件               D.电池几何结构与尺寸

44.电池的体积越大，其能量（     ）。 D

A.越大     B.越小     C.固定不变    D.不确定

45.由于活性物质不能被完全利用，电池理论能量总是（     ）实际能量。 B

A.大于     B.小于     C.等于     D.不确定

46.蓄电池的（     ）影响电动汽车的电池布置空间。 A

A.体积比能量    B.质量比能量    C.体积比功率    D.质量比功率

47.电池组的比能量一般都（     ）电池的比能量。 B

A.大于     B.小于     C.等于     D.不确定

48.为确保电池组的使用安全，常使用电池组中性能（     ）的电池单体的SOC来定义电池组的SOC。 B

A.最好     B.最差     C.平均水平     D.任一

49.一般情况下，二次电池的放电深度越深，其寿命（     ）。 B

A.越长    B.越短    C.无影响     D.不确定

50.二次电池容量降至某一规定值之前电池所能耐受的循环次数称为电池（     ）。 C

A.放电次数    B.循环周期    C.循环寿命    D.耐受指数

51.随着充点电循环次数的增加，二次电池的容量将会（     ）。 C

A.不变     B.增加     C.减小     D.不确定

52.电池活性物质在充放电过程中发生不可逆晶型变化，从而使活性（     ）。 C

A.不变     B.增加     C.降低     D.不确定

53.在介绍电池的容量或是能量时，必须说明（     ）的大小，指出放电的条件。 D

A.电池电压     B.电池内阻    C.环境温度    D.放电电流

54.动力电池功率大小影响到汽车的（     ）。 A

A.启动与加速    B.内部布置    C.续航里程     D.安全及舒适

55.碱性电池电解液中的KOH（     ）。 B

A.直接参与化学反应   B.不直接参与电极反应   C.是填充材料   D.作用未知

56.镍镉电池被镍氢电池取代的主要原因是（     ）。 B

A.性能不如后者    B.环保性差    C.成本过高    D.安全性低

57.以下电池材料元素中属于国际抗癌联盟认定的致癌物质的是（     ）。 C

A.镍      B.锂     C.镉     D.铁

58.在低倍率即小电流放电条件下，电池的实际容量一般都（     ）额定容量。 A

A.大于     B.小于     C.等于     D.不确定

59.锂离子电池失效的重要原因是活性物质（     ）消耗。 B

A.可逆    B.不可逆     C.没有     D.过多

60.超级电容具有（     ）的特点。 C

A.比功率小     B.寿命短     C.充放电迅速    D.成本低

61.电动车四大电器件中将电能转换成机械能的装置是（　）。　A

A.电机			B.充电器		C.控制器		D.电池

62.电动车整车分为车体（铁件）.塑件和（　）三大类。　A

A.电器件		B.电缆线		C.车轮			D.车架

63.电动车通常使用的都是（　）电机。　B

A.交流			B.直流			C.交流或直流	D.两者都不是

64.不属于异步电机的优点的是（  ）。　D

A.结构简单	　B.坚固耐用	　C.运行可靠	　D.成本高

65.不属于电动汽车优点的是（  ）。　A

A.续航能力强	B.环保	　C.噪声小	　D.能源效率高

66.在电气设备中，广泛利用电磁铁将电能转变为（  ）。　C

A.电能	　　　B.热能	　C.机械能	　D.化学能

67.高压3kV.6kV电机的定子绕组端部各部位的最小对地绝缘距离，对于A.E级复合式绝缘一般为（  ）mm。　C

A.40.15	　B.35.25	　C.45.20	　D.35.15

68.一般三相电源，通常都联成（  ）。　A

A.三角形或星型	　B.V型	　C.Z型	　D.星型

69.在额定电压下，开关能可靠切断的最大电流叫做（  ）。　B

A.额定开断容量	　B.额定开断电流    C.极限开断电流    D.极限电压

70.弧隙电压决定于（  ）。　D

A.灭弧室结构	　B.灭弧介质	　C.开断速度	　D.电网参数

71.电功率的计算公式P＝UI，式中U表示电器两端的电压，I表示通过电器的电流强度。此公式适用于（  ）。　B

A.计算电风扇的电功率	　B.计算电灯泡电功率

C.计算电容器电功率	　D.计算电动机功率

72.为改善直流电机的换向性能，换向极绕组应（  ）。　A

A.与电枢绕组串联，并且极性正确	　B.与电枢绕组并联，并且极性正确

C.与补偿绕组并联，并且极性正确	　D.与励磁绕组串联，并且极性正确

73.通常，异步电动机额定转差率SN的范围是（  ）。　A

A.0.02～0.06	B.0～1	　C.1～2　　D.－1～0

74.硬磁材料的磁滞曲线的形状（  ）。　C

A.为不闭合的曲线　　B.与硬磁材料相同　　C.宽厚　　D.狭长且陡

75.异步电动机的最大电磁转矩与端电压的大小（  ）。　A

A.平方成正比	　B.成正比	　C.成反比	　D.无关

76.对电动机绕组进行浸漆处理的目的是（  ）。　A

A.加强绝缘强度.改善电动机的散热能力以及提高绕组机械强度

B.加强绝缘强度.改善电动机的散热能力以及提高绕组的导电性能

C.加强绝缘强度.提高绕组机械强度，但不利于散热

D.改善电动机的散热能力以及提高绕组机械强度，并增加美观

77.在拆除电动机组绕组时，一般都是利用加热后使绝缘软化，将绕组从槽中拆出，为了不致损伤铁心绝缘，一般加热温度不宜超过（  ）。　A

A.180℃　　B.120℃　　C.100℃　　D.80℃

78.直流电动机起动时，由于（  ），故而起动电流与起动转矩均很大。　D

A.转差率最大　　B.负载最少　　C.负载最大　　D.反电动势尚未建立

79.发电机线棒多采用银焊或磷铜焊，其允许的工作温度高，熔点大于（  ）℃。　C

A.200　　B.500　　C.700　　D.1000

80.为了解决由于集肤效应使发电机线棒铜损增大的影响，在制做线棒时一般采用（　）。　C

A.较少根数的大截面导线制做

B.多根小截面并且相互绝缘的铜线绕制

C.多根小截面并且相互绝缘的铜导线进行换位制作的措施

D.钢芯铝绞线

84.通过变压器的（  ）数据可求得变压器的阻抗电压。　A

A.空载试验　　B.电压比试验　　C.耐压试验　　D.短路试验

85.同步发电机的极对数p=1，那么转速n=（  ）。　D

A.1000r/min　　B.1500 r/min　　C.2000r/min　　D.3000r/min

86.电阻串联电路的总电阻为各电阻（  ）。　B

A.倒数之和　　B.之和　　C.之积　　D.之差

87.在串联电路中，流过各电阻的电流（  ）。　A

A.相同　　B.不同　　C.由电阻值决定　　D.无法确定

88.几个电阻头尾分别连到一起，这种连接方式叫做电阻的（  ）。　B

A.混联　　B.串联　　C.并联　　D.都不是

89.电压表应（  ）在被测回路中。　B

A.串联　　B.并联　　C.串并联均可接　　D.无法确定

90.电动机试运时，滑动轴承的回油温度不应大于（  ）℃。　B

A.65　　B.75　　C.85　　D.95

91.某电动机的代号为YR，这是一种（  ）。　A

A.绕线型异步电动机　　B.鼠笼式异步电动机

C.高速异步电动机　　D.低速异步电动机

92.一个1000W的电炉子，其工作电压为220V，工作2个小时耗电为（  ）KW.h。　B

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

93.电感线圈在直流回路中相当于（  ）。　B

A.阻抗　　B.短接　　C.开路　　D.电抗

94.在正弦交流电的一个周期内，随着时间变化而改变的是（  ）。　A

A.瞬时值　　B.最大值　　C.有效值　　D.频率

95.直流电动机转子由（  ）组成。　C

A.转子铁心、转子绕组两大部分

B.转子铁心、励磁绕组两大部分

C.电枢铁心、电枢绕组、换向器三大部分

D.两个独立绕组、一个闭合铁心两大部分

96.理论上说，异步电机（  ）。　A

A.既能做电动机，又可作发电机           B.只能做电动机

C.只能做发电机                         D.只能做调相机

97.电机铁心常采用硅钢片叠装而成，是为了（  ）。　C

A.便于运输　　B.节省材料　　C.减少铁心损耗　　D.增加机械强度

98.并励电动机铭牌上的额定电流是（  ）。　B

A.额定电枢电流					B.电源输入电动机的电流

C.额定励磁电流					D.空载电流

99.直流电动机的额定功率指（  ）。　B

A.转轴上吸收的机械功率			B.转轴上输出的机械功率

C.电枢端口吸收的电功率			D.电枢端口输出的电功率

100.反接制动时，电枢电流很大，这是因为（   ） 。　C

A.电枢反电势大于电源电压

B.电枢反电势为零

C.电枢反电势与电源电压同方向

D.电枢反电势小于电源电压

101.下述金属的电导率由大到小依次排列顺序是（  ）。　C

A.银、铜、铁、铝			B.银、铝、铜、铁

C.银、铜、铝、铁			D.铁、银、铝、铜

102.电流表扩大量程，应（  ）。  C

A.串联电容		B.串联电感		C.并联电阻		D.串联电阻

103.直流电机的励磁方法分为（  ）两大类。  C

A.自励、复励	B.自励、鼓励	C.他励、自励	D.他励、鼓励

104.异步电动机工作时，其转差率的范围为（  ）。  A

A.0＜s≤1			B.1＜s＜∞			C.-∞＜s＜0			D.0＜s<1

105.在正弦交流电路中，正弦交流电的三要素是指（  ）。　D

A.大小.方向和变化速度         B.频率.大小和幅值

C.大小.幅值和初相位           D.频率.幅值和初相位

106.在汽车电工学中，物理量符号“Φ”表示（  ）。　B

A.磁场        B.磁通量     C.磁感应强度    D.磁场强度

107.汽车电气上用的绝缘材料有很多种，下列说法中正确者是（    ）。　C

A.只有绝缘纸.橡胶.塑料等固体类绝缘材料

B.有液体和固体类的绝缘材料

C.有气体.液体和固体类的绝缘材料

D.纯净的气体才能起绝缘作用，但很难保持纯净，故不能使用气体作绝缘材料

108.硅材料电力二极管正向压降为（　）。　B

A．0.3V　B．0.7V　C．1V　D．1.5V

109．三相逆变电路中相邻序号开关导通间隔为（　）。　B

A．30°　B．60°　C．90°　D．120°

110．以下（　）属于不控型器件。　C

A．晶闸管　B．三极管　C．二极管　D．场效应管

111．工频交流电是指频率为（　）的交流电源。　A

A．50Hz　B．60Hz　C．90Hz　D．120Hz

112．发展最快最有前景的电力电子器件是（　）器件。　D

A．不控型　B．半控型　C．可控性　D．全控型

113．电力电子器件的通态损耗与器件的通态（　）有关。　C

A．电压　B．电流　C．电阻　D．电感

114．电力电子器件主要工作在（　）状态。　C

A．放大　B．饱和　C．开关　D．截止

115．主要作短路保护的器件是（　）。　C

A．过电流继电器　B．电子保护电路　C．快速熔断器　D．直流快速开关

116．电压源采用（　）滤波。　B

A．大电感　B．大电容　C．RL型　D．π型

117．以下是逆变器的是（　）。　B

A．DC/DC　B．DC/AC　C．AC/AC　D．AC/DC

118．以下是整流器的是（　）。　D

A．DC/DC　B．DC/AC　C．AC/AC　D．AC/DC

119．下面哪种功能不属于变流的功能（　）。　C

A．有源逆变　B．交流调压　C．变压器降压　D．直流斩波

120.汽车空调的干燥过滤器安装在（    ）间的管道上。 B

A.空调压缩机与冷凝器             B.冷凝器与膨胀阀

C.膨胀阀与蒸发器                 D.膨胀阀与蒸发器压力调节阀

121.在德国允许的最大接触电压（根据VDE的标准）是50V交流电以及（     ）直流电。 D

A.24V		B.36V		C.72V		D.120V

122.（    ）是中国的技术安全法规体系。 D

A.FMVSS   B.ECE/EEC   C.JIS/JASO   D.GB

123.（    ）是美国的技术安全法规体系。 A

A.FMVSS   B.ECE/EEC   C.JIS/JASO   D.GB

124.（    ）不属于汽车碰撞的形式。 B

A.正面碰撞   B.直接碰撞   C.侧面碰撞   D.翻车事故

125.更换轮胎时，应（      ）。D

A.先使用千斤顶把车顶起来，再将螺母松开

B.先使用千斤顶把车顶起来，再将轮胎换上

C.先将螺母完全松开，再使用千斤顶把车顶起来

D.先将螺母松开一些，再使用千斤顶把车顶起来

126.备胎不能超过（    ）,一定要放在非驱动轮上。B

A.60km/h	B.80km/h	C.100km/h	D.120km/h

127.一般情况下，电池开路电压要（     ）电动势。 A

A.小于     B.大于     C.等于     D.不确定

128.电压表应（  ）在被测回路中。 B

A.串联  B.并联  C.串并联均可接  D.无法确定

129.在设备检修、调试过程中最常用的仪表是（     ）。A

A.万用表	B.CAN分析仪		C.解码仪	D.功率计

130.在高速上发生事故后，若车辆能移动，应将车停在（    ）。C

A.超车道     B.行车道     C.应急道     D.慢车道

131.（    ）不属于电动汽车四大部件。 D

A.电池  B.电机  C.充电器  D.助力转向

132.比亚迪e5车型的电机旋变传感器正弦、余弦和励磁阻值分别是（   ） A

A、16Ω、16Ω、8Ω          B、25Ω、25Ω、16Ω

C、20Ω、20Ω、18Ω         D、以上都不正确

133.e5车型中，以下不带高压互锁的零部件是（    ） C

A、高压电控总成  B、动力电池包   C、电动力总成    D、PTC

134.e5的动力网的速率是（     ） B

A、125Kb/s     B、250Kb/s        C、500Kb/s      D、100Kb/s

135.新能源车型仪表上的OK灯点亮相当于传统燃油车电源处于哪个档位（    ）D

A、OFF档    B、ACC档     C、ON档     D、ST档

136.比亚迪新能源设计有智能充电功能，智能充电是针对（    ）来说的。C

A、动力电池包     B、DC-DC     C、低压铁电池     D、VTOG

137.7Kw充电盒、对外放电插排的插枪上CC对PE的阻值分别是多少（   ）D

A、680、2000     B、2000、680     C、220、680     D、220、2000

138.对于比亚迪磷酸铁锂动力电池包，以下哪种电量下便于判断电池单体一致性（      ）D

A、SOC 50%      B、SOC 80%     C、SOC 100%     D、SOC 10%以内

139.e5车型的32A空调保险（高压）安装在什么位置（    ）C

A、前舱配电盒     B、仪表板配电盒    C、高压电控总成外侧    D、前舱正极保险盒

140.以下对新能源车DC-DC的功能描述正确的是（     ）A

A、纯电模式下，DC的功能替代了传统燃油车挂接在发动机上的12V发电机，和蓄电池并联给各用电器提供低压电源。

B、将电池包的直流电转换为交流电给驱动电机供电。

C、监测电池包状态。

D、将电动机回馈的交流电转换为直流电。

141.唐是比亚迪“542”战略首款车型，对于542说法不正确的是（    ）C

A、5代表百公里加速5秒以内；

B、4代表四驱；

C、2代表既可直流充电也可交流充电；

D、2代表百公里油耗2L以内。

142.e5车型动力电池管理系统采用的是分布式电池管理系统，它由几个BIC和几个BMC组成？（    ）B

A、10个、1个    B、13个、1个    C、10个、2个     D、13个、2个

143.电动机上安装的旋变传感器用于检测电动机的转速和旋转位置，相当于燃油车上的（   ）C

A、凸轮轴位置传感器     B、氧传感器    C、曲轴位置传感器   D、进气压力温度传感器

- 中职组-多选题库

1．以下项目属于机场地面保障车辆的有（        ）。　ACD

A．客梯车		B．电动轮椅		C．摆渡车  	D．升降平台车

2．以下属于电池基本参数的是（        ）。　ABCD

A．电压			B．容量			C．功率密度			D．DOD

3．以下电池分类上属于不属于碱性电池的有（　　　　）。　BCD

Ａ．镍镉电池　　　Ｂ．锌锰电池　　　Ｃ．铅酸电池　　　Ｄ．锂离子电池

4．电池按电解液种类分为（　　　　）。　ABC

Ａ．碱性电池　　Ｂ．酸性电池　　Ｃ．中性电池　　　Ｄ．二次电池

5．电池按正负极材料可以分为（　　　　）。　ABCD

Ａ．锌系列电池　Ｂ．镍系列电池　Ｃ．铅系列电池　　Ｄ．锂系列电池

6．锂离子电池属于（　　　）。　BC

Ａ．中性电池　　Ｂ．二次电池　　Ｃ．锂系列电池　　Ｄ．燃料电池

7．电池内阻包括（　　　）两种。　BC

Ａ．接触内阻　　Ｂ．极化内阻　　Ｃ．欧姆内阻　　Ｄ．全内阻

8．电池的SOC与电池（    ）有关。　CD

Ａ．包装形式　　Ｂ．品牌　　Ｃ．充放电历史　　Ｄ．充放电电流

9.电池充放电引起的不可逆因素有（      ）。　ABCD

A．活性物质脱落 B.电极材料腐蚀  C.隔膜老化和损耗 D.电池内部微短路

10.电池的自放电率和以下哪些因素有关（      ）。　BC

A．电池数量    B.时间    C.环境温度    D.电压

11.电池不一致性是指统一规格、同一型号电池在（     ）等参数方面存在的差别。　ABCD

A．电压    B.内阻    C.容量    D.循环寿命

12.放电制度主要包括（     ）。　ABD

A．放电速率   B．终止电压　　Ｃ．放电场合　　Ｄ．温度

13．铅酸电池的优点包括（    ）。　ABD

A.技术成熟    B.适用温度宽    C.比功率大   D.成本低

14.镍氢电池从分类上属于（      ）。　BD

A.酸性电池    B.碱性电池    C.一次电池    D.二次电池

15.以下属于高倍率放电的是（    ）。　CD

A.0.1C    B.2C    C.4C    D.6C

16．电动汽车“三横”的产业框架是指（    ）。　ACD

A.纯电动汽车  B.太阳能汽车   C.混合电力汽车   D.燃料电池电动汽车

17．电动汽车“三纵”是指电动汽车必不可少的（    ）关键零部件。　ABC

A.高效能专用电池 B.先进的电动机技术 C.信息化驱动系统D.照明和空调

18．最常用的适合电动汽车使用的蓄电池有（     ）。　ABC

A.铅酸电池    B.镍氢电池    C.锂离子电池    D.锌银电池

19．以下关于锂离子电池论述中，正确的是（     ）。　BCD

A.锂离子电池单体标称电压2.0V

B.锂离子电池比能量比镍镉电池要高

C.在深度放电情况下循环次数可以达到1000次以上

D.环保性高且无记忆效应

20．动力电池的应用领域有（     ）。　AB

A.电动车辆    B.电动工具    C.无线传感器    D.小型电器

21．动力电池仿真测试软件包括（        ）。　ABC

A．Matlab/Simulink		B．Labview    C．Advisor		D．AutoCAD

22．电力电子器件的典型应用有（        ）。　AD

A．整流			B．滤波			C．分压			D．逆变

23.直流无刷电动机的主要组成部分有（ 　 ）等几部分。　ACD

A.电动机本体		B.电刷			C.位置传感器		D.电子开关

24.电磁感应式位置传感器的类型有（ 　 ）等多种类型。　BCD

A.集成电路		B.开口变压器		C.铁磁谐振电路		D.接近开关

25.电源的效应有（　　）。　ACD

A.热效应    B.霍尔效应  C.磁效应  D.化学效应

26.直流电动机的调速方法（　　）。　ABC

A.在电枢回路中串电阻				B.改变电枢端电压

C.改变所串的励磁回路的电阻值		D.增大电流

27.异步电动机的制动方法有哪几种？（　　）。　ACD

A.反接制动                       B.正接制动

C.能耗制动                       D.回馈制动

28.电动车上的辅助电源有（ 　 ）。　CD

A.锂离子电池   B.锌空气电池    C.超级电容    D.发动机—发动机组

29.从总体看现代电力电子器件的主要特点有（ 　  ）。　ABC

A.集成化       B.高频化         C.全控化       D.简单化

30.直流无刷电机的主要组成部分有（ 　  ）。　ABC

A.电动机本体   B.位置传感器      C.电子开关     D.电涮

31.熔断器和时间继电器的符号分别是（　　）。　BC

A.FR            B.FU          C.KT         D.KM

32.三相笼型异步电动机的电气制动方法有（　　）。　ABD

A.反接制动       B.能耗制动      C.机械制动   D.电磁电容制动

33．电能形式变换基本类型有（　　）。　ACDE

A.交流-直流B.电流-电压　C.直流-直流　D.直流-交流　E.交流-交流

34．以下器件（　　）是电流型驱动器件。　AC

A.晶闸管　B.二极管　C.电力晶体管　D.场效应管　E.稳压管

35．绝缘栅双极型晶体管兼有（　　）的特点。　AC

A．MOSFET　B．GTO　C．GTR　D．SIT　E．SITH

36．电力电子变频器可改变交流电的（　　）。　BCD

A．电流　B．电压　C．频率　D．相数　E．电阻

37．以下属于全控型电力电子器件是（　　）。　ABCD

A.可关断晶闸管　B.电力晶体管　C.电力场效应管　D.IGBT　E.二极管

38．普通晶闸管的三个外部电极分别是（　　）。　ABD

A．阳极　B．阴极　 C．栅极　D．门极

39．整流装置的功率因数定位为交流侧（　　）之比。　AB

A．有功功率　B．视在功率　C． 无功功率　D．最大功率

40．功率场效应管是一种性能优良的电子器件，缺点是（　　）。　CD

A． 电流不够小　B．耐压不够低　C．电流不够大　D．耐压不够高

41.影响电池成本的因素有（     ）。 ACD

A.材料    B.颜色    C.制作方法   D.生产规模

42.电池充电通常应完成以下功能（    ）。 BCD

A.提高电池温度            B.回复电池额定容量

C.消除电池使用不良后果    D.客服电池自放电

43.常规充电方法包括（    ）。 BCD

A.恒时充电法   B.恒流充电法   C.恒压充电法   D.阶段充电法

44.快速充电方法包括（    ）。 ABCD

A.脉冲式充电 B.ReflexTM快速充电 C.变电流间歇充电D.变电压间歇充电

45.动力电池最重要的特点就是（     ）。 CD

A.高电压   B.高质量   C.高功率   D.高能量

46.直流无刷电动机除了由定子和转子组成的电动机本体之外，还要有（   ）共同组成的换相装置。 ABC

A.位置传感器		B.控制电路		C.功率逻辑开关		D.电刷

47.目前在直流无刷电动机中常用的位置传感器主要有以下几种（   ）。 ACD

A.霍尔效应的磁敏式开关元件

B.热敏式传感元件

C.发光二极管和光敏晶体管的光电变换开关元件

D.电磁感应式位置传感元件

48.光电式位置传感器由（   ）等部件所组成。 ABC

A.跟随电动机转子一起旋转的遮光板

B.固定不动的光源

C.光电管（光敏晶体管）

D.继电器开关

49.三相定子绕组的种类有（  ）。 AB

A.单层绕组  B.双层绕组		C.三层绕组		D.四层绕组

50.不属于电动汽车优点的是（    ）。 CD

A.噪声小       B.无污染        C.续航能力强   D.价格便宜

51.以下哪些项属于比亚迪新能源车型的高压安全防护设计（     ）ABC

A.高压互锁  B.开盖检测  C.主、被动泄放    D.制动防抱死

52.e5车型底盘系统结构有哪些特点（       ）ABCD

A.前麦弗逊独立悬架、后三连杆独立悬架，（后控制臂可以调节后轮前束）

B.REPS转向助力系统 C.集成钳式电子手刹  D.电子真空泵制动助力系统

53.e5动力电池包内部哪个电池模组内部有接触器（   ）AC

A.1、13号模组   B.2、4号模组  C.6、10号模组  D.8、12号模组

54.e5高压电控总成内部集成哪几个零部件（    ） ABCDE

A.VTOG     B.DC-DC    C.漏电传感器   D.高压配电箱   E.车载充电器

55.e5车型OK灯不亮时，需检查哪些方面  （    ）ABCD

A.检查动力电池包把内部接触器是否能够吸合，检查电池包内部电池组是否串联起来，电池包是否能够测量到600V以上的电压；

B.检查电池管理器至动力电池包之间的接触器控制器线路；

C.检查电池管理器是否存在漏电、碰撞、高压互锁、CAN通讯等故障；

D.检查高压电控总成内部的预充接触器和主接触器包括其低压控制线路。

56.导致高压电控总成内部VTOG控制器高温报警的因素有哪些（    ）ABCD

A.电子水泵不工作    B.风扇不工作   C.冷却液不足      D.VTOG故障

57.e5车型充电系统包含哪些零部件（    ）ABCD

A.交、直流充电口  B.高压电控总成   C.动力电池包总成  D.电池管理器

58.e5空调系统有哪些特点（    ）ABCD

A.电动压缩机制冷     B.PTC制热      C.R410A冷媒     D.电子膨胀阀

（三）中职组-判断题库

1.电池是早期电动汽车唯一的能量存储装置。　Ｙ

2.世界上第一辆电动汽车比汽油发动机汽车早了数十年。　Ｙ

3.蓄电池按电解液的性质分酸性电池和碱性电池两种。　Ｙ

4.电池结构的要求为外形尺寸越小，而容量要求越高。　Ｎ

5.电池内阻与电芯电压高低无关。　Ｙ

6.一定放电条件下电池所能放出的电量称为电池能量。　Ｎ

7.开路电压是指开路状态下电池两级之间的电势差。　Ｙ

8.同等容量电池的电动势越高，理论上能输出的能量就越大。　Ｙ

9.对于所有二次电池，放电电压都是必须严格规定的重要指标。　Ｙ

10.一般而言，在低温或者是大电流放电时，终止电压规定的高些。　Ｎ

11.电池放电初始时刻的（开始有工作电流）的电压称为初始电压。　Ｙ

12.电池的实际能量总是小于理论能量。　Ｙ

13.蓄电池的体积比能量影响到电动汽车的整车质量和续航里程。　Ｎ

14.电池比功率越大，表示它可以承受的电流越大。　Ｙ

15.由于各种因素影响电池实际比能量远小于理论比能量。　Ｙ

16.首个可用的锂离子石墨电极是由贝尔实验室研制成功的。　Ｙ

17.相对于铅酸及镍镉电池，锂离子电池是真正意义上的绿色电池。　Ｙ

18.太阳能电池又称“光伏电池”。　Ｙ

19.燃料电池可以作为汽车的动力来源。　Ｙ

20.电动汽车的充电设置必须采用车载方式，安装于车辆上。　Ｎ

21.导线越长，电阻越大，它的导电率也就越大。　Ｎ

22.在直流电路中应用的欧姆定律，对交流电路中也可以应用。　Ｙ

23.交流电动机的容量越大，频率越高；容量越小，频率越低。　Ｎ

24.电动机线圈电感一定时，频率越高，阻抗越小。　Ｎ

25.直流发电机的电枢是由原动机拖动旋转，在电枢绕组中产生感应电动势，将机械能转换成电能。　Ｙ

26.发电机是将电能转化为机械能的设备。　Ｎ

27.在星形连接的电路中，线电压等于相电压。　Ｎ

28.因为电动机启动电流很大，所以要限制连续启动间隔时间和次数。　Ｙ

29.有一台异步电动机，如果把转子卡住不动，定子通入额定电压，其电流将会无限制的增加。　Ｎ

30.异步电动机应在三相电源电压平衡的条件下工作，但一般规定三相电源电压中的任何一相电压与三相电压的平均值之差，不应超过三相电压平均值的百分数为5%。　Ｙ

31.电力场效应晶体管属于电流型控制元件。                     Ｎ

32.把交流电变成直流电的过程称为逆变。　Ｎ

33.电动式动力转向系统取消了液力泵，而是直接用一个电动机来产生转向力矩。  Y

34.辅助动力源主要由一个辅助电源和一个DC-AC功率转换器组成。  N

35.再生制动是电动汽车独有的在减速制动时将车辆的部分动能转化为电能，并存储在存储装置中的功能。  Y

36.再生-液压混合制动系统是电动汽车和汽油汽车都有的功能设备。  Y

37.在电动车的驱动中，感应电动机驱动分为单电动机型和多电动机型。  Y

38.超高速飞轮具有比能量高、比功率高、电能和机械能之间的转化效率高等特点。  Y

39.对于实际的电动汽车而言，蓄电池充电器是不可缺少的子系统之一。  Y

40.车载充电器应该尽可能做得体积小、质量轻，以减小充电器对续驶里程的不良影响。  Y

41.物体按照导电的能力可分为固体.液体和气体三种。 N

42.e5车型低压铁电池有智能充电模式，电池休眠和唤醒功能。Y

43.比亚迪新能源车型，如仪表提示“请检查充电系统",表明220V充电系统存在异常。N

44.漏电故障，系统无法检测具体哪个模块或负载引起的漏电。Y

45.高压配电箱内部含有各接触器，通过这些接触器的吸合和断开可实现动力电池包是否与负载接通，其中接触器的吸合与断开主要由电池管理控制器控制。Y

（四）高职组-单选题库

1.可充电的锂离子电池问世于（     ）。　C

A．1943年		B．1988年		C．1991年		D. 2003年

2.铅酸电池的发明人是（     ）。　C

A.安德森		B.戴姆勒		C.加斯东		D.吉纳

3.19世纪（     ）世界石油危机爆发。　C

A. 50年代		B. 60年代		C.70年代		D.80年代

4．镍氢电池不属于（     ）。　D

A.碱性电池	B.二次电池		C.镍系电池		D.贮备电池

5.电池包也常常被称为（     ）。　B

A.电池单体		B.电池组		C.电池系统		D.电池单体

6．随着充放电次数的增加，二次电池容量（     ）。　C

A.不变   			B.增大      C.减小  			    D.不确定

7.工作电压是指电池接通负载后在放电过程中显示的电压，又称（    ）。　A

A．负荷电压     B.额定电压    C.开路电压    D.截止电压

8.电池的（    ）取决于电池正负极材料的活性、电解质和温度条件等。　A

A.开路电压    B.额定电压    C.工作电压    D.负荷电压

9.锰酸锂离子电池的单体额定电压值是（    ）。　D

A.12V    B.2V    C.1.2V    D.3.7V

10.假设电池活性物质全部参加电池的成流反应所能提供的电量称为（    ）。　B

A.额定容量    B.理论能量    C.实际容量    D.最大容量

11.电池的能量单位是（　　）。　A

Ａ．Ｗ.ｈ　　　Ｂ．Ａ.ｈ　　　Ｃ．Ｖ.Ａ　　　Ｄ．Ｎ.ｍ

12.SOC的取值范围是（    ）。　A

A．0~1　　　Ｂ．－１～０　　　Ｃ．１～２　　　Ｄ．０～０.５

13.电池的放电深度用（    ）表示。　A

Ａ．DOD　　　Ｂ．SOF　　　Ｃ．DTC　　　Ｄ．SOC

14.对于确定电池，SOC+DOD的值等于（    ）。　B

A．0    B．1    C．-1    D．不确定

15.若电池的容量是15Ah，以3倍率放电时的放电电流是（    ）。　C

A.15A    B.5A    C.45A    D.1.5A

16.和小电流放电相比，大电流放电时，电池的电压下降（    ）。　B

A.较慢    B.较快    C.相同    D.不确定

17.铅酸电池最常用的充电方法是（    ）。　C

A.恒流充电法    B.恒压充电法    C.恒流限压法    D.恒压限流法

18.现阶段在电动车辆上应用最多碱性电池是（     ）。　C

A.镍镉电池    B.锂离子电池    C.镍氢电池    D.铅酸电池

19.丰田PRIUS混合动力汽车采用动力电池是（     ）。　B

A.铅酸电池   B.镍氢电池   C.锂离子电池   D.燃料电池

20.基于（    ）原因，许多发达国家已建议禁止使用镍镉电池。　A

A.环境保护    B.价格昂贵    C.性能欠佳    D.技术瓶颈

21.电动汽车动力来源于（     ）。　A

A.电动机    B.发电机    C.起动机    D.发动机

22.影响电动汽车整车质量和续航里程的电池因素为（    ）。　B

A. 体积比能量    B.质量比能量    C.比功率    D.荷电状态

23. 影响电动汽车蓄电池布置空间的因素为（    ）。　A

A. 体积比能量    B.质量比能量    C.比功率    D.荷电状态

24.某电池充满电后消耗容量60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的SOC是（    ）。　D

A.60%     B.40%     C.75%     D.25%

25.某时刻电池剩余容量为60Ah，已知其额定容量为80Ah，则此刻该电池的DOD是（    ）。　D

A.60%     B.80%     C.75%     D.25%

26.某蓄电池电压为12伏，采用4个一组串联连接，外接20欧姆纯电阻负载，则电路中的电流为（    ）。　B

A.0.15A     B.2.4A     C.0.6A     D.1.5A

27.当电池的实际容量低于初始容量的（     ）时，即视为动力电池寿命终止。　B

A. 90%   B. 80%   C. 70%    D. 60%

28.锂离子电池充电限制电压为（      ）。　C

A.3.6V  B.3.7V  C.4.2V  D.4.35V

29. 比较以下哪一种方法最适合锂离子电池充电？（    ）　C

A.恒流    B.恒压   C.恒流转恒压  D.恒压转恒流

30.电池中的NTC电阻作用是什么？（　　）　A

A.电池温度检测  B.比较  C.补偿     D.身份识别并用作起动

31.电池中的PTC或保险丝是用作（   ）。　C

A.二次保护  B.一次保护  C.过充保护  D.过放保护

32.以下属于低倍率放电的是（    ）。　A

A.0.1C    B.2C    C.4C    D.6C

33.以下属于全控型电力电子器件的为（     ）。　C

A.电力二极管   B.晶闸管    C.IGBT     D.RCT

34.整流电路是通过开关器件将（     ）。　C

A．直流变压   B．交流变压    C．交流变直流    D. 直流变交流

35.与交流电网连接，为动力电池提供直流电能的设备是（     ）。　D

A．充电器    B．适配器     C．充电站     D. 充电机

36.充电机的（     ）是指不需要操作人员对充电过程进行过多的干预。　A

A．易用性    B．经济性     C．高效性     D. 安全性

37.以下交通工具中单位质量能耗最高的是（     ）。　D

A.电动自行车    B.电动汽车    C.地铁    D.飞机

38.以下电池中不作为电动汽车动力电池的是（     ）。　D

A.燃料电池    B.太阳能电池    C.超级电容    D.锌银电池

39.以下电池属于二次电池的是（     ）。　C

A.锂原电池    B.镁-氯化银电池    C.铅酸电池    D.氢氧燃料电池

40.不包含完整电池管理功能的电池组通常被称为（     ）。　B

A.电池单体    B.电池模块    C.电池包    D.电池系统

41.钴酸锂电池单体的工作电压为（     ）。　A

A.3.6V    B.12V    C.2V    D.3.2V

42.电池能量越大，其能量密度（     ）。　D

A.越大     B.越小     C.固定不变    D.不确定

43.以下属于比功率高、比能量高的铅酸电池是（     ）。　C

A.锂离子电池  B.固定式铅酸电池 C.起动式铅酸电池 D.牵引式铅酸电池

44.早期电动汽车唯一能量来源是（     ）。　C

A.发动机     B.电动机     C.电池     D.畜力

45.电动汽车的出现比汽油发动机汽车要（     ）。　B

A.晚     B.早     C.同时     D.不确定

46.电池结构外形尺寸越小，则能量密度（     ）。　D

A.越大     B.越小     C.不变     D.不确定

47.开路电压是指电池在开路状态下（几乎没有电流通过时），电池两级之间的（     ）。　B

A.电压差    B.电势差     C.电位差     D.高度差

48.电池的开路电压一般要（     ）电源电动势。　A

A.小于     B.大于     C.等于     D.大于或等于

49.对于一个化学电源，其内阻（     ）。　B

A.越大越好    B.越小越好    C.不能太大也不能太小    D.无影响

50.关于动力电池的内阻，以下说法正确的是（     ）。　C

A.电池内阻和电池两端的电压成正比

B.电池内阻和流过外电路的电流大小成反比

C.电池内阻会随着使用条件变化产生变化

D.电池内阻是一个固定不变的值

51.电池比功率越大，表示它可以承受的（     ）越大。　B

A.能量     B.电流     C.温度     D.冲击

52.由于各种因素影响电池实际比能量（     ）理论比能量。　B

A.大于     B.小于     C.等于     D.不确

53.电池剩余的按额定电流放电的可用容量与额定容量之比定义为电池的（     ）。　B

A.DOD     B.SOC     C.SOD     D.COD

54.以下概念（     ）是评价蓄电池使用技术经济性的重要参数。　D

A.开路电压     B.功率密度     C.容量     D.循环寿命

55.随着充点电循环次数的增加，二次电池容量衰减（     ）。　D

A.不会发生     B.可能发生     C.可以避免     D.必然发生

56.下列关于电池不一致性说法正确的是（     ）。　A

A.电池的不一致性对于成组使用的动力电池才有意义。

B.电池的不一致性和一致性是两个完全相反的概念。

C.统一通过电池制造工艺上的改进杜绝不一致性的出现。

D.电池不一致性存在不影响电池的使用效率。

57.当电池采用高倍率放电时所用的时间（     ）低倍率放电时所用时间。　B

A.大于     B.小于     C.等于     D.不确定

58.电池的（     ）影响电动汽车的续航里程。　A

A.能量     B.容量     C.功率     D.电量

59.电动汽车区别于传统内燃机汽车的是（     ）。　C

A.电动汽车在设计时要考虑安全设计。

B.电动汽车不需要行驶及转向设计。

C.电动汽车没有油路系统。

D.电动汽车的电器系统和传统汽车完全相同。

60.镍氢电池取代镍镉电池的重要原因是（     ）。　B

A.性能更好    B.环保特性    C.成本更低   D.偶然因素

61.电动车四大电器件是指（  ）。　B

A.控制器、充电器、转换器、电机	B.控制器、充电器、蓄电池、电机

C.控制器、充电器、仪表、电机		D.控制器、充电器、车架、电机

62.控制器的主要功能有（  ）。　A

A.过流保护、欠压保护、短路保险、刹车断电   B.过流保护、欠压保护

C.短路保险、刹车断电   D.驱动电机

63.三相异步电动机接通电源后启动困难，转子左右摆动，有强烈的“嗡嗡”声，这是由于（  ）。　A

A.电源一相断开                       B.电源电压过底

C.定子绕组有短路引起的               D.短路

64.选择一台异步电动机连续工作制时的保险丝的额定电流按（  ）。　C

A.该台电动机的额定电流

B.该台电动机的启动电流

C.该台电动机的额定电流的2.3～3.2倍

D.该台电动机的额定电流的4～5倍

65.异步电动机的转矩与（  ）。　C

A.定子线电压的平方成正比			B.定子线电压成正比

C.定子相电压的平方成正比			D.定子线电压成反比

66.感性负载的电枢反应将使发电机气隙合成磁场（  ）。　A

A.减小			B.增大			C.不变			D.发生畸变

67.当调节同步发电机励磁电流等于正常励磁电流时，发电机向系统输送（  ）。　A

A.感性无功功率					B.容性无功功率

C.无功功率为零					D.既有有功功功率又有无功功率

68.测量500～1000V交流电动机应选用（  ）V的电压表。　B

A.2500			B.1000				C.500			D.5000

69.交流电动机三相电流不平衡的原因是（  ）。　C

A.三相负载过重						   B.定子绕组发生三相短路

C.定子绕组发生匝间短路				D.传动机械被卡住

70.直流电机为了消除环火而加装了补偿绕组，正确的安装方法是补偿绕组应与（  ）。　C

A.励磁绕组串联	B.励磁绕组并联	C.电枢绕组串联	D.电枢绕组并联

71.直流电机定子装设换向极是为了（  ）。　D

A.增加气息磁场                    B.减小气息磁场

C.将交流电机换成直流电机           D.改善换向

72.三对极的异步电动机转速（  ）。　A

A.小于1000r/min          B.大于1000r/min

C.等于1000r/min          D.1000r/min～1500r/min

73.一台并励直流发电机希望改变电枢两端正负极性，采用的方法是（  ）。　C

A.改变原动机的转向                        B.改变励磁绕组的接法

C.同时改变原动机的转向励磁绕组的接法      D.励磁绕组串电阻

74.直流电机公式Ea＝CeΦn和Tem＝CTΦIa中的磁通是指（  ）。　C

A.空载时每极磁通         B.负载时所有磁极的磁通总和

C.负载时每极磁通         D.负载时磁通的最大值

75.并励发电机加上负载以后，流过电枢绕组的电流Ia与负载电流I的关系为（  ）。　B

A.Ia＝I			B.Ia ＞I		C.Ia＜ I		D.Ia＝0

76.为了使并励发电机能够自励发电，励磁回路的电阻Rf应（  ）。　B

A.越大越好	B.适当  C.越小越好	D.Rf＝电枢回路的电阻Ra

77.直流发电机的空载损耗（  ）。　C

A.随电枢电流的增加而增加       B.与电枢电流的平方成正比

C.与电枢电流无关               D.随电枢电流的增加而减少

78.直流发电机输出的电功率是指电枢电流Ia与（  ）。　A

A.电枢电动势Ea之积         B.电枢电阻Ra之积

C.电枢端电压U之积          D.励磁电阻Rf之积

79.容性负载的电枢反应将使发电机气隙合成磁场（  ）。　B

A.减小			B.增大			C.不变			D.增大

80.电容器在直流回路中相当于（  ）。　C

A.阻抗			B.短接			C.开路			D.通路

81.当交流电流通过一导体时，产生的电磁感应将迫使电流趋向于由导体表面经过，这一现象被称为“（  ）”。　C

A.电磁感应		B.洛沦兹力		C.集肤效应		D.电流感应

82.同步发电机电枢电势的频率与发电机的极对数（  ）。　A

A.成正比		B.成反比		C.的平方成正比		D.的立方

83.同步发电机是利用（  ）原理制造的。　C

A.基尔霍夫定律		B.欧姆定律			C.电磁感应定律		D.牛顿定律

84.直流电动机转子由（   ）组成。　B

A.转子铁心.转子绕组两大部分			B.转子铁心.励磁绕组两大部分

C.电枢铁心.电枢绕组.换向器三大部分	D.电枢绕组.换向器两大部分

85.双速三相交流鼠笼式异步电动机常用的改变转速的方法是（  ）。　B

A.改变电压									      B.改变极对数

C.将定子绕组由三角形连接改为星形连接		D.改变电流

86.异步电动机产生不正常的振动和异常的声音，主要有（  ）两方面的原因。　A

A.机械和电磁	B.热力和动力   C.应力和反作用力		D.电磁和应力

87.感应电动机的额定功率（  ）从电源吸收的总功率。　B

A.大于			B.小于			C.等于			D.大于或等于

88.电动机外加电压的变化，对电动机的出力（  ）。　A

A.影响小		B.影响大		C.无影响		D.一点影响也没有

89.在电磁学中，有关“磁通”的说法，正确的是（  ）。　B

A.磁通是矢量				B.磁通是磁力线的集合，属于标量

C.磁通既有大小又有方向		D.磁感应强度越大磁通就越大

90.在电磁学中，有关“磁场强度”和“磁感应强度”两个物理量的说法，正确的是它们两个量（  ）。　B

A.大小相等      B.都是有方向的量      C.方向相反      D.方向相同

91.汽车使用的硅整流发电机，只需要配用（  ）。　B

A.升压变压器         B.电压调节器     C.继电器          D.调速器

92.在电磁学中，磁通的单位是韦伯或麦克斯威，1韦伯等于（  ）麦克斯威。　C

A.103      B.106      C.109      D.1012

93.在一方形铁芯上绕有通电线圈而形成磁路，磁路的平均长度为0.09M，线圈匝数为350匝,电流为1.2安，则可形成的磁通势为（  ）。　D

A.31.5匝安     B.0.1.8安米     C.0.0034安/匝      D.420安

94.在电磁学中，关于磁路的概念，下列正确说法是(    )。　B

A.磁力线所经过的路线            B.主磁通形成闭合回路所经过的路径

C.漏磁通形成闭合回路所经过的路径  D.主磁通与漏磁通共同经过的路径

95.在电磁学中，穿出磁路节点的磁通的代数和恒等于零，这个定律叫（     ）。 　C

A.法拉第电磁感应定律			B.楞次定律

C.磁路的克希荷夫第一定律		D.磁路的克希荷夫第二定律

96.电磁感应式位置传感器是利用（  ）来实现对位置的测量的。　B

A.集肤效应			B.电磁效应			C.互感作用		D.热敏感应

97.下列不属于电磁感应式位置传感器优点的是（  ）。　C

A.输出信号大		B.工作可靠		C.体积小		D.寿命长

98.在一些高性能的直流无刷电动机中，结合位置控制系统位置环的需要，也有采用（  ）来检测磁极位置的。　B

A.电磁感应式位置传感器　　　B.光电编码器

C.磁敏式位置传感器　　　D.开口变压器

99.同步电机按结构可分为（  ）两种。　A

A.旋转磁极式和旋转电枢式　　B.发电机和电动机

C.转子和定子　　　D.有刷和无刷

100.已知通过只有一匝线圈的磁通量为5×10－4韦伯,如磁通的变化是在0.001秒内完全消失，则线圈内产生的平均感应电动势为（  ）。　B

A.0.1v      B.0.5v      C.1V      D.5V

101.晶体三极管的穿透电流是指（ 　 ）电流的大小。　D

A.发射极开路时，基极              B.发射极开路时，集电极

C.基极开路时，发射极              D.基极开路时，集电极

102.要使晶体三极管对电流起放大作用，则必须使（  ）偏置。　A

A.发射结正向偏置，而集电结反向	B.发射结正向偏置，集电结也正向

C.发射结反向偏置，而集电结正向	D.反射结反向偏置，集电结也反向

103.在电子电路中，可控硅的优点是（  ）。 　B

A.抗干扰能力强  B.以小电流控制大电流  C.过载能力强   D.控制简单

104.某正弦交流电电压v=220 sin314t伏，该交流电电压的平均值为（  ）伏。　D

A.198    B.220    C.311     D.0

105.正弦交流电电势的有效值，为其最大值的（  ）倍。　B

A.0.637     B.0.707    C.1.414      D.1.732

106.某正弦交流电电流i=100sin314t安培，在0.02秒时电流的瞬时值为（  ）安培。　A

A.0     B.100   C.100    D.50

107.交流电的有效值是根据交流电的（  ）确定的。 　B

A.功率       B.热效应        C.最大值           D.平均值

108.霍尔传感器产生的霍尔“正”电压方向，由（    ）来确定。　A

A.左手定则     B.右手定则    C. 导线运动方向     D.磁力线

109.下面不属于电动汽车电机驱动系统要求的是：（  ）。　C

A.恒功率输出和高功率密度          B.快速的转矩响应特性

C.再生制动时的能量回收效率低      D.成本低

110.（  ）是电动汽车的英文缩写。　A

A.EV				B.FCEV			C.HEV				D.PV

111.下面电力电子器件属于半控型器件的是：（  ）。　C

A.二极管　　　B.晶体管　　　C.晶闸管　　　D.MOSFET

112．以下说法不正确的是（　）。　C

A.电力电子技术包括电力电子器件．变流电路和控制电路三个部分；

B.电力电子器件是电力电子技术的基础；

C.变流技术虽然发展快但是却没有成为电力电子技术的核心；

D.电力电子技术突出对“电力”变换。

113．可以实现AC——DC变换的器件是（　）。　A

A.可控整流器 B.有源逆变器 C.交流调压器 D.无源逆变器 E.直流斩波器

114．AC——DC——AC变频电路由（　）和（　）构成，分别属于（　）电路和（　）电路。　A

A．AC——DC  DC——AC  整流 逆变B．DC——AC  AC——DC  整流 逆变

C．AC——DC  DC——AC  逆变 整流D．AC——DC  DC——AC  逆变 整流

115.电感线圈在直流回路中相当于（  ）。　B

A.阻抗　　B.短接　　C.开路　　D.电抗

116.在正弦交流电的一个周期内，随着时间变化而改变的是（  ）。　A

A.瞬时值　　B.最大值　　C.有效值　　D.频率

117.直流电动机转子由（  ）组成。　C

A.转子铁心、转子绕组两大部分

B.转子铁心、励磁绕组两大部分

C.电枢铁心、电枢绕组、换向器三大部分

D.两个独立绕组、一个闭合铁心两大部分

118.下列属于辅助电源中辅助的DC-DC转换器的功能的是（  ）。 A

A．对辅助电源充电直到满充为止  B.让辅助电源放电至放完为止

C.为小功率子系统提供动力       D.为小功率子系统提供监控

119.下面属于电动汽车的优化的是（  ）。 A

A．传动比的优化 B.发动机的优化 C.燃油压缩比的优化D.尾气排放的优化

120.电动机驱动系统的发展和以下(   )方面的发展无关。 A

A.发动机技术   B.功率电子器件   C.微电子技术      D.控制策略

121.（    ）不属于电动汽车四大部件。 D

A.电池  B.电机  C.充电器  D.助力转向

122.比亚迪e5车型的电机旋变传感器正弦、余弦和励磁阻值分别是（   ） A

A.16Ω、16Ω、8Ω           B.25Ω、25Ω、16Ω

C.20Ω、20Ω、18Ω          D.以上都不正确

123.e5车型中，以下不带高压互锁的零部件是（    ） C

A.高压电控总成  B.动力电池包   C.电动力总成    D.PTC

124.e5的动力网的速率是（     ） B

A.125Kb/s     B.250Kb/s        C.500Kb/s      D.100Kb/s

125.新能源车型仪表上的OK灯点亮相当于传统燃油车电源处于哪个档位（    ）D

A.OFF档    B.ACC档     C.ON档     D.ST档

126.比亚迪新能源设计有智能充电功能，智能充电是针对（    ）来说的。C

A.动力电池包     B.DC-DC     C.低压铁电池     D.VTOG

127.7Kw充电盒、对外放电插排的插枪上CC对PE的阻值分别是多少（   ）D

A.680、2000     B.2000、680     C.220、680     D.220、2000

128.对于比亚迪磷酸铁锂动力电池包，以下哪种电量下便于判断电池单体一致性（      ）D

A.SOC 50%      B.SOC 80%     C.SOC 100%     D.SOC 10%以内

129.e5车型的32A空调保险（高压）安装在什么位置（    ）C

A、前舱配电盒B、仪表板配电盒 C、高压电控总成外侧D、前舱正极保险盒

130.以下对新能源车DC-DC的功能描述正确的是（     ）A

A.纯电模式下，DC的功能替代了传统燃油车挂接在发动机上的12V发电机，和蓄电池并联给各用电器提供低压电源。

B.将电池包的直流电转换为交流电给驱动电机供电。

C.监测电池包状态。

D.将电动机回馈的交流电转换为直流电。

131.唐是比亚迪“542”战略首款车型，对于542说法不正确的是（    ）C

A.5代表百公里加速5秒以内；          B.4代表四驱；

C.2代表既可直流充电也可交流充电；    D.2代表百公里油耗2L以内。

132.e5车型动力电池管理系统采用的是分布式电池管理系统，它由几个BIC和几个BMC组成？（    ）B

A.10个、1个    B.13个、1个    C.10个、2个     D.13个、2个

133.电动机上安装的旋变传感器用于检测电动机的转速和旋转位置，相当于燃油车上的（   ）C

A.凸轮轴位置传感器             B.氧传感器

C.曲轴位置传感器               D.进气压力温度传感器

- 高职组-多选题库

1.以下项目属于动力电池驱动的有（        ）。　ABC

A.和谐号动车组	  B.电动叉车   C.日产Leaf汽车  D. 比亚迪F6

2.以下属于电池基本参数的是（        ）。　ABCD

A.内阻			B.容量			C.能量密度			D.SOC

3. 电池的开路电压与以下哪些因素有关（      ）。　ABC

A.正负极材料活性    B.电解质   C.温度条件   D.几何结构

4.以下电池分类上属于碱性电池的有（　　　　）。　AD

Ａ.镍镉电池　　　Ｂ.锌锰电池　　　Ｃ.铅酸电池　　　Ｄ.氢镍电池

5.电池按照工作性质可以分为（　　　　）。　AB

Ａ.一次电池　　　Ｂ.二次电池　　　Ｃ.酸性电池　　　Ｄ.碱性电池

6.铅酸电池属于（　　　　）。　BD

Ａ.一次电池　　　Ｂ.酸性电池　　　Ｃ.锌系列电池　　　Ｄ.二次电池

7.以下电池属于一次电池的是（　　　）。　AD

Ａ.锌锰电池　　Ｂ.铅酸电池　　Ｃ.锌银电池　　Ｄ.锂原电池

8.根据正负极材料可以把电池分为（　　　）等。 　ABD

A.锌系电池　　Ｂ.铅系电池　　Ｃ.二次电池　　Ｄ.锂系电池

9.电池自放电率影响因素有（     ）。　BCD

A.储存时的电压  B.储存时的容量  C.储存后的容量  .储存的时间

10.电池的不一致性一般以（     ）的统计规律进行表示。　ABC

A.电压差    B.容量差    C.内阻差    D.数量差

11.动力电池最重要的特点就是（     ）。　CD

A.高电压   B.高质量   C.高功率   D.高能量

12.铅酸电池中的金属污染包括（     ）。　ABD

A.铅      B.锑      C.砷      D.镍

13.锂离子电池具有优点有（     ）。　AB

A.比能量高   B.循环寿命长   C.自放电大   D.记忆效应

14.造成锂离子电池容量衰退的原因主要有（     ）。　ABCD

A.正极材料溶解   B.电解液分解   C.自放电   D.界面膜的形成

15.电池充放电过程中发生不可逆过程的因素有（     ）。　ABCD

A.活性物质脱落  B.电极材料腐蚀  C.隔膜老化和损耗  D.电极极化

16.电池的不一致性是指（    ）电池在电压、内阻、容量等参数方面的差别。　BC

A.同一品牌    B.同一规格    C.同一型号    D.同一时间

17.以下属于中倍率放电的是（    ）。　AB

A.0.5C    B.2C    C.4C    D.6C

18.欧姆内阻是由（　　　）内阻及部分零件的接触内阻组成。　ABC

Ａ.电极材料　　Ｂ.电解液　　　Ｃ.隔膜　　　Ｄ.导线

19.电池产生极化的原因有（　　　）。　BCD

Ａ.能量极化　　Ｂ.欧姆极化　　Ｃ.浓度极化　　Ｄ.电化学极化

20.从使用角度，动力电池的应用应当具有以下（        ）特点。　ACD

A.高能量   	B.高密度   	C.高功率    	D.低成本

21.电力电子器件的典型应用有（        ）。　AD

A.整流			B.滤波			C.分压			D.逆变

22.以下哪些参数会因电池起故障而引发安全事故？（        ）　AD

A.过充电   B.过放电   C.过放恢复   D.短路

23.第一次世界大战后，电力牵引技术应用的重点在（    ）。　BCD

A.电动汽车    B.火车      C.有轨电车    D.无轨电车

24.直流无刷电动机除了由定子和转子组成的电动机本体之外，还要有（ 　 ）共同组成的换相装置。　ABC

A.位置传感器		B.控制电路		C.功率逻辑开关		D.电刷

25.发电机常用的冷却介质有（　　）。　ABD

A.空气    	 B.氢气     C.氧气    D.水

26.直流发电机通常按照励磁方式的不同，分为（　　）。　ABCD

A.他激励磁  B.并激励磁C.串激励磁  D.复激励磁

27.负载时直流电机的气隙磁场包括（　　）。　ABCD

A.定子绕组电流产生的主磁场；	B. 定子绕组电流产生的漏磁场；

C.电枢绕组电流产生漏磁场；		D. 电枢绕组电流产生电枢反应磁场。

28.不属于电动汽车优点的是（ 　  ）。　CD

A.噪声小       B.无污染        C.续航能力强   D.价格便宜

29.属于电动汽车能源系统要求的是（  　 ）。　ABC

A.高的比能量和能量密度	　B.高的比功率和功率密度

C.寿命长　　　            D.自放率小

30.低压电器常用的灭弧方法有哪些（　　）。　ABCD

A.磁吹灭弧　B.电动力灭弧    C.金属栅片灭弧　　　D.灭弧罩灭弧

31.电弧的危害有以下（　　）方面。　ABCD

A.使触头灼烧                   B.延长分断电路时间

C.降低电器寿命和可靠性         D.使触头熔焊不能断开

32.继电器与接触器的区别有哪些（　　）。　AB

A.接触器触头有主.辅助触头之分，而继电器没有

B.继电器触头数目一般多于交流接触器

C.接触器有短路环而继电器没有

D.没有区别

33.常用的短路保护电器是（　　）。　BD

A.热继电器  B.熔断器 C.接触器   D.低压断路器

34.传统汽车电器设备的特点是（　　）。　CD

A.12V          B.24V         C.低压电        D.直流电

35.当电动机发生下列情况之一，应立即断开电源。（　　）。　ABCD

A.发生人身事故时。                    B.所带设备损坏到危险程度时。

C.电动机出现绝缘烧焦气味，冒烟火等。  D.出现强烈振动。

36.电动机内部冒火或冒烟的原因是：（　　）。　ABC

A.电枢绕组有短路。

B.电动机内部各引线的连接点不紧密或有短路.接地。

C.鼠笼式两极电动机在启动时，由于启动时间较长，启动电流较大，转子绕组中感应电压较高，因而鼠笼与铁芯之间产生微小的火花，启动完毕后，火花也就消失了。

37.电动机有不正常的振动和响声的原因可能是：（　　）。　ACD

A.电动机的基础不平或地脚螺丝松动电动机安装得不好。

B.滚动轴承的电动机轴颈轴承的间隙过小或过大。

C.滚动轴承装配不良或滚动轴承有缺陷。

D.电动机的转子和轴上所有的皮带轮.飞轮.齿轮等平衡不好。

38.直流电动机的调速可采用以下方式：（　　）。　ABC

A.调节电枢电压.磁通            B.串在电枢回路内的电阻

C.改变励磁电流

39.电力电子器件的特征是（　　）。　BCD

A.质量大  B.工作电流大   C. 自身耗散功率大   D.耐压高

40.直流电动机的电磁制动有：（　　）。　ABC

A.能耗制动		B.反接制动		C.回馈制动		D.电阻制动

41.影响电池成本的因素有（     ）。 ACD

A.材料    B.颜色    C.制作方法   D.生产规模

42.电池充电通常应完成以下功能（    ）。 BCD

A.提高电池温度    B.回复电池额定容量    C.消除电池使用不良后果    D.客服电池自放电

43.常规充电方法包括（    ）。 BCD

A.恒时充电法   B.恒流充电法   C.恒压充电法   D.阶段充电法

44.快速充电方法包括（    ）。 ABCD

A.脉冲式充电 B.ReflexTM快速充电 C.变电流间歇充电D.变电压间歇充电

45.动力电池最重要的特点就是（     ）。 CD

A.高电压   B.高质量   C.高功率   D.高能量

46.鼠笼式三相异步电机的主要降压启动方式是（  ）。 BCD

A.弱磁启动 B.自耦变压器启动C.定子绕组串电阻启动  D.星-角启动

47.低压电器的发展趋势是（  ）。 ABCD

A.智能化   B.电子化 C.产品模块化、组合化  D.产品质量和可靠性提高

48.交流发电机按其结构不同可分为（  ）。  ABD

A.普通式           B.整体式        C.分离式       D.无刷式

49.根据换流方式，逆变电路分为（  ）逆变电路。 BCD

A.电压换流型   B.负载换流型   C.脉冲换流型    D.自换流型

50.一个整流电路在实际应用时，应满足下述基本的技术要求（  ）。 ABCD

A.整流电压的可调范围大，输出直流电压脉动要小；

B.器件导电时间尽可能长，承受正反向电压较低；

C.变压器利用率较高，尽量防止直流磁化；

D.交流电源功率因数高，谐波电流小。

51．剩余电流保护装置主要用于（　）。AD

A.防止人身触电事故 　　 B.防止供电中断 　　 C.减少线路损耗 　　 D.防止漏电火灾事故

52.下列电源中可用做安全电源的是（　）。BCD

A．自耦变压器 B．独立供电的柴油发电机C．蓄电池 D．安全隔离变压器

53.下列电源可作为应急电源的有（　）。ABCD

A.独立于正常电源的发电机B．供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路　　 C．蓄电池 　　          D．干电池

54.e5车型底盘系统结构有哪些特点（       ）ABCD

A.前麦弗逊独立悬架、后三连杆独立悬架，（后控制臂可以调节后轮前束）

B.REPS转向助力系统  C.集成钳式电子手刹  D.电子真空泵制动助力系统

55.e5动力电池包内部哪个电池模组内部有接触器（   ）AC

A.1、13号模组   B.2、4号模组  C.6、10号模组  D.8、12号模组

56.e5高压电控总成内部集成哪几个零部件（    ） ABCDE

A.VTOG     B.DC-DC    C.漏电传感器   D.高压配电箱   E.车载充电器

57.e5车型OK灯不亮时，需检查哪些方面  （    ）ABCD

A.检查动力电池包把内部接触器是否能够吸合，检查电池包内部电池组是否串联起来，电池包是否能够测量到600V以上的电压；

B.检查电池管理器至动力电池包之间的接触器控制器线路；

C.检查电池管理器是否存在漏电、碰撞、高压互锁、CAN通讯等故障；

D.检查高压电控总成内部的预充接触器和主接触器包括其低压控制线路。

58.导致高压电控总成内部VTOG控制器高温报警的因素有哪些（    ）ABCD

A.电子水泵不工作    B.风扇不工作   C.冷却液不足      D.VTOG故障

59.e5车型充电系统包含哪些零部件（    ）ABCD

A.交、直流充电口 B.高压电控总成  C.动力电池包总成  D.电池管理器

60.e5空调系统有哪些特点（    ）ABCD

A.电动压缩机制冷    B.PTC制热     C.R410A冷媒     D.电子膨胀阀

（六）高职组-判断题库

1.锂离子电池是常用的电动汽车用动力电池。　Ｙ

2.镍氢电池的缺点在于有毒、价高、高温充电性差。　Ｎ

3.铅酸蓄电池的比能量要比锂电池高很多。　Ｎ

4.电解液的温度在10~35℃范围内每升高或降低10℃时，蓄电池的容量相应增加或减小8%~10%。　Ｙ

5.导体的内阻与电流的大小有关。　Ｎ

6.电解液的浓度、温度和量对蓄电池的使用寿命的不受影响。　Ｎ

7.蓄电池在使用中每50次充放循环要进行一次恢复容量充电，然后按5h放电率进行放电。　Ｙ

8.导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。　Ｙ

9.导体在磁场中做切割磁力线运动或导体周围磁场发生变化时，导体上就会产生感应电动势。　Ｙ

10．磁场的弱强与导体通过的电流的大小无关，电流越大，磁场越强。　Ｎ

11.电池的开路电压取决于电池的结构和尺寸大小。　Ｎ

12．电池是一种把化学反应所释放的能量直接转变成交流电能的装置。　Ｎ

13．正极活性物质具有较高的电极电位，在电池工作时进行氧化反应或阳极过程。　Ｎ

14．电动汽车的总质量越大，消耗的功率和能量越小，他们之间呈线性关系。　N

15．生产电动汽车只可以采用改装这种办法。　N

16．电池的实际容量与放电电流密切相关，大电流放电时电池实际放出的电量常高于额定容量。　Ｎ

17．对于特点的电池而言其内阻是一个固定不变的数值。　Ｎ

18．电池的容量越大，其能量就越大。　Ｎ

19．电池能量大不能说明其能量密度一定大。　Ｙ

20．由于活性物质不可能完全被利用，电池的工作电压总是小于电动势，所以电池的理论能量总是小于实际能量。　Ｙ

21.电动机的热继电器是切断短路电流的装置，熔断器是切断过负荷电流的装置。　Ｎ

22.右手法则又称为电动机定则，左手定则又称为发电机定则。　Ｎ

23.三相异步电动机按转子构造可分为鼠笼式和绕线式两种。　Ｙ

24.交流电流的大小和方向都不随时间变化。　Ｎ

25.三相电路总功率等于任意两相功率之和。　Ｎ

26.直流电机的绕组是电磁能量与机械能量转换的主要部件。　Ｙ

27.交流电10毫安和直流电50毫安为人体的安全电流。　Ｙ

28.电动机检修时，禁止用手锤对电动机的端盖等物件进行敲打。　Ｙ

29.电动机是将机械能转化为电能的设备。　Ｎ

30.三相交流异步电动机的旋转方向是由电源的相序决定的。　Ｙ

31.三相交流异步电动机的温升随负载变化而变化。　Ｙ

32.位置传感器是直流无刷电动机的主要组成部分之一。　Ｙ

33.电源总是向外输出功率的。                                N

34.交流调压电路是既改变频率，又改变输出电压的幅值的电路。  N

35.交流调压电路是维持频率不变，只改变输出电压的幅值的电路。  Y

36.在蓄电池和蓄电池混合动力中，一种蓄电池具有高比能量，另一种蓄电池具有高比功率。　Y

37.燃料电池虽然被公认为市目前电动汽车最重要的能源之一，但是它依然不能从根本上解决电动汽车续驶里程短的问题。　N

38.燃油汽车与电动汽车的主要区别在于它们的转向系统不同。　N

39.电动汽车系统可分为电力驱动子系统和辅助控制子系统这两个子系统。　N

40.当电动汽车制动是，再生制动的动能被电源吸收，此时功率流的方向是正向的。　N

41.对于新能源车，动力电池包内如果出现单节电池电压过低会导致能量无法回馈。N

42.比亚迪新能源车型，如仪表提示“请检查充电系统",表明220V充电系统存在异常。N

43.漏电故障，系统无法检测具体哪个模块或负载引起的漏电。Y

44.高压配电箱内部含有各接触器，通过这些接触器的吸合和断开可实现动力电池包是否与负载接通，其中接触器的吸合与断开主要由电池管理控制器控制。Y

45.e5在更换高压电控总成时需要对其进行防盗编程和系统参数标定。Y

46.e5在整车退电后，动力电池包的正负极柱之间还是有高压电的。N

47.e5车型采用REPS转向系统，仍然需要添加转向油液。N

安全防护操作考核题库

- 中职组-单选题库

1. 为保证电气检修工作的安全，判断设备有无带电应（  ）。

A.以设备已断开的信号为设备有无带电的依据

B.以设备电压表有无指示为依据

C.以设备指示灯为依据，绿灯表示设备未带电

D.通过验电来确定设备有无带电

2. 以下绝缘安全用具中属于辅助安全用具的是（  ）。

A.绝缘手套　　B.验电器　　C.绝缘夹钳　　D.绝缘棒

3.带电灭火时，不能选用（  ）来灭火。　C

A.1211灭火器　　B.二氧化碳灭火器　　C.水　　D.干粉灭火器

4.为保证电气检修工作的安全，判断设备有无带电应（  ）。　D

A.以设备已断开的信号为设备有无带电的依据

B.以设备电压表有无指示为依据

C.以设备指示灯为依据，绿灯表示设备未带电

D.通过验电来确定设备有无带电

5以下绝缘安全用具中属于辅助安全用具的是（  ）。　A

A.绝缘手套　　B.验电器　　C.绝缘夹钳　　D.绝缘棒

6.带电灭火时，不能选用（  ）来灭火。　C

A.1211灭火器　　B.二氧化碳灭火器　　C.水　　D.干粉灭火器

7.经过人体的电流达到大约（     ）时，被认为是“致命值”。C

A.10mA		B.50mA		C.80mA		D.100mA

8.体内通过的电流达到大约（     ）时，到达了导出电流的极限，人体开始收缩，电流的直流时间也相应增加。A

A.10mA		B.20mA		C.30mA		D.40mA

9.人体内部电阻中的手臂内阻大约为（     ）欧姆。 C

A.100	B.200		C.500		D.1000

10.下列不属于电击电气事故后果的是（     ）。 D

A.化学效应		B.热效应		C.电击效应		D.辐射效应

11.援救电气事故中受伤人员时，你应该放在第一位考虑的问题是（     ）。B

A.受伤人员的安全  B.自身的安全  C.设备的安全  D.电气事故的原因

12.电击电气事故发生后，若如果事故受害者没有反应，不应采取的急救措施的是（    ）。 A

A.搬动事故受害者     B.确定受害者是否有生命迹象    C.呼叫急救医生    D.进行人工呼吸

13.下列不属于蓄电池事故的急救措施是（     ）。 A

A.如果发生皮肤接触用纸巾擦拭   B.如果吸入了气体，必须马上呼吸大量新鲜空气   C.如果接触到眼睛，用大量清水冲洗    D.寻求医疗救助

14.绝缘检测时使用的测量电压一般为（    ）直流电压。 C

A.100-200V    B.200-500V    C.500-1000V    D.1000-2000V

15.安全技术防范系统独立接地时对地电阻值应不大于（    ）。D

A. 1Ω；   B. 2Ω；   C. 3Ω；   D. 4Ω

16.安全技术防范最高防别是（    ）。 A

A.一级    B.二级    C.三级    D.四级

17.（    ）指直接危及到设备安全运行，随时可能导致事故发生或危及人身安全的缺陷。C

A.一般缺陷	B.严重缺陷	C.危急缺陷	D.超级缺陷

18.具备纯电动、混合动力对应车型维修资质的作业人员，一般不操作以下内容（   ）。 D

A.常规保养作业   B.非高压部分检测、维修   C.高压回路检测、维修	D.高压电池单体检测、维修

19.高压元件不包括以下哪个元件（   ）。 A

A.霍尔元件   B.动力动力电池   C.高压配电箱   D.驱动电机控制器总成

20.以下不属于个人安全防护用品的是（   ）。 D

A.绝缘鞋   B.绝缘手套   C.防护眼镜   D.护腿板

21.从防护角度来看，以下不属于充电桩必须要具备的保护是（  ）。 B

A.过欠压保护   B.电磁辐射保护   C.防雷保护   D.漏电保护

22.安全带是（    ）。 B

A.主动安全   B.被动安全   C.综合安全   D.法规安全

23.发现有人触电时，首先应立即切断电源，使触电者脱离电源并进行急救，如触电者处于高处，还要有（   ）措施，以免造成二次伤害。B

A.防滑		B.防坠落	C.防碰伤	D.防窒息

24.如果作业过程中有人触电，触电者呼吸和心跳均已停止，最有效的做法是：应立即（    ）。 A

A.电话联系医护人员，等待医护人员赶到现场急救	B.采用心肺复苏法进行急救C.口对口进行人工呼吸	 D.搬运触电者到通风处

25.（   ）不属于动力电池解液漏液的判定方法。D

A.大量漏液肉眼可以看到    B.少量漏液部位潮湿或留下乳白状斑迹    C.闻到刺激性气味代表漏液    D.用手感知动力电池外壳的表面

26.常规情况，当人体不慎接触泄露液时，应立即用大量水冲洗（    ）分钟。 B

A.1-2    B.5-10    C.10-15    D.15-20

27.在进行人工呼吸的同时应胸外按压，每分钟挤大约挤压（    ）次，每次挤压深度大约为5厘米。 C

A.10    B.50    C.100   D.150

28.事件及事故分析会的主要目的是寻找其（    ），并制定针对措施，杜绝同类事件再次发生。B

A.直接原因	B.根本原因	C.间接原因	D.次要原因

29.要减少事故，光具有安全意识是不够的，还要求员工具有本专业较全面的（   ）。A

A.安全生产技术	B.工艺操作技术	C.设备使用技术	D.领导能力

30.遵守安全规章制度不能由个人的好恶而取舍，而必须（    ），强制执行。B

A.按时遵守	B.人人遵守	C.经常遵守	D.只要安全工作人员遵守

31.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（   ）个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。B

A.半	 B.1 	C.2 	D.3

32.下列属于辅助绝缘安全用具的是（    ）。D

A.高压验电器	B.绝缘夹钳	C.绝缘杆	D.绝缘台

33.电流对人体伤害的形式可分为电击和（    ）两类。A

A.电伤	B.触电	C.电源	D.灼伤

34.研究表明人体感知电流大约为（    ）。A

A.1mA	B.2mA	C.5mA	D.10mA

35.下列属于辅助绝缘安全用具的是（    ）。D

A.高压验电器	B.绝缘夹钳	C.绝缘杆	D.绝缘台

36.当纯电动车发生火灾，最有效的灭火方式是采用（    ）来进行灭火。A

A.大量水	B.大量沙	C.干冰灭火器	D.干粉灭火器

37.故障车维修时，绝对不可以破坏或拆除（    ），否则可能会导致严重的电烧伤、休克或触电。D

A.整车控制器	B.驱动电机皮带	C.高压电池检修开关	D.高压电池盖

38.（    ）不属于电动汽车常见危险。C

A.碰触高压电	B.高温蒸汽烫伤	C.辐射	D.火灾

39.一般认为（    ）Hz的交流电对人最危险。B

A.20-40	B.40-60	C.60-80	D.80-100

40.电流通过头部可使人昏迷；通过（    ）可能导致瘫痪。A

A.脊髓	B.心脏	C.呼吸系统	D.手

41.从人体（    ）是最危险的电流路径。D

A.手到手	B.手到脚	C.脚到脚	D.左手到胸部

42.（    ）不属于常见的触电形式。A

A.地线触电	B.两相触电	C.跨步电压触电	D.感应电压触电

43.在制定安全防范措施时，（    ）是优先的。D

A.安全防护	B.设备安全	C.电磁辐射	D.人身安全

44.一般的道路上，驾驶员应该在来车方向（    ）米以外设置警示牌。A

A.50	B.80	C.100	D.150

45.在高速路上,驾驶员应该在来车方向（    ）米以外设置警示牌。C

A.50	B.80	C.100	D.150

46.快速液压钳用于压接（    ）平方毫米的损坏高压电缆。A

A.4-70		B.5-100		C.10-150	D.20-200

47.拆卸动力蓄电池时，总是最先拆下（    ）电缆。B

A.正极     B.负极     C.搭铁     D.不确定

48.一般来讲，水位达到电动汽车轮胎的（    ）处，涉水行驶就有一定危险。 C

A.四分之一  B.三分之一  C.二分之一  D.三分之二

49.援救电气事故中受伤人员时，绝对不能（    ）。B

A.断开电源	B.触碰仍然与电压有接的人员	C.用不导电的物体将事故受害者和导电体分离	D.注意自身安全

50.新能源车型维修技师需具备以下资质：（     ）。A

A.国家认可的《特种作业操作证（电工）》	B.合格证	C.安全防护等级证书	D.行驶证

51.动力电池漏电检测判定漏电的标准是：等于或高于（    ）被认为是漏电。B

A.100Ω/V	B.500Ω/V  C.1000Ω/V	  D.2000Ω/V

52.电动汽车发生严重火势时，应第一时间（     ）。D

A.用灭火器控制火势	B.联系火警	C.第一时间逃离车辆前往下风处远离车辆	D.第一时间逃离车辆前往上风处远离车辆

53.镍氢电池的电解液的PH值大约为（     ），具有腐蚀性，损害人体组织。D

A.3.5	B.6.5	C.8.5	D.13.5

54.采用拖车绳拖车时为防止发生追尾，需要掌握好车距和车速。一般拖车绳的长度为（    ）米左右。A

A.5-10	B.8-10	C.3-8	D.10-15

55.安全防范的三种基本防范手段是：人防、物防和（    ）。D

A.心防	B.预防	C.艺防	D.技防

（二）中职组-多选题库

1.剩余电流保护装置主要用于（　）。AD

A.防止人身触电事故 　B.防止供电中断 C.减少线路损耗 D.防止漏电火灾事故

2.下列电源中可用做安全电源的是（　）。BCD

A．自耦变压器 　B．独立供电的柴油发电机　C．蓄电池 　 D．安全隔离变压器

3.下列电源可作为应急电源的有（　）。ABCD

A．独立于正常电源的发电机组 　B．供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路

C．蓄电池 　　                D．干电池

4.电击对人体的效应是由通过的电流决定的.而电流对人体的伤害程度除了与通过人体电流的强度有关之外,还与下列（　）有关。ABCD

A.电流的种类 　 B.电流的持续时间 　 C.电流的通过途径 　　　 D.人体状况

5.人体静电的危害包括（　）方面。ABD

A．人体电击及由此引起的二次事故 　　     B．引起机械设备机械故障

C．对静电敏感的电子产品的工作造成障碍　　 D．引起电气装置能耗增大

6.人体可以因为（　）等几种起电方式而呈带静电状态。ABC

A．压电 　　 B．感应 　　 C．传导 　　 D．沉降

7.绝缘的击穿使绝缘材料的绝缘性能遭到破坏，固体绝缘的击穿有（　） 等形式。BCD

A．电击穿 　　 B．热击穿 　　 C．电化学击穿 　　 D．电介质击穿

8．弧焊作业时应穿戴（　）等防护用品。ABCD

A．绝缘鞋 　　 B．手套 　　 C．工作服 　　 D．面罩

9．在下列绝缘安全用具中，属于基本安全用具的是（　）。AD

A．绝缘杆 　　 B．绝缘手套 　　 C．绝缘靴 　　 D．绝缘夹钳

10.单相异步电动机常用的启动方法有三种(  )。 ABC

A.分相启动电动机				B.电容运转电动机

C.罩极电动机					D.分相启动电动机

11.电池管理控制器BMC的功能有（    ） ABCD

A.电压监测   B.总电流监测   C.SOC计算    D.漏电报警

12.以下属于高压电器元件是（    ）ABC

A.动力电池总成   B.驱动电机   C.DC-DC   D.空调控制器

13.以下比亚迪车型中，哪些属于纯电动车（   ）CDE

A.唐   B.F3DM   C.e5    D.秦EV    E.e6

14.高压系统安全维修步骤包括（    ） ABCD

A.切断车辆低压电源(将点火钥匙打在OFF档或者断开低压电池负极)，等待5分钟；

B.拔下维修开关（如有）并存放在规定的地方；

C.铺、戴好绝缘设备；

D.在检修时做好高压系统零部件的绝缘防护处理。

15.以下哪些项属于比亚迪新能源车型的高压安全防护设计（     ）ABC

A.高压互锁  B.开盖检测  C.主、被动泄放    D.制动防

（三）中职组-判断题库

1.25 V以上的交流电、60 V以上的直流电都具有危险性。Y

2.直流电压比交流电压更危险。N

3.援救电气事故中受伤人员时，自身的安全是第一位的。Y

4.比亚迪新能源车中，动力电池连至电源管理器都采用绿色电压采样线束。N

5.使用万用表测量高压时，需注意选择正确量程，检测用万用表精度不低于0.5级。Y

6.经过人体的电流到达大约100mA时，被认为是“致命值”。N

7.直流输出侧检测量程选择需要大于被测车型动力电池总电压DC档位。Y

8.充电设备交流输入检测需要选择交流量程大于220VAC。N

9.更换高压元器件及线束插接件需对断开插接件进行绝缘密封防护。Y

10.动力电池抬上、抬下必须采用称重等级高于动力电池总重1倍的叉车。N

11.车身钣金校正过程中不需将动力电池或高压元件拆掉安全存储再进行校正。N

12.常规情况当人体不慎接触泄露电池漏液时，应立即用大量水冲洗10～15分钟。Y

13.绝缘设备及安全防护设备每次使用前都需检测有无破损、金属穿刺等受损情况。Y

14.新能源车型维修技师可以不具备国家认可的《特种作业操作证（电工）》。 N

15.比亚迪新能源车中，整车红色线束均为高压线。  N

16.带电检修时严禁负载带电工作时断高压插接件，否则可能导致人员受到伤害及损伤车辆。  Y

17.车载充电器应该尽可能做得体积小、质量轻，以减小充电器对续驶里程的不良影响。  Y

18.发现有人触电应立即对触电人进行抢救，如高空作业，抢救时必须注意防止高空坠落。 Y

19.测量电流时，应将电流表并联在被测电路中。 N

20. e5车型的安全防护设备：绝缘手套、绝缘脚垫、绝缘胶鞋耐压等级要求大于1000V。Y

21. e5车型，VTOG集成在高压电控总成内部，主要控制高压交、直流电双向逆变，驱动电机运转，实现充、放电功能。Y

22. e5车型上电到OK档，且当前档位处于N档，此时不需要踩刹车踏板即可以挂上D档/R档，所以在维修操作中一定要注意，否则可能造成不必要的损失。Y

23.对于新能源车，动力电池包内如果出现单节电池电压过低会导致能量无法回馈。N

24.车辆报漏电故障时，若可以继续行驶，可不用必须到店检修。 N

25.高压配电箱既是一个高压零部件，同时还是高压系统的一个控制单元。N

26.e5车型的电池管理器本身不是高压零部件，属于高压系统的一个控制单元。Y

27.北方冬季早上凉车时回馈功率小甚至没有回馈,主要是由于电池温度低导致限制回馈。Y

28.车辆发生碰撞事故时，气囊ECU发出碰撞信号给BMS，控制整车高压断电。Y

29.e5在更换高压电控总成时需要对其进行防盗编程和系统参数标定。Y

30.e5在整车退电后，动力电池包的正负极柱之间还是有高压电的。N

31.e5车型采用REPS转向系统，仍然需要添加转向油液。N

（四）高职组-单选题库

1.在德国允许的最大接触电压（根据VDE的标准）是50V交流电以及（     ）直流电。 D

A.24V		B.36V		C.72V		D.120V

2.经过人体的电流达到大约（     ）时，被认为是“致命值”。C

A.10mA		B.50mA		C.80mA		D.100mA

3.体内通过的电流达到大约（     ）时，到达了导出电流的极限，人体开始收缩，电流的直流时间也相应增加。A

A.10mA		B.20mA		C.30mA		D.40mA

4.人体内部电阻中的手臂内阻大约为（     ）欧姆。 C

A.100	B.200		C.500		D.1000

5.下列不属于电击电气事故后果的是（     ）。 D

A.化学效应		B.热效应		C.电击效应		D.辐射效应

6.援救电气事故中受伤人员时，你应该放在第一位考虑的问题是（     ）。B

A.受伤人员的安全  B.自身的安全  C.设备的安全  D.电气事故的原因

7.电击电气事故发生后，若如果事故受害者没有反应，不应采取的急救措施的是（    ）。 A

A.搬动事故受害者 B.确定受害者是否有生命迹象 C.呼叫急救医生 D.进行人工呼吸

8.下列不属于蓄电池事故的急救措施是（     ）。 A

A.如果发生皮肤接触用纸巾擦拭   B.如果吸入了气体，必须马上呼吸大量新鲜空气

C.如果接触到眼睛，用大量清水冲洗    D.寻求医疗救助

9.绝缘检测时使用的测量电压一般为（    ）直流电压。 C

A.100-200V    B.200-500V    C.500-1000V    D.1000-2000V

10.安全技术防范系统独立接地时对地电阻值应不大于（    ）。D

A. 1Ω；   B. 2Ω；   C. 3Ω；   D. 4Ω

11.安全技术防范最高防别是（    ）。 A

A.一级    B.二级    C.三级    D.四级

12.（    ）指直接危及到设备安全运行，随时可能导致事故发生或危及人身安全的缺陷。C

A.一般缺陷	B.严重缺陷	C.危急缺陷	D.超级缺陷

13.具备纯电动、混合动力对应车型维修资质的作业人员，一般不操作以下内容（   ）。 D

A.常规保养作业   B.非高压部分检测、维修   C.高压回路检测、维修	D.高压电池单体检测、维修

14.高压元件不包括以下哪个元件（   ）。 A

A.霍尔元件   B.动力动力电池   C.高压配电箱   D.驱动电机控制器总成

15.以下不属于个人安全防护用品的是（   ）。 D

A.绝缘鞋   B.绝缘手套   C.防护眼镜   D.护腿板

16.从防护角度来看，以下不属于充电桩必须要具备的保护是（  ）。 B

A.过欠压保护   B.电磁辐射保护   C.防雷保护   D.漏电保护

17.安全带是（    ）。 B

A.主动安全   B.被动安全   C.综合安全   D.法规安全

18.（    ）是中国的技术安全法规体系。 D

A.FMVSS   B.ECE/EEC   C.JIS/JASO   D.GB

19.（    ）是美国的技术安全法规体系。 A

A.FMVSS   B.ECE/EEC   C.JIS/JASO   D.GB

20.（    ）不属于汽车碰撞的形式。 B

A.正面碰撞   B.直接碰撞   C.侧面碰撞   D.翻车事故

21.发现有人触电时，首先应立即切断电源，使触电者脱离电源并进行急救，如触电者处于高处，还要有（   ）措施，以免造成二次伤害。B

A.防滑		B.防坠落	C.防碰伤	D.防窒息

22.如果作业过程中有人触电，触电者呼吸和心跳均已停止，最有效的做法是：应立即（    ）。 A

A.电话联系医护人员，等待医护人员赶到现场急救	B.采用心肺复苏法进行急救

C.口对口进行人工呼吸                         	D.搬运触电者到通风处

23.（   ）不属于动力电池解液漏液的判定方法。D

A.大量漏液肉眼可以看到      B.少量漏液部位潮湿或留下乳白状斑迹

C.闻到刺激性气味代表漏液    D.用手感知动力电池外壳的表面

24.常规情况，当人体不慎接触泄露液时，应立即用大量水冲洗（    ）分钟。 B

A.1-2    B.5-10    C.10-15    D.15-20

25.在进行人工呼吸的同时应胸外按压，每分钟挤大约挤压（    ）次，每次挤压深度大约为5厘米。 C

A.10    B.50    C.100   D.150

26.事件及事故分析会的主要目的是寻找其（    ），并制定针对措施，杜绝同类事件再次发生。B

A.直接原因	B.根本原因	C.间接原因	D.次要原因

27.要减少事故，光具有安全意识是不够的，还要求员工具有本专业较全面的（   ）。A

A.安全生产技术	B.工艺操作技术	C.设备使用技术	D.领导能力

28.遵守安全规章制度不能由个人的好恶而取舍，而必须（    ），强制执行。B

A.按时遵守	B.人人遵守	C.经常遵守	D.只要安全工作人员遵守

29.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（   ）个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。B

A.半	B.1	C.2	D.3

30.下列属于辅助绝缘安全用具的是（    ）。D

A.高压验电器	B.绝缘夹钳	C.绝缘杆	D.绝缘台

31.电流对人体伤害的形式可分为电击和（    ）两类。A

A.电伤	B.触电	C.电源	D.灼伤

32.研究表明人体感知电流大约为（    ）。A

A.1mA	B.2mA	C.5mA	D.10mA

33.下列属于辅助绝缘安全用具的是（    ）。D

A.高压验电器	B.绝缘夹钳	C.绝缘杆	D.绝缘台

34.当纯电动车发生火灾，最有效的灭火方式是采用（    ）来进行灭火。A

A.大量水	B.大量沙	C.干冰灭火器	D.干粉灭火器

35.故障车维修时，绝对不可以破坏或拆除（    ），否则可能会导致严重的电烧伤、休克或触电。D

A.整车控制器	B.驱动电机皮带	C.高压电池检修开关	D.高压电池盖

36.（    ）不属于电动汽车常见危险。C

A.碰触高压电	B.高温蒸汽烫伤	C.辐射	D.火灾

37.更换轮胎时，应（      ）。D

A.先使用千斤顶把车顶起来，再将螺母松开	B.先使用千斤顶把车顶起来，再将轮胎换上	C.先将螺母完全松开，再使用千斤顶把车顶起来	D.先将螺母松开一些，再使用千斤顶把车顶起来

38.备胎不能超过（    ）,一定要放在非驱动轮上。B

A.60km/h	B.80km/h	C.100km/h	D.120km/h

39.一般情况下，电池开路电压要（     ）电动势。 A

A.小于     B.大于     C.等于     D.不确定

40.电压表应（  ）在被测回路中。 B

A.串联  B.并联  C.串并联均可接  D.无法确定

41.一般认为（    ）Hz的交流电对人最危险。B

A.20-40	B.40-60	C.60-80	D.80-100

42.电流通过头部可使人昏迷；通过（    ）可能导致瘫痪。A

A.脊髓	B.心脏	C.呼吸系统	D.手

43.从人体（    ）是最危险的电流路径。D

A.手到手	B.手到脚	C.脚到脚	D.左手到胸部

44.（    ）不属于常见的触电形式。A

A.地线触电	B.两相触电	C.跨步电压触电	D.感应电压触电

45.在制定安全防范措施时，（    ）是优先的。D

A.安全防护	B.设备安全	C.电磁辐射	D.人身安全

46.一般的道路上，驾驶员应该在来车方向（    ）米以外设置警示牌。A

A.50	B.80	C.100	D.150

47.在高速路上,驾驶员应该在来车方向（    ）米以外设置警示牌。C

A.50	B.80	C.100	D.150

48.快速液压钳用于压接（    ）平方毫米的损坏高压电缆。A

A.4-70		B.5-100		C.10-150	D.20-200

49.拆卸动力蓄电池时，总是最先拆下（    ）电缆。B

A.正极     B.负极     C.搭铁     D.不确定

50.一般来讲，水位达到电动汽车轮胎的（    ）处，涉水行驶就有一定危险。 C

A.四分之一  B.三分之一  C.二分之一  D.三分之二

51.援救电气事故中受伤人员时，绝对不能（    ）。B

A.断开电源	B.触碰仍然与电压有接的人员	C.用不导电的物体将事故受害者和导电体分离	D.注意自身安全

52.新能源车型维修技师需具备以下资质：（     ）。A

A.国家认可的《特种作业操作证（电工）》	B.合格证	C.安全防护等级证书	D.行驶证

53.动力电池漏电检测判定漏电的标准是：等于或高于（    ）被认为是漏电。B

A.100Ω/V	B.500Ω/V	C.1000Ω/V	D.2000Ω/V

54.电动汽车发生严重火势时，应第一时间（     ）。D

A.用灭火器控制火势	B.联系火警	C.第一时间逃离车辆前往下风处远离车辆	D.第一时间逃离车辆前往上风处远离车辆

55.镍氢电池的电解液的PH值大约为（     ），具有腐蚀性，损害人体组织。D

A.3.5	B.6.5	C.8.5	D.13.5

56.采用拖车绳拖车时为防止发生追尾，需要掌握好车距和车速。一般拖车绳的长度为（    ）米左右。A

A.5-10	B.8-10	C.3-8	D.10-15

57.安全防范的三种基本防范手段是：人防、物防和（    ）。D

A.心防	B.预防	C.艺防	D.技防

58.在设备检修、调试过程中最常用的仪表是（     ）。A

A.万用表	B.CAN分析仪		C.解码仪	D.功率计

59.在高速上发生事故后，若车辆能移动，应将车停在（    ）。C

A.超车道     B.行车道     C.应急道     D.慢车道

（五）高职组-多选题库

1．电击对人体的效应是由通过的电流决定的.而电流对人体的伤害程度除了与通过人体电流的强度有关之外,还与下列（　）有关。ABCD

A．电流的种类 　B．电流的持续时间 　C．电流的通过途径 　 D．人体状况

2．人体静电的危害包括（　）方面。ABD

A．人体电击及由此引起的二次事故 　　      B．引起机械设备机械故障

C．对静电敏感的电子产品的工作造成障碍　　 D．引起电气装置能耗增大

3．人体可以因为（　）等几种起电方式而呈带静电状态。ABC

A．压电 　　 B．感应 　　 C．传导 　　 D．沉降

4．绝缘的击穿使绝缘材料的绝缘性能遭到破坏，固体绝缘的击穿有（　） 等形式。BCD

A．电击穿 　　 B．热击穿 　　 C．电化学击穿 　　 D．电介质击穿

5．弧焊作业时应穿戴（　）等防护用品。ABCD

A．绝缘鞋 　　 B．手套 　　 C．工作服 　　 D．面罩

6．在下列绝缘安全用具中，属于基本安全用具的是（　）。AD

A．绝缘杆 　　 B．绝缘手套 　　 C．绝缘靴 　　 D．绝缘夹钳

7.单相异步电动机常用的启动方法有三种(  )。 ABC

A.分相启动电动机	B.电容运转电动机   C.罩极电动机	D.分相启动电动机

8.电池管理控制器BMC的功能有（    ） ABCD

A、电压监测   B、总电流监测   C、SOC计算    D、漏电报警

9.以下属于高压电器元件是（    ）ABC

A、动力电池总成   B、驱动电机   C、DC-DC   D、空调控制器

10.以下比亚迪车型中，哪些属于纯电动车（   ）CDE

A、唐   B、F3DM   C、e5    D、秦EV    E、e6

11.高压系统安全维修步骤包括（    ） ABCD

A、切断车辆低压电源(将点火钥匙打在OFF档或者断开低压电池负极)，等待5分钟；B、拔下维修开关（如有）并存放在规定的地方；C、铺、戴好绝缘设备；

D、在检修时做好高压系统零部件的绝缘防护处理。

12.以下哪些项属于比亚迪新能源车型的高压安全防护设计（     ）ABC

A、高压互锁  B、开盖检测  C、主、被动泄放    D、制动防抱死

（六）高职组-判断题库

1.25 V以上的交流电、60 V以上的直流电都具有危险性。Y

2.直流电压比交流电压更危险。N

3.援救电气事故中受伤人员时，自身的安全是第一位的。Y

4.比亚迪新能源车中，动力电池连至电源管理器都采用绿色电压采样线束。N

5.使用万用表测量高压时，需注意选择正确量程，检测用万用表精度不低于0.5级。Y

6.经过人体的电流到达大约100mA时，被认为是“致命值”。N

7.直流输出侧检测量程选择需要大于被测车型动力电池总电压DC档位。Y

8.充电设备交流输入检测需要选择交流量程大于220VAC。N

9.更换高压元器件及线束插接件需对断开插接件进行绝缘密封防护。Y

10.动力电池抬上、抬下必须采用称重等级高于动力电池总重1倍的叉车。N

11.车身钣金校正过程中不需将动力电池或高压元件拆掉安全存储再进行校正。N

12.常规情况当人体不慎接触泄露电池漏液时，应立即用大量水冲洗10～15分钟。Y

13.绝缘设备及安全防护设备每次使用前都需检测有无破损、金属穿刺等受损情况。Y

14.新能源车型维修技师可以不具备国家认可的《特种作业操作证（电工）》。 N

15.比亚迪新能源车中，整车红色线束均为高压线。  N

16.带电检修时严禁负载带电工作时断高压插接件，否则可能导致人员受到伤害及损伤车辆。  Y

17.车载充电器应该尽可能做得体积小、质量轻，以减小充电器对续驶里程的不良影响。  Y

18.发现有人触电应立即对触电人进行抢救，如高空作业，抢救时必须注意防止高空坠落。Y

19.测量电流时，应将电流表并联在被测电路中。 N

20.物体按照导电的能力可分为固体.液体和气体三种。 N

21.e5车型低压铁电池有智能充电模式，电池休眠和唤醒功能。Y

22.e5车型的安全防护设备：绝缘手套、绝缘脚垫、绝缘胶鞋耐压等级要求大于1000V。Y

23.e5车型，VTOG集成在高压电控总成内部，主要控制高压交、直流电双向逆变，驱动电机运转，实现充、放电功能。Y

24.e5车型上电到OK档，且当前档位处于N档，此时不需要踩刹车踏板即可以挂上D档/R档，所以在维修操作中一定要注意，否则可能造成不必要的损失。Y

25.车辆报漏电故障时，若可以继续行驶，可不用必须到店检修。 N

26.高压配电箱既是一个高压零部件，同时还是高压系统的一个控制单元。N

27.e5车型的电池管理器本身不是高压零部件，属于高压系统的一个控制单元。Y

28.北方冬季早上凉车时回馈功率小甚至没有回馈,主要是由于电池温度低导致限制回馈。Y

29.车辆发生碰撞事故时，气囊ECU发出碰撞信号给BMS，控制整车高压断电。Y

安全防护操作考核样题

选手编号：         用时：         实操成绩：        裁判签名：

| 实际操作考核题目 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 |
| 1 | 一、识别和检测，并完成下表： 用品编号; 1; 2; 3. 用 品 名 称. 用 途 描 述. - 请检查并使用1号用品； - 请检查并使用2号用品； - 请检查并使用3号用品。 |
| 2 | 请正确检查与使用仪器仪表及工具，安全文明作业 使用仪表测量电池管理系统台架上B1+ 与B1-之间的电压。 |
| 3 | 请正确检查与使用仪器仪表及工具，安全文明作业 请使用数字电阻绝缘测试仪测量E5车辆DC+与车身、DC-与车身的绝缘电阻。 |
| 4 | 请正确检查与使用仪器仪表及工具，安全文明作业 请使手摇兆欧表测量E5车辆电机三相线圈的U端与地的绕组。 |

注意事项：

1．考核时限到，应即时停止操作，否则相应扣分。

2．未能完成作业者可按其完成工作量的比例评分，完全不懂操作者无分。

3、安全文明生产和操作事故列入评分表中的评分项目。

实际操作考核样题（中职组）

选手编号：         用时：         实操成绩：        裁判签名：

| 一、电池性能及故障检测 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 作业记录 |
| 1 | 动力电池故障 | 诊断结果： 题目1; 题目2; 题目3; 题目4; 题目5. 故障类型. 故障电池箱号. 故障电池箱内编号. 故障电池电压. 电池组与车身的电阻值. 故障电池温度. |
|  | 请在电池管理系统台架上答题，填写故障电池号及故障原因 故障种类：过压、过温、欠压、过放、漏电 仅需测量特定故障相关指标 |  |
| 2 |  |  |
| 以下所有比赛项目（项目二～项目四），请在比亚迪E5车辆上进行检测，并答题于答题表上。 |  |  |
| 二、E5车辆驱动系统检测 |  |  |
| 序号 | 项目 | 作业记录 |
| 1 | 测量DC输入电压 | 实测： V； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 2 | 断开铁电池后测量电机控制器输入端的电压 | 实测： V； |
|  |  | 是否安全： |
| 3 | 测量三相绕组对车身的绝缘值 | 实测： 1、U端对地 MΩ； 2、V端对地 MΩ； 3、W端对地 MΩ； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 4 | 测量电机旋变线圈电阻阻值 | 实测： 1、励磁正与励磁负之间阻值 Ω； 2、余弦正与余弦负之间阻值 Ω； 3、正弦正与正弦负之间阻值 Ω； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 三、E5整车无电故障诊断 |  |  |
| 1 | 故障现象 |  |
| 2 | 可能原因 |  |
| 3 | 检测过程 |  |
| 4 | 故障点确认 |  |
| 5 | 故障排除步骤 |  |
| 四、E5车辆铁电池唤醒功能检测 |  |  |
| 序号 | 项目 | 作业记录 |
| 1 | 测量蓄电池正负极柱的电压 | 实测： V； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 2 | 进行铁电池唤醒动作 |  |

实际操作考核样题（高职组）

选手编号：         用时：         实操成绩：        裁判签名：

| 一、电池性能及故障检测故障检测 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 作业记录 |
| 1 | 动力电池故障 | 诊断结果： 题目1; 题目2; 题目3; 题目4; 题目5. 故障类型. 故障电池箱号. 故障电池箱内编号. 故障电池电压. 电池组与车身的电阻值. 故障电池温度. |
| 2 | 请在电池管理系统台架上答题，填写故障电池号及故障原因 故障种类：过压、过温、欠压、过放、漏电 仅需测量特定故障相关指标 |  |
| 以下所有比赛项目（项目二～项目五），请在比亚迪E5车辆上进行检测，并答题于答题表上。 |  |  |
| 二、E5车辆驱动系统检测 |  |  |
| 序号 | 项目 | 作业记录 |
| 1 | 测量DC输入电压 | 实测： V； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 2 | 断开铁电池后测量电机控制器输入端的电压 | 实测： V； |
|  |  | 是否安全： |
| 3 | 测量三相绕组对车身的绝缘值 | 实测： 1、U端对地 MΩ； 2、V端对地 MΩ； 3、W端对地 MΩ； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 4 | 测量电机旋变线圈电阻阻值 | 实测： 1、励磁正与励磁负之间阻值 Ω； 2、余弦正与余弦负之间阻值 Ω； 3、正弦正与正弦负之间阻值 Ω； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 三、E5整车无电故障诊断 |  |  |
| 1 | 故障现象 |  |
| 2 | 可能原因 |  |
| 3 | 检测过程 |  |
| 4 | 故障点确认 |  |
| 5 | 故障排除步骤 |  |
| 四、E5车辆DC-DC检测 |  |  |
| 序号 | 项目 | 作业记录 |
| 1 | 测量DC输入电压 | 实测： V； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 2 | 测量CAN线端子 | 实测： 1、CAN-H Ω； 2、CAN-L Ω； |
|  |  | 检测结果判断： |
| 五、E5车辆高压互锁故障诊断 |  |  |
| 1 | 故障现象 |  |
| 2 | 可能原因 |  |
| 3 | 检测过程 |  |
| 4 | 故障点确认 |  |
| 5 | 故障排除步骤 |  |