2019年度机械行业职业教育技能大赛

“精雕杯”五轴数控加工技术赛项

比

赛

任

务

书

(教师组样题)

注意事项

1.比赛时间180分钟。

2.发出比赛结束指令时，选手应立即停止操作，并按任务书要求提交赛件及相关文件，经裁判允许后，方可离开赛场。

3.选手在任务书及提交资料上不得填写与姓名或身份有关的信息，否则成绩无效。

4.选手进入赛场不准携带移动存储器材，不准携带手机等通讯工具，不准携带任何与比赛相关的资料、物品等，违者取消竞赛资格。

5.选手在比赛过程中，文件及时保存。

6.比赛过程中，由选手操作失误造成的设备报警及故障，后果由选手自行承担。

7.选手在设备操作过程中如果发生严重撞击，影响设备正常运行，经裁判长确认后，取消其继续竞赛资格。

8.选手在完成工作任务过程中，如有故意损坏赛场设备及部件的，由裁判长确认后，根据部件实际价格由选手及所在单位进行相应赔偿。

9.选手扰乱赛场秩序，干扰裁判正常工作，情节严重者，经裁判长确认后，取消其继续竞赛资格。

10.比赛结束所提交的电子资料等须严格按照任务书要求进行存盘。

11.选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在竞赛的总成绩中扣除相应分值。

12.选手在比赛开始前，认真对照工具清单检查工位设备，并确认后开始比赛；选手完成任务后,配合技术人员清理并清点检具、仪表和部件，恢复现场赛位。

一、需要完成的工作任务（请在规定时间内完成如下工作任务）

1.利用大赛指定软件JDSoft_Surfmill9.0，完成叶轮零件的编程和机床模拟仿真。

2.根据标定程序及数控编程文件，利用提供的设备、工具及刀具等完成测头标定、毛坯位置找正和铣削加工。

3.通过在机测量技术完成指定要素的在机检测，并按任务书要求输出检测报告。

4.考核比赛过程中选手的工匠精神、职业素养与操作安全。

（注：测头已安装于机床刀库，测头刀号为T20）

二、具体任务及要求

任务1：数控编程与仿真（10%）

任务描述：利用大赛指定软件，根据2D图纸要求完成叶轮零件的软件自动编程，对指定部位进行机床模拟仿真，模拟路径以“元素1端盖密封槽：精加工”（示例）格式命名，将仿真结果截图保存于《任务1记录表》中，并在比赛后将《任务1记录表》拷贝至指定优盘并上交。截图文件要求：①显示模拟路径名称、NC代码；②显示机床模拟完成进度条；③显示工件、夹具体及转台。

截图文件要求清晰呈现以上三点信息（仿真结果截图效果参考《任务1记录表》中示例）

- 根据2D图纸要求进行叶轮零件的软件自动编程，工件及相应工装放于同一编程文件中，以“叶轮编程文件”格式命名，并在比赛结束后拷贝至优盘指定路径中上交。

- 完成叶轮零件部分加工程序的机床模拟仿真并将仿真结果截图保存，包括：①叶片：粗加工 (全部)； ②元素1主叶片：精加工 (全部)； ③元素2分流叶片：精加工 (全部)； ④元素3侧孔结构：侧壁精加工 (全部)； ⑤元素4叶轮流道：精加工 (全部)； ⑥元素5外轮廓：侧壁精加工 。

任务2  五轴数控加工（75%）

任务描述：根据标定程序及数控编程文件，利用提供的设备、工具及刀具等完成测头标定、毛坯位置找正和铣削加工，具体任务如下：

- 利用标准球完成测头标定，并在纸质《任务2记录表》文件中记录测头标定量数据，在比赛结束裁判签字确认后上交纸质文件。

- 运行数控加工程序，完成叶轮零件的加工，管控加工过程，保证产品表面粗糙度、结构尺寸等满足工程图纸要求。

任务3在机检测（10%）

任务描述：利用在机测量技术完成对叶轮零件指定尺寸项目的在机检测，并输出检测报告，检测报告中不允许出现与规定检测尺寸无关的数据。

完成叶轮零件工程图中尺寸编号④⑤⑥⑦⑧的在机检测，并输出“叶轮.txt”格式检测报告。

注意：

1）检测尺寸项须以统一格式命名：

例如：尺寸编号①以“尺寸编号1”格式命名；

例如：尺寸编号②“4xΦ9±0.05”尺寸项中4项尺寸均进行检测，检测尺寸统一以“尺寸编号2-1、尺寸编号2-2、尺寸编号2-3、尺寸编号2-4”格式命名。

2）比赛结束后，选手向裁判申请权限，将检测报告拷贝至优盘指定路径中上交。

任务4：职业素养与操作安全（5%）

任务描述：在整个比赛期间，选手应严格遵循职业素养要求及安全操作规范，包括安全文明比赛、符合工匠精神、尊重裁判、着装整洁、操作规范、物料摆放整齐、清理清洁、资料归档完整等。

（1）选手分工合作、工作细心细致，锲而不舍。

（2）操作设备规范、生产效率较高；

（3）正确使用工具、量具；

（4）处理废弃物符合环保要求；

（5）现场安全、文明生产。

三、本项目提供的文档和资料

提供零件2D工程图、毛坯图（纸质）、零件、毛坯及夹具3D造型文件（IGS格式）、《任务1记录表》（DOC格式），测头标定程序（TSK格式）。电子版文件通过优盘提供，原始文件目录如下：优盘：\2019年“精雕杯”五轴数控加工技术赛项（教师组样题）\

附件1：零件、毛坯、夹具3D造型（IGS格式）文件

附件2：《任务1记录表》

附件3：标定程序

四、比赛结束时当场提交的成果与资料

按比赛规定，比赛结束时，参赛队须当场提交的成果与资料：

（1）提交已清洁、清理完毕的叶轮零件；

（2）在《任务2记录表》中签字确认后，上交纸质文件；

（3）将《任务1记录表》、在机检测报告、编程文件拷贝至大赛提供的优盘，上交裁判。

最终上交的优盘中所有文件须放置于统一文件夹中，文件保存路径如下：

优盘：\HZW2019\仿真文件\《任务1记录表》；

优盘：\HZW2019\编程文件\叶轮编程文件.escam；

优盘：\HZW2019\在机检测报告\叶轮.txt

其他加工程序文件等须统一保存至以下文件夹中：

优盘：\其他文件\。