样题

模块1 — 交流异步电机的控制与保护

一、交流电机的控制方案实现

要求：依据控制方案的原理图，完成交流电机控制装置的盘面布局及接线图绘制，装配、接线，功能测试。

故障排除：盘面图参考如下。

二、交流电机的变频器调速

要求：实现ATV320变频器通讯控制。按照变频器控制原理图，完成盘面布置图及接线图绘制，安装接线，变频器参数设置及测试。

模块2 — KNX智能照明系统应用（组态编程）

要求：用ETS工具软件，建立项目、构建网络及控制编程

网络总线设备

1-1- MTN649202，2路10A开关控制模块

1-2- MTN649350，单路500W通用调光模块

1-3- MTN647091，单路日光灯调光模块（0-10V）

1-4- MTN649802，2路230V百叶窗控制模块

2-1- MTN628419/627819，键智能面板带耦合器红外

2-2- MTN630919，存在感应器带耦合器光感红外

2-3- MTN632619，M系列180度移动感应器带耦合器墙装

控制实现

1. 按键1短按，灯1全亮，灯2亮至50%，6S后，荧光灯3亮至100%，5S后灯1灭。按键2短按全灭。

2. 场景控制：

用8键面板的5-8键，调用存储于模块中的场景，实现：

| 8键面板 | 支线1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灯1 | 灯2 | 灯3 | 荧光灯 | 窗帘 |
| 按键5 | on | on | 100% | 100% | 全关 |
| 按键6 | off | off | 0% | 0% | 全开 |
| 按键7 | on | off | 80% | 20% | 半开 |
| 按键8 | off | on | 20% | 80% | 半开 |