2019年度机械行业职业教育技能大赛

“三向杯”机电一体化系统设计与装调技术赛项

竞赛规程

一、赛项名称

机电一体化系统设计与装调技术

二、赛项组别及参赛对象

（一）赛项组别

高职组、中职组

（二）参赛对象

1.高职组每个参赛队由2名选手组成，参赛选手须为2019年度全日制高职或5年制高职（4年级及以上）在籍学生，年龄须不超过25周岁，即参赛当年12月1日前不满26周岁。

2.中职组每个参赛队由2名选手组成，参赛选手须为2019年度全日制中等职业学校在籍学生，年龄不超过21周岁，即参赛当年12月1日前不满22周岁。

三、竞赛拟定时间及地点

（一）竞赛时间

2019年11月6日-2019年11月10日。

（二）竞赛地点

长春汽车工业高等专科学校（吉林省长春市东风大街9999号）。报到地点和住宿酒店等安排详见报到通知。

四、竞赛方式与内容

（一）本赛项采取团体比赛形式，分中职组和高职组；

（二）参赛队不得跨校组队，同一学校相同项目报名参赛队不超过1支；

（三）高职组每个参赛队由2名选手（设场上队长1名）和2名指导教师组成。参赛选手须为2019年度全日制高职或5年制高职（4年级及以上）在籍学生，选手年龄须不超过25周岁，即参赛当年12月1日前不满26周岁。指导教师须为本校专兼职教师。

（四）中职组每个参赛队由2名选手（设场上队长1名）和2名指导教师组成。参赛选手须为2019年度全日制中等职业学校在籍学生，年龄不超过21周岁，即参赛当年12月1日前不满22周岁。指导教师须为本校专兼职教师。

（五）2名选手在竞赛现场按照竞赛任务要求，相互配合完成竞赛任务；

（六）竞赛内容

通过比赛，重点考核选手PLC控制技术、工业机器人技术、变频控制技术、伺服控制技术、工业传感器技术、电机驱动技术、组态控制技术、工业现场网络等核心技术，同时可考核参赛选手工作效率、质量意识、安全意识、节能环保意识和规范操作等职业素养。

1.知识与技能点

赛项主要包含电路设计、气路设计、工业机器人编程与调试、可编程控制器编程与调试、触摸屏组态与调试、机械安装与调试、伺服驱动器应用调试、变频器应用调试、步进电机应用调试、传感器应用、气动元件应用、机电设备故障分析与排除、系统优化与创新。

2.竞赛时长

竞赛时间为4小时，比赛总成绩满分为100分。

3.竞赛内容的组成与比重(高职组)

（1）机电一体化设备单元的电路设计与绘图（5%）

参赛选手按工作任务书的要求，选择正确的元器件，设计、绘制机电一体化设备中的部分电路的控制原理图、接线图、气路原理图等。

（2）机电一体化设备单元的安装与调试（15%）

按工作任务书给定的机电一体化设备一个单元或多个模块的机械装配图、电气原理图、接线图及补充设计绘制的电气原理图、接线图，完成设备的机械安装、线路连接，并进行初步调试。

（3）机电一体化设备单元的编程与调试（45%）

按任务书给定的机电一体化设备的功能要求完成一个单元或多个单元的单机PLC编程、工业机器人编程、工业机器人参数与示教、伺服驱动器、变频器参数设置等，能实现局部工作单元调试运行。

（4）机电一体化设备故障检修（10%）

在机电一体化设备某个单元设置故障点，要求参赛选手正确选用检测工具，运用规范的检测方法，准确判断故障，排除故障。

（5）机电一体化设备系统编程调试与优化（15%）

按任务书的要求，完成触摸屏组态、系统网络通讯设置与编程、系统优化编程与调试，实现系统整体运行。

（6）职业素养与安全意识（10%）

考核参赛选手的安全操作规范，设施设备、工具仪器使用规范，卫生清洁习惯，穿戴规范，工作纪律，文明礼貌等表现。

4.竞赛内容的组成与比重(中职组)

（1）机电一体化设备单元的电路设计与绘图（5%）

参赛选手按工作任务书的要求，选择正确的元器件，设计、绘制机电一体化设备中的部分电路的控制原理图、接线图、气路原理图等。

（2）机电一体化设备单元的安装与调试（40%）

参赛选手按工作任务书给定的机电一体化设备一个单元或多个模块的机械装配图、电气原理图、接线图及补充设计绘制的电气原理图、接线图，完成设备的机械安装、线路连接，并进行初步调试。

（3）机电一体化设备单元的编程与调试（30%）

参赛选手按任务书给定的机电一体化设备的功能要求完成一个单元或多个单元的单机PLC编程、工业机器人编程、工业机器人参数与示教、伺服驱动器、变频器参数设置等，能实现局部工作单元调试运行。

（5）机电一体化设备系统编程调试与优化（15%）

参赛选手按任务书的要求，完成触摸屏组态、系统网络通讯设置与编程、系统优化编程与调试，实现系统整体运行。

（6）职业素养与安全意识（10%）

考核参赛选手的安全操作规范，设施设备、工具仪器使用规范，卫生清洁习惯，穿戴规范，工作纪律，文明礼貌等表现。

五、竞赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1.参赛队及参赛选手资格

高职组每个参赛队参赛选手须为2019年度全日制高职或5年制高职（4年级及以上）在籍学生，选手年龄须不超过25周岁，即参赛当年12月1日前不满26周岁。中职组每个参赛队参赛选手须为2019年度全日制中等职业学校在籍学生，年龄不超过21周岁，即参赛当年12月1日前不满22周岁。

2.人员变更

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由于开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换，补充人员需满足本赛项参赛选手资格并接受审核；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，不得补充参赛选手。

（二）熟悉场地

1.参赛队领队、指导教师、参赛选手在规定时间规定观察区内可以熟悉赛场环境和设备准备情况。

2.熟悉场地严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（三）赛场要求

1.参赛选手在比赛开始前30分钟前到达指定地点报到，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查。竞赛计时开始后，选手未到，视为自动放弃。

2.竞赛工位由抽签确定，不得擅自变更、调整。

3.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等统一计在竞赛时间内，不安排专门用时。竞赛计时工具，以赛场设置的时钟为准。

4.赛场提供竞赛组委会指定的专用设备，各参赛队可以根据竞赛需要选择使用现场提供的设备、仪器、工具，禁止携带工具、与比赛相关器件资料入场比赛。

5.比赛过程中，选手确认元件损坏，可要求更换。由更换元件的工作人员在赛场记录表的元件更换栏中填写更换元件名称、更换原因，然后工作人员签字、选手签写工位号确认。更换的元件经检测后，属非人为损坏，给予适当补时；属元件正常，不给予补时；属人为损坏的，不给予补时，且视情节适当扣分。

6.选手应遵守赛场纪律，爱护赛场设备，节约器材，保持工位整洁。有违反赛场纪律、扰乱赛场秩序、损坏赛场设备、浪费器材、污染赛场等行为，视情节轻重，经裁判长批准，适当处理。

7．参赛选手的成绩评定从职业素养与安全意识、设计与工艺连接、排除故障、调试记录与绘图、实现控制功能等方面评定成绩。违反安全操作规程，经裁判指出两次拒不改正的选手，经裁判长同意后，可取消比赛资格。

8．参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求，比赛过程中全程穿着有电工安全标识的绝缘鞋（自备），女选手在竞赛过程中需束发戴帽（自备）。

（四）成绩评定及公布

该赛项评分方法分为过程评分和结果评分两类，成绩评定过程中的所有评分材料须由相应评分裁判签字确认，更正成绩需经裁判本人、裁判长及监督组长在更正处签字。

1.过程评分

指根据参赛队伍（选手）在分步操作过程中的规范性、合理性以及完成质量等，评分裁判依据评分标准按步给分并加权汇总的评分方法。流程如下：

(1)参赛队伍（选手）按比赛要求进行操作，评分裁判对照评分表即时判分。评分裁判不得少于2人，对于专业性强、操作复杂、赛程较长的步骤，需适当增加裁判人数；

(2)两名记分员在监督人员的现场监督下，对参赛队伍（选手）的评分结果进行分步汇总并计算平均分，以所有步骤成绩的加权汇总值作为该参赛队伍（选手）的最后得分；

(3)裁判长当天提交赛位评分结果，经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认。

2.结果评分

评分裁判对参赛队伍（选手）提交的电路设计图纸、排故任务工作单、机械电气安装工艺、实现的功能进行结果评分，依据赛项评价标准判分的评分方法。流程如下：

(1)客观评分应由两名评分裁判独立评分，客观评分不一致的须在计分前及时更正；

(2)主观评分，应至少由5名评分裁判独立评分，主观评分以去掉一个最高分和一个最低分后，其余得分的算术平均值作为参赛队伍（选手）的最后得分；

(3)两名记分员在监督人员的现场监督下负责计分；

(4)裁判长在竞赛结束2小时内提交赛位（竞赛作品）评分结果，经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

六、技术规范

机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造与自动化、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、智能控制技术、自动化生产设备应用等相关专业所规定的教学内容中涉及到机械装调技术、工业机器人技术、PLC及通讯技术、触摸屏组态技术、传感器技术、步进电动机、变频电机、伺服电机、气动装置等方面的知识和技能要求。

赛项所涉及专业的岗位面向包括电气控制系统安装与调试与维护岗位，所针对的职业工种为维修电工、装配钳工、机械设备安装工等。

GB/T 6988.1-2008《电气图形符》

GB/T4728.1-2005《电气简图用图形符号》

GB/T5465.2-1996《电气设备用图形符号》

GB/T7159-1987《电气技术中的文字符号制订通则》

GB11291-1997《工业机器人安全规范》

GB50254—1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《世界技能大赛机电一体化项目技术规范》；

维修电工国家职业标准（职业编码6-07-06-05）；

工具钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-02）；

装配钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-01）；

机械设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-01）；

七、技术平台

本赛项竞赛平台采用广东三向智能科技股份有限公司提供的“SX-815Q机电一体化综合实训设备”，主要由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元和智能仓储单元组成，包括了智能装配、自动包装、自动化立体仓储及智能物流、自动检测质量控制、生产过程数据采集及控制系统等，是一个完整的智能工厂模拟装置。应用了工业机器人技术、PLC控制技术、变频控制技术、伺服控制技术、工业传感器技术、电机驱动技术等工业自动化相关技术，可实现空瓶上料、颗粒物料上料、物料分拣、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、成品分拣、机器人抓取入盒、盒盖包装、贴标、入库等智能生产全过程。

SX-815Q机电一体化项目综合实训设备

（一）技术参数

| 系统电源 |  |  | 单相三线制AC220V |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备重量 |  |  | 300kg |
| 额定电压 |  |  | AC220V ±5% |
| 额定功率 |  |  | 1.9kw |
| 环境湿度 |  |  | ≤85% |
| 设备尺寸 |  |  | 420cm×72cm×150cm(长×宽×高) |
| 工作站尺寸 |  |  | 480cm×300cm×150cm(长×宽×高) |
| 安全保护功能 |  |  | 急停按钮，漏电保护，过流保护 |
| PLC |  |  | 型号：H2U-1616MR/H2U-3624MR/H2U-2416MT/H2U-3232MT |
| 触摸屏 |  |  | 型号：TPC7062TX（7寸彩屏） |
| 伺服 系统 |  | 驱动器 | MR-JE-10A |
|  |  | 电机 | HG-KN13J-S100 |
| 变频器 |  |  | FR-D720S-0.4K-CHT |
| 步进 系统 | 驱动器 |  | YKD2305M |
|  | 电机 |  | YK42XQ47-02A |
| 工业机器人 |  |  | 6轴机器人，型号：IRB 120 ,3kg，0.58米,控制器 IRC5 |
| 平台软件 |  |  | 计算机操作系统：Win7或Win10、 PLC编程软件: AutoShop V2.93.01-中文版 机器人编程软件: RobotStudio 6 触摸屏编程软件：MCGS_嵌入版7.2 办公软件：WPS office 2016 阅读器：PDF阅读器 |

（二）结构与功能简介

主要由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元、智能仓储单元组成。各单元都具有独立的PLC控制、有独立的按钮输入与指示灯输出，既可以单元独立运行、又可以通过通信进行联机控制。

1．颗粒上料单元

上料输送皮带逐个将空瓶输送带填装输送带上；同时颗粒上料机构将料筒内的物料推出；颗粒分拣机构对颗粒物料根据颜色进行分拣；当空瓶到达填装位后，定位夹紧机构将空瓶固定；吸取机构将分拣到的颗粒物料吸取并放到空瓶内；瓶内颗料物料达到设定的数量后，定位夹紧机构松开，皮带启动，将瓶子输送到下一个工位。此单元可以设定多样化的填装方式，可依颗粒物料颜色（白色与蓝色两种）、颗粒物料数量（最多4粒）进行不同的组合，产生8种填装方式。

2．加盖拧盖单元

瓶子被输送到加盖机构后，夹盖定位夹紧机构将瓶子固定，加盖机构启动加盖程序，将盖子加到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位夹紧机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧。瓶盖分为白色和黑色两种。

3．检测分拣单元

拧盖后的瓶子经过此单元进行检测：回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测瓶子内部颗粒是否符合要求；对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别区分；拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到废品皮带上（短皮带）；拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到皮带末端，等待机器人搬运。

4.工业机器人搬运单元

A、B两个升降台存储包装盒和包装盒盖；A升降台将包装盒推向物料台上；6轴机器人将瓶子抓取放入物料台上的包装盒内；包装盒4个工位放满瓶子后，6轴机器人从B升降台上吸取盒盖，盖在包装盒上；6轴机器人根据瓶盖的颜色对盒盖上标签位进行分别贴标，贴完4个标签等待成品入仓单元入库。

8.智能仓储单元

由一个弧形立体仓库和2轴伺服堆垛机构组成，把机器人单元物料台上的包装盒体吸取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位。2×3的仓库每个仓位均安装一个检测传感器，堆垛机构水平轴为一个涡轮旋转机构，垂直机构为涡轮丝杆升降机构，均由精密伺服电机进行高精度控制。

物料配件：物料配件主要有颗粒物料（白色和蓝色两种颜色）、瓶子、瓶盖、包装盒、标签等。

物料盒与标签

瓶子与物料

（三）详细配置（单套设备）

| 序号 | 物料名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒上料单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-3624MR-XP 1个 变频器：FR-D720S-0.4K 1台 传感器：光电/光纤 7个 气 缸：单杆/双杆 5个 电磁阀：DC24V单电控 6个 15针端子接口板SX-TBD-001 3个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 皮带机构 2套 循环选料机构 1套 填装定位机构 1套 填装机构 1套 供料机构 2套 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 加盖拧盖单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-1616MR-XP 1个 传感器：光电/光纤 3个 气 缸：单杆/双杆 5个 电磁阀：DC24V单电控 5个 15针端子接口板SX-TBD-001 3个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 加盖机构 1套 拧盖机构 1套 定位机构 2套 输送带机构 1条 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 3 | 检测分拣单元 | 尺寸：600mm×700mm×1300mm PLC：H2U-3624MR-XP 1个 传感器：光电/光纤 8个 气 缸：单杆/双杆 1个 电磁阀：DC24V单电控 1个 15针端子接口板SX-TBD-001 2个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 龙门检测机构 1套 分拣机构 1套 输送带机构 2条 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 4 | 工业机器人搬运单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm 机器人：6轴机器人，型号：IRB 120，3kg，0.58米，控制器IRC5 PLC：H2U-3232MT 1个 传感器：光电/光纤 3个 气 缸：单杆/双杆 3个 电磁阀：DC24V单电控 5个 步进电机：DC24V两相四拍 2个 15针端子接口板SX-TBD-001 2个 37针端子接口板SX-TBD-010H 1个 物料盒升降机构 2套 包装定位机构 1套 标签储存平台 1套 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能仓储单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-2416MT 1个 触摸屏：TPC7062TX 伺服驱动器：MR-JE-10A 2个 伺服电机：HF-KN-13J-S100 2个 传感器：光电/光纤 10个 气 缸：单杆/双杆 1个 电磁阀：DC24V单电控 2个 15针端子接口板SX-TBD-001 2个 37针端子接口板SX-TBD-002 1个 仓库机构 1套 堆垛旋转机构 1套 堆垛升降机构 1套 堆垛吸取机构 1套 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电脑桌 | SX-815Q-29 L600mm×W700mm×H780mm | 张 | 2 |  |
| 8 | 装配桌 | SX-815Q-33 L1500mm×W700mm×G780mm 带2层抽屉 | 张 | 2 |  |
| 9 | 产品配件包 | SX-815Q-VII-PJ | 套 | 1 |  |
|  | 机器人下载线 | 机器人配套 | 条 | 1 |  |
|  | USB连线 | 触摸屏配套 | 条 | 1 |  |
|  | 多功能排插 | 3位10A 带灯开关1.5平方2米线 | 个 | 1 |  |
|  | 并口通讯线 | 15T 1.5M 一公一母 黑色 | 条 | 3 |  |
|  | 内螺纹直通 | APCF8-02 | 个 | 1 |  |
|  | 颗粒圆瓶身 | SX-815Q-48-001 | 件 | 24 |  |
|  | 黑色瓶盖 | SX-815Q-48-002 | 件 | 12 |  |
|  | 白色瓶盖 | SX-815Q-48-004 | 件 | 12 |  |
|  | 蓝色物料块 | SX-815Q-48-003 | 件 | 10 |  |
|  | 白色物料块 | SX-815Q-48-005 | 件 | 50 |  |
|  | 空气压缩机 | TYW-1A 12L | 台 | 1 |  |
|  | 设备使用说明书 | SX-815Q-VII-SM | 本 | 1 |  |
|  | 发货光盘 | SX-815Q-VII-GP | 张 | 1 |  |
|  | 物料盒盖组件 | SX-815Q-28-06-002 | 套 | 6 |  |
|  | 白色标签片组件 | SX-815Q-28-07-01-00 | 个 | 12 |  |
|  | 黑色标签片组件 | SX-815Q-28-07-01-00 | 个 | 12 |  |

（四）工具清单

赛场提供以下工具:

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | F15B | 个 | 1 |  |
| 2 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 1 |  |
| 3 | 斜口钳 | 7寸 | 把 | 1 |  |
| 4 | 老虎钳 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 5 | 螺丝刀 | 大十字（6.0*100mm) | 把 | 2 |  |
| 6 | 螺丝刀 | 大一字(6.0*100mm) | 把 | 1 |  |
| 7 | 螺丝刀 | 小十字(3.0*75mm) | 把 | 1 |  |
| 8 | 螺丝刀 | 小一字(3.0*75mm) | 把 | 2 |  |
| 9 | 内六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 2 |  |
| 10 | 内六角扳手 | 8mm | 个 | 1 |  |
| 11 | 内六角扳手 | 10mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 钢直尺 | 500mm | 把 | 1 |  |
| 13 | 带表游标卡尺 | 0-150mm 分度值0.02 | 把 | 1 |  |
| 14 | 自动剥线钳 | B型0.5-3.2 | 把 | 1 |  |
| 15 | 压线钳 | TU-190-01 | 把 | 1 |  |
| 16 | PU气管剪刀 | TK-1 | 条 | 1 |  |
| 17 | 安装锤（胶锤） | 30mm L=280mm | 个 | 1 |  |
| 18 | 钟表起子 | 6件套 | 套 | 1 |  |
| 19 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 |  |

（五）耗材备用件清单(赛场)

| 序号 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷压接线鼻子 | UT1.5-3 叉形裸端头 | 个 | 3000 |  |
| 2 | 微型光电传感器 | EE-SX951-W 1M | 个 | 10 |  |
| 3 | 光纤头 | FN-D076 | 条 | 10 |  |
| 4 | 高精度光纤传感器 | FM-E31 | 个 | 100 |  |
| 5 | 光纤头 | FN-T064 | 个 | 10 |  |
| 6 | 熔体 | 10*38 5A | 个 | 10 |  |
| 7 | 十字槽盘头螺钉 | GB/T 818 M4*6 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 8 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*10 不锈钢 | 个 | 200 |  |
| 9 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*16 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 10 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M4*6 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 11 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T 70.1 M8*30 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 12 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M3*8 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 13 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M3*10 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 14 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M4*10 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 15 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M4*6 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 16 | 十字槽圆头带垫螺钉 | SJ 2830 M4*8 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 17 | T型螺母 | M4 10*6*3.5mm 碳钢镀镍 | 个 | 100 |  |
| 18 | 1型六角螺母 | GB/T 6170 M3 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 19 | 1型六角螺母 | GB/T 6170 M4 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 20 | C级六角螺母 | GB/T 41 M8 不锈钢 | 个 | 100 |  |
| 21 | PU气管 | US98A-040-025-B 蓝色 | 米 | 300 |  |
| 22 | PU气管 | US98A-060-040-B 蓝色 | 米 | 300 |  |
| 23 | PU气管 | US98A-040-025-BK 黑色 | 米 | 300 |  |
| 24 | 扎带 | 3*150mm 黑色 | 条 | 2000 |  |
| 25 | 可调式扎带固定座 | CL-1 | 个 | 20 |  |
| 26 | 磁性开关 | CMSG-020 | 个 | 10 |  |
| 27 | 单向节流阀 | J-AS1201F-M5-04 | 个 | 10 |  |
| 28 | 双位置单电控电磁阀 | 7V0510M5B050 DC24V 线长：0.5米 | 个 | 10 |  |
| 29 | 双位置单电控电磁阀 | 7V0510M5B200 DC24V 线长：2米 | 个 | 10 |  |
| 30 | 真空吸盘 | ZPT16UN-A5 | 个 | 10 |  |
| 31 | 真空发生器 | X-KZU07S | 个 | 10 |  |
| 32 | 蓝色物料块 | SX-815Q-48-003 | 个 | 50 |  |
| 33 | 白色物料块 | SX-815Q-48-005 | 个 | 50 |  |
| 34 | 号码管 | 4号，各单元成套 | 批 | 70 |  |
| 35 | 线槽 | PVC锯齿线槽 /40*35mm 白色 | 米 | 20 |  |

八、成绩评定

（一）评分标准

1.评分标准（高职组）

满分100分，分为A、B、C、D、E、F六个模块，详细评分细则如下：

| 模块 | 试题任务 | 比例 | 评分要求 | 评分方式 | 分数比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 单元的电路设计与绘图 | 5% | 电路功能与器件选型 | 结果评分 | 2% |
|  |  |  | 电路连接、原理 | 结果评分 | 2% |
|  |  |  | 图形符号规范，字迹清楚、整洁、美观正确。 | 结果评分 | 1% |
| B | 单元的安装与调试 | 15% | 元件装配完整性 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | 机械装配工艺与性能 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | 电气连接正确性 | 结果评分 | 3% |
|  |  |  | 电气连接工艺 | 结果评分 | 2% |
| C | 单元的编程与调试 | 45% | PLC功能编程与调试 | 结果评分 | 25% |
|  |  |  | 机器人编程（或机器人参数设置与示教） | 结果评分 | 14% |
|  |  |  | 传感器、变频器参数、伺服参数、步进电机参数设置与调试等 | 结果评分 | 6% |
| D | 单元的故障检修 | 10% | 故障现象描述 | 结果评分 | 4% |
|  |  |  | 故障部位分析 | 结果评分 | 4% |
|  |  |  | 故障排除、自动运行正常 | 结果评分 | 2% |
| E | 机电一体化设备系统编程调试与优化 | 15% | 网络通信设置与编程 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | PLC或机器人的程序优化 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | 触摸屏组态与优化 | 结果评分 | 5% |
| F | 职业素养 | 10% | 操作安全规范 | 过程评分 | 3% |
|  |  |  | 设施设备、工具仪器使用情况 | 过程评分 | 2% |
|  |  |  | 卫生清洁情况 | 过程评分 | 2% |
|  |  |  | 穿戴规范 | 过程评分 | 1% |
|  |  |  | 工作纪律，文明礼貌等。 | 过程评分 | 2% |

2.评分标准（中职组）

满分100分，分为A、B、C、D、E五个模块，详细评分细则如下：

| 模块 | 试题任务 | 比例 | 评分要求 | 评分方式 | 分数比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 单元的电路设计与绘图 | 5% | 电路功能与器件选型 | 结果评分 | 2% |
|  |  |  | 电路连接、原理 | 结果评分 | 2% |
|  |  |  | 图形符号规范，字迹清楚、整洁、美观正确。 | 结果评分 | 1% |
| B | 单元的安装与调试 | 40% | 元件装配完整性 | 结果评分 | 20% |
|  |  |  | 机械装配工艺与性能 | 结果评分 | 10% |
|  |  |  | 电气连接正确性 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | 电气连接工艺 | 结果评分 | 5% |
| C | 单元的编程与调试 | 30% | PLC功能编程与调试 | 结果评分 | 15% |
|  |  |  | 机器人编程（或机器人参数设置与示教） | 结果评分 | 10% |
|  |  |  | 传感器、变频器参数、伺服参数、步进电机参数设置与调试等 | 结果评分 | 5% |
| D | 机电一体化设备系统编程调试与优化 | 15% | 网络通信设置与编程 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | PLC或机器人的程序优化 | 结果评分 | 5% |
|  |  |  | 触摸屏组态与优化 | 结果评分 | 5% |
| E | 职业素养 | 10% | 操作安全规范 | 过程评分 | 3% |
|  |  |  | 设施设备、工具仪器使用情况 | 过程评分 | 2% |
|  |  |  | 卫生清洁情况 | 过程评分 | 2% |
|  |  |  | 穿戴规范 | 过程评分 | 1% |
|  |  |  | 工作纪律，文明礼貌等。 | 过程评分 | 2% |

（二）评分方法

1.裁判分组

裁判长将裁判进行分组，执行不同模块或类型的分数测评，每组裁判人数有具体要求，裁判实施回避原则。结果评判需要3名以上的裁判对选手比赛结果进行客观分数评判，通过结果观测、工具测量、效果量化评估等方面进行评估，裁判对结果进行签字。过程评判需要3名以上的裁判对选手过程进行打分。

2.成绩评分方法

（1）评判记分采用纸质记分与信息化相结合方式，过程评分由裁判在纸质档进行评分记录，同时利用竞赛信息系统作为竞赛评价工具，选手信息、赛程安排、评分标准、分数统计、各项成绩排名，均实现数字化。可使用手持终端，对竞赛过程进行实时评分。竞赛信息输入后自动锁定。

（2）选手与裁判共同对功能实现部分和故障检修部分的评价项目进行结果评分。

（3）裁判电路设计图、电路连接工艺等按照评分表进行各评价项目进行结果评分，职业素养部分进行全过程评分。

（4）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（5）按比赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。如竞赛成绩相同时，工艺规范评分项的成绩高的名次在前；竞赛成绩和工艺规范评分项均相同时，职业素养项的成绩高的名次在前；如上述均相同时，比赛完成用时少的名次在前。

（6）选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

①违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场裁判员负责记录，并酌情扣1-5分。

②在竞赛过程中，违反赛场纪律，由裁判员现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

③在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分；情况严重者报赛项执委会批准，由裁判长宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

④损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣分。

3．成绩审核与公布方法

(1)抽检复核

①为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。

②监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

③复核、抽检错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

(2)解密

裁判长正式提交赛位（竞赛作品）评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。各赛项可根据需要采取正向解密或逆向解密。

以逆向解密为例：先根据二次加密记录表，以赛位号从小到大为序，确定其对应的参赛编号，再根据一次加密记录表，确定对应的参赛队伍（选手）；

| 赛位号 | 参赛编号 | 参赛队伍 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

(3)公示

记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2两小时。成绩公示无异议后，由仲裁员在成绩单上签字，并在闭赛式上公布。

（三）奖项设置

### 1.赛项设团体一、二、三等奖。按照竞赛总成绩由高到低排序，以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、25%、35%（小数点后四舍五入）。当总分相同时，取并列名次。

2.获得团体一等奖参赛队的指导教师，由主办方授予“2019年度机械行业职业教育技能大赛优秀指导教师”，并颁发荣誉证书。

九、赛项安全

（一）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退竞赛现场，造成严重后果的将依法处理。

（二）未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（三）选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作加工设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止竞赛。

（四）选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

（五）参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

（六）参赛队竞赛期间要求自行配备工作服、安全帽和绝缘鞋等符合安全施工要求的穿戴，并着承办单位统一提供的大赛马甲。安全帽、工装裤和绝缘鞋不允许出现院校名称，以及其他与院校有关标识，具体由裁判决定是否符合竞赛使用，如违反规定视为违规处理。

十、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2.参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如备赛过程中，队员因故不能参赛，需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员。

3.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

4.参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。参赛队员着装须符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

6．组委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境情况。

7.参赛队不能使用自带软件及自编资料等不符合规定的资料、工具、文具用品、食品等进入赛场；统一使用赛场提供的计算机、竞赛设备、设备附件和工具等，技能大赛统一使用相同版本的软件及文字、表格处理等软件。

8.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作过程和相关准则，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由赛项裁判长视具体情况做出裁决。

9.在比赛过程中，参赛选手由于操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被终止比赛。

10.在比赛过程中，各参赛选手限定在自己的工作区域和岗位完成比赛任务。

11.若参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

12.本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，仲裁工作组的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

（二）指导教师须知

1.做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4.各参赛队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和要求自带的工具和材料等。

5.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

6.参赛选手因申诉或对处理意见不服而停止比赛，以弃权处理。

7.指导教师应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前技术准备和应赛准备。

8.指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装，并穿有电工安全标识的绝缘鞋。

3.竞赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品，否则取消该队参赛资格。

4.尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

5.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备发生短路、烧坏电机、变频器或PLC等重要设备的事故，致使设备不能正常工作，或发生人身安全事故不能进行竞赛的，裁判有权终止竞赛。

6.入场后，选手必须确认材料、工具、量具等是否齐全，开赛信号发出前不能启动设备；竞赛过程中，各竞赛队自行确定分工、工作程序和时间安排，在赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为；竞赛食品、饮水等由赛场统一提供。

7.凡在竞赛期间提前离开的选手作退赛处理。

8.在竞赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。查找设备故障原因及排除设备故障不属于竞赛内容。

9.参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。

10.参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求。

11.参赛队欲提前结束竞赛，应向现场裁判举手示意，竞赛所用时间由现场裁判记录。结束竞赛后参赛队不能进行任何与竞赛相关的操作。

12.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

13.竞赛操作结束后，参赛队要确认成功提交竞赛要求的文件，裁判员在比赛结果的规定位置做标记，并与参赛队一起签字确认。

（四）工作人员须知

1.服从赛项组委会的领导，遵守职业道德、坚持原则、按章办事，切实做到严格认真，公正准确，文明执裁。

2.以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风做好工作。熟悉并认真执行竞赛规则，严格按照工作程序和有关规定办事。

3.佩戴工作人员胸卡，着工作人员工装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁工作组成员和参赛人员的监督。

4.须参加赛项组委会的赛前工作培训。

5.竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各参赛队领队、指导教师及选手泄露、暗示大赛秘密。

6.严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

7.实行回避制度，不得与参赛选手及相关人员接触或联系。

8.坚守岗位，不迟到，不早退。

9.监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手竞赛，正确处理竞赛中出现的问题。

10.遵循公平、公正原则，维护赛场纪律，如实填写赛场记录。

11.遇安全突发事件，按照工作预案及时组织疏散，确保人员安全。

12.未经同意不得擅自发布关于比赛的言论，不得私自接受采访。

十一、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等如实叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理,但须说明原因。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面告知申诉处理结果。受理申诉的，须通知申诉方举办听证会的时间和地点。

4.申诉人不得无故拒收处理结果，不允许采取过激行为，否则视为放弃申诉。

（二）仲裁

赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。赛项仲裁工作组的裁定为最终裁定。

十二、大赛违规处理规定

（一）发现参赛选手不符合报名规定条件的、冒名顶替或弄虚作假的，报经大赛组委会核实批准后，一律取消该选手参赛资格，追究有关领导责任并通报批评。

（二）参赛选手有下列情节之一的，其相应项成绩计为零分：

1.竞赛期间违规透漏选手或其单位任何信息者。

2.在竞赛现场内与他人（队）交头接耳，或有偷看、暗示等作弊行为者。

3.竞赛期间使用通讯工具与他人联系者。

4.裁判根据大赛要求宣布竞赛结束后，仍强行作答或操作者。

5.不服从裁判员的裁决，扰乱竞赛秩序，影响竞赛进程，情节恶劣者。

6.其他违反大赛规则不听劝告者。

（三）参赛选手如造成竞赛使用仪器设备损坏，视情节由当事人单位承担赔偿责任；参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，如造成仪器设备损坏，由当事人单位承担赔偿责任并通报批评；对恶意破坏仪器设备等情节严重者，送交司法机关处理。

（四）各代表队非参赛人员若违反大赛纪律，将视情节轻重给予警告或通报批评。

（五）对违反大赛纪律的裁判员、工作人员，由各项目裁判长报经组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格并通报所在单位。

（六）非大赛工作人员和参赛选手一律不得超越赛场指定的安全范围，不听劝阻造成后果者，追求其责任，并对其所在单位进行通报批评。

（七）各参赛队（选手）须按照大赛规定和赛题要求递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记；除大赛规定选手填写的信息外，不能出现透露选手身份的任何信息，否则视为作弊，相应赛项的成绩为零。

（八）参赛队（选手）参加实践操作竞赛前，应穿戴好防护用品并进行安全检查，如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告；裁判员视情况予以判定，并协调处理。未执行有关安全规程而造成不良后果，由责任方承担相应责任；对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情扣除选手实践操作成绩并记录。

附件1：机电一体化系统设计与装调技术赛项竞赛样题(高职组）

附件2：机电一体化系统设计与装调技术赛项竞赛样题(中职组）

附件3：机电一体化系统设计与装调技术赛项技术规范