# 附件1

2019年度机械行业职业教育技能大赛

“三向杯”机电一体化系统设计与装调技术项目

竞赛样题(高职组）

选手须知：

- 任务书共 27 页，附页图纸 31 页，故障排查表 1 页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判申请更换任务书。

- 竞赛任务完成过程配有两台编程计算机，参考资料（竞赛平台相关的器件手册等）放置在“D:\参考资料”文件夹下。

- 参赛团队应在4小时内完成任务书规定内容；选手在竞赛过程中创建的程序文件必须存储到“E:\技能竞赛\竞赛编号”文件夹下，未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。

- 选手提交的试卷不得出现学校、姓名等与身份有关的信息，否则成绩无效。

- 由于错误接线、操作不当等原因引起PLC、触摸屏、变频器、工业机器人控制器及I/O组件、伺服放大器的损坏，将依据大赛规程进行处理。

- 在完成任务过程中，请及时保存程序及数据。

场次：              工位号：           日期：

机电一体化系统设计与装调技术项目任务书(高职组)

一、竞赛设备说明

竞赛平台由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元、智能仓储单元5个工作单元组成，实现空瓶上料、颗粒物料上料、物料分拣、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、产品分拣、机器人搬运合格产品入盒、盒盖包装、贴标、入库等自动生产全过程。

系统每个工作单元都配有独立的控制PLC和人机交互的按钮板，系统可以联机运行，同时各单元也可以单站运行。5台PLC通过RS485进行通讯，可以任意选择其中一个工作单元作为主站，触摸屏与主站进行串口通讯。

图0-1 SX-815Q机电一体化综合实训设备

二、工作过程概述

本系统工作过程概述如下：

图0-2  物料分拣装瓶

(一)颗粒上料单元上料输送带逐个将空瓶输送到主输送带；上料检测传感器检测到有空物料瓶到位，上料输送带停止；同时循环输送带机构将供料机构的物料推出，根据物料颗粒的颜色进行分拣；当空瓶到达填装位后，填装定位机构将空瓶固定，主输送带停止；填装机构将分拣到位的颗粒物料吸取放到空物料瓶内；物料瓶内填装物料到达设定的颗粒数量后，填装定位气缸松开，主输送带启动，将物料瓶输送到下一个工位。如图0-2所示。

(二) 物料瓶被输送到加盖拧盖单元的加盖机构下，加盖定位机构将物料瓶固定，加盖机构启动加盖流程，将盖子（白色或蓝色）加到物料瓶上；加上盖子的物料瓶继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位机构将物料瓶固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧。

图0-3  加盖拧盖

（三）拧盖完成的物料瓶经过检测分拣单元进行检测：进料检测传感器检测拧盖完成的物料瓶是否到位，回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测物料瓶内部颗粒是否符合要求；对拧盖与颗粒均合格的物料瓶进行瓶盖颜色判别区分；拧盖或颗粒不合格的物料瓶被分拣机构推送到废品输送带上（辅输送带）；拧盖与颗粒均合格的物料瓶被输送到主输送带末端，等待机器人搬运。

图0-4  合格与不合格品示意图

不合格品

合格品

（四）工业机器人搬运单元两个升降台机构存储包装盒和包装盒盖；升降台A将包装盒推向物料台上；6轴机器人将物料瓶抓取放入物料台上的包装盒内；包装盒4个工位放满物料瓶后，6轴机器人从升降台B上吸取盒盖，盖在包装盒上；6轴机器人根据瓶盖的颜色对盒盖上标签位进行分别贴标，贴完4个标签后通知智能仓储单元入库；

图0-5 包装过程

物料瓶放入包装盒

盖上盒盖

盖贴上标签

（五）智能仓储单元堆垛机构把机器人单元物料台上的包装盒体吸取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位。2×3的仓库每个仓位均安装一个检测传感器，堆垛机构水平轴为一个精密转盘机构，垂直机构为涡轮丝杆升降机构，均由精密伺服电机进行高精度控制。

三、竞赛工作任务

（一）颗粒上料单元的电路设计

1.任务描述（本任务已完成安装、编程与调试，只需画PLC I/O电路图。）

该单元用一台H2U-3624MR PLC实现电气控制，现在需要对空瓶进行物料填装，首先请你根据模型图(见第2点)、运行功能(见第3点)、PLC I/O功能分配表（见表1-1），在附页图01的图框中设计上料输送带、主输送带机构、循环输送带机构、填装机构、面板控制按钮输入与指示灯输出的PLC I/O电路图，相关元气件的电气符号参考图1-1。

光纤传感器

磁性开关

按钮

电磁阀

指示灯

图1-1 元气件符号

设计的电路应满足运行功能要求，电气控制电路图图形符号和文字符号的使用应满足GB/T 6988.1-2008《电气图形符》、GB/T4728.1-2005《电气简图用图形符号》、GB/T5465.2-1996《电气设备用图形符号》、GB/T7159-1987《电气技术中的文字符号制订通则》的要求。

2.模型图

颗粒上料单元执行机构由上料输送带、主输送带机构、填装机构、循环输送带机构等组成，详细部件分布见附图02。

3.运行功能

初始位置：

上料输送带停止，主输送带停止，推料气缸A缩回,推料气缸B缩回, 填装定位气缸缩回，填装机构处于物料吸取位置上方,气源二联件压力表调节到0.4Mpa～0.5Mpa,在上料输送带上人工放置6个空瓶，间距小于20mm，A料筒内放置15颗白色物料，B料筒内放置15颗蓝色物料。

控制流程：

（1）上电，系统处于“停止”状态下。“停止”指示灯亮，“启动”和“复位”指示灯灭；

（2）在“停止”状态下，按下“复位”按钮，该单元复位，复位过程中，“复位”指示灯闪亮，所有机构回到初始位置。复位完成后，“复位”指示灯常亮，“启动”和“停止”指示灯灭。“运行”或“复位”状态下，按“复位”按钮无效；

（3）在“复位”就绪状态下，按下“启动”按钮，单元启动，“启动”指示灯亮，“停止”和“复位”指示灯灭；

（4）推料气缸A、B相继将白、蓝色物料推出；

（5）循环输送带启动高速运行，变频器以45HZ频率输出；

（6） 当循环输送带机构上的颜色确认检测传感器检测到有白色物料通过时，变频器反转，并以20HZ频率输出，如果超过10秒钟，仍没有检测到白色物料通过，则重新开始第（4）步；

（7）当白色物料到达取料位后，颗粒到位检测传感器动作，循环输送带停止；

（8）填装机构下降；

（9）吸盘打开，吸住物料；

（10）填装机构上升；

（11）填装机构转向装料位；

（12）在第（4）步开始的同时，上料输送带与主输送带同时启动，当物料瓶上料检测传感器检测到到空瓶时，上料输送带停止，当主输送带上的空瓶移动一段距离后，上料输送带动作，继续将空瓶以小于20cm的间隔，逐个输送到主输送带上；

（13）当颗粒填装位检测传感器检测到空瓶，并等待空瓶到达填装位时，主输送带停止，填装定位气缸伸出，将空瓶固定；

（14）当第（11）步和第（13）都完成后，填装机构下降；

（15）填装机构下降到吸盘填装限位开关感应到位后，吸盘关闭，物料顺利放入瓶子，无任何碰撞现象；

（16）填装机构上升；

（17）填装机构转向取料位；

（18）当瓶子装满3颗白色物料后，进入第（19）步。否则重新开始第（4）步；

（19）填装定位气缸缩回；

（20）主输送带启动，将瓶子输送到下一工位；

（21）循环进入第（4）步；

（22）在任何启动运行状态下，按下“停止”按钮，该单元停止工作，“停止”指示灯亮，“启动”和“复位”指示灯灭。

4. PLC I/O功能分配表

表1-1

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | 上料传感器感应到物料，X00闭合 |  |
| 2 | X01 | 颗粒填装位感应到物料，X01闭合 |  |
| 3 | X02 | 检测到颜色A物料，X02闭合 |  |
| 4 | X03 | 检测到颜色B物料，X03闭合 |  |
| 5 | X04 | 检测到料筒A有物料，X04闭合 |  |
| 6 | X05 | 检测到料筒B有物料，X05闭合 |  |
| 7 | X06 | 输送带取料位检测到物料，X06闭合 |  |
| 8 | X07 | 填装定位气缸后限位感应，X07闭合 |  |
| 9 | X10 | 按下启动按钮，X10闭合 |  |
| 10 | X11 | 按下停止按钮，X11闭合 |  |
| 11 | X12 | 按下复位按钮，X12闭合 |  |
| 12 | X13 | 按下联机按钮，X13闭合 |  |
| 13 | X14 | 填装升降气缸上限位感应，X14闭合 |  |
| 14 | X15 | 填装升降气缸下限位感应，X15闭合 |  |
| 15 | X20 | 吸盘填装限位感应，X20闭合 |  |
| 16 | X21 | 推料气缸A前限感应，X21闭合 |  |
| 17 | X22 | 推料气缸B前限感应，X22闭合 |  |
| 18 | X23 | 填装旋转气缸左限感应，X23闭合 |  |
| 19 | X24 | 填装旋转气缸右限感应，X24闭合 |  |
| 20 | Y00 | Y00闭合 上料皮带运行 |  |
| 21 | Y01 | Y01闭合 主皮带运行 |  |
| 22 | Y02 | Y02闭合 填装旋转气缸旋转 |  |
| 23 | Y03 | Y03闭合 填装升降气缸下降 |  |
| 24 | Y04 | Y04闭合 吸盘拾取 |  |
| 25 | Y05 | Y05闭合 定位气缸伸出 |  |
| 26 | Y06 | Y06闭合 推料气缸A推料 |  |
| 27 | Y07 | Y07闭合 推料气缸B推料 |  |
| 28 | Y10 | Y10闭合 启动指示灯亮 |  |
| 29 | Y11 | Y11闭合 停止指示灯亮 |  |
| 30 | Y12 | Y12闭合 复位指示灯亮 |  |
| 31 | Y23 | Y23闭合 变频电机正转 |  |
| 32 | Y24 | Y24闭合 变频电机反转 |  |
| 33 | Y25 | Y25闭合 变频电机高速档 |  |
| 34 | Y26 | Y26闭合 变频电机中速档 |  |
| 35 | Y27 | Y27闭合 变频电机低速档 |  |

（二）加盖拧盖机构的安装、接线与调试

1.任务描述（本任务程序已完成并下载到PLC，无需修改）

本单元用型号为H2U-1616MR的PLC实现电气控制, 输送带由24V直流电机驱动，由于需要利用本单元来对物料瓶进行加盖拧盖处理，该单元控制挂板的安装与接线已经完成，现在你需要完成以下任务：

（1）请根据以下图纸资料完成加盖拧盖单元上的加盖机构和拧盖机构的部件安装，并根据各机构间的相对位置将其安装在本单元的工作台上。

①加盖拧盖单元的模型图见第2点；

②加盖机构的装配图见附页图04和图05；

③拧盖机构的装配图见附页图06和图07；

④加盖拧盖单元的装配图见附页图08，按照图中各机构的摆放位置，在单元台面上完成各个机构的定位，并完成安装和调整；

⑤加盖拧盖单元上的加盖机构、拧盖机构的部件安装完成后的效果见附页图09。

（2）请根据加盖拧盖单元的气路连接图（见附页图10）完成该单元的气路连接及调整，确保各气缸运行顺畅和平稳。

（3）请根据加盖拧盖单元的桌面端子板端子分配表（见表2-1）、模块端子板端子分配表（见表2-2、表2-3）以及所提供的IO电路图（图11-图14）完成该单元桌面上所有与PLC输入输出有关的执行元件的电气连接，连接方向参考加盖拧盖单元的端子板连接示意图（如图2-1所示，虚线框中的各“执行机构”电气元件与“37针端子板CN310”接线端子间的电气接线为参赛选手接线部分）。

（4）请根据运行功能（见第3点）完成该单元的调试。

2．模型图

加盖拧盖单元由加盖机构、拧盖机构、输送带机构等组成,详细部件分布见附图03。

3.运行功能

初始状态：主输送带停止、加盖定位气缸缩回、加盖伸缩气缸缩回、加盖升降气缸缩回、拧盖定位气缸缩回、拧盖电机停止、拧盖升降气缸缩回，气源二联件压力表调节到0.4Mpa～0.5Mpa。

单元复位控制：

（1）上电，设备任一部件不在初始位置，系统自动复位；

（2）或者系统处于停止状态下，按下“复位”按钮系统自动复位。其它运行状态下按此按钮无效；

（3）“复位”灯（黄色灯，下同）闪亮显示；

（4）“停止”（红色灯，下同）灯灭；

（5）“启动”（绿色灯，下同）灯灭；

（6）所有部件回到初始位置；

（7）“复位”灯常亮，系统进入就绪状态。

单元启动控制：

（1）系统在就绪状态按启动按钮，单元进入运行状态，而停止状态下按此按钮无效；

（2）“启动”指示灯亮；

（3）“复位”指示灯灭；

（4）输送带启动运行；

（5）手动将无盖物料瓶放置到该单元起始端；

（6）当加盖位检测传感器检测到有物料瓶，并等待物料瓶运行到加盖工位下方时，输送带停止；

（7）加盖定位气缸推出，将物料瓶准确固定；

（8）如果加盖机构内无瓶盖，即瓶盖料筒检测传感器不得电，加盖机构不动作；

①手动将盖子放入后，瓶盖料筒检测传感器感应到瓶盖，

②加盖机构开始运行，继续第（9）步动作；

（9）如果加盖机构有瓶盖，瓶盖料筒检测传感器得电，加盖伸缩气缸推出，将瓶盖推到落料口；

（10）加盖升降气缸伸出，将瓶盖压下；

（11）瓶盖准确落在物料瓶上，无偏斜；

（12）加盖伸缩气缸缩回；

（13）加盖升降气缸缩回；

（14）加盖定位气缸缩回；

（15）输送带启动；

（16）当拧盖位检测传感器检测到有物料瓶，并等待物料瓶运行到拧盖工位下方时，输送带停止；

（17）拧盖定位气缸推出，将物料瓶准确固定；

（18）拧盖电机开始旋转；

（19）拧盖升降气缸下降；

（20）瓶盖完全被拧紧；

（21）拧盖电机停止运行；

（22）拧盖升降气缸缩回；

（23）拧盖定位气缸缩回；

（24）输送带启动；

（25）当物料瓶输送到主输送带末端后，人工拿走物料瓶。重复第（5）到（25）步，直到4个物料瓶与4个瓶盖用完为止，每次循环内，任何一步动作失误，该步都不得分。

单元停止控制：

（1）系统在运行状态按“停止”按钮，单元立即停止，所有机构不工作；

（2）“停止”指示灯亮；“运行”指示灯灭；“复位”指示灯灭。

4.桌面端子板连接示意图

传感器

磁性开关

电磁阀

控制板PLC

37针端子板CN310

15针端子板

执行机构电气元件

图2-1 端子板连接示意图

5.桌面37针端子板CN310端子分配表

表2-1

| 端子板CN310地址 | 线号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| XT3-0 | X00 | 瓶盖料筒检测传感器 |
| XT3-1 | X01 | 加盖位检测传感器 |
| XT3-2 | X02 | 拧盖位检测传感器 |
| XT3-3 | X03 | 加盖伸缩气缸前限 |
| XT3-4 | X04 | 加盖伸缩气缸后限 |
| XT3-5 | X05 | 加盖升降气缸上限 |
| XT3-6 | X06 | 加盖升降气缸下限 |
| XT3-7 | X07 | 加盖定位气缸后限 |
| XT3-12 | X14 | 拧盖升降气缸上限 |
| XT3-13 | X15 | 拧盖定位气缸后限 |
| XT2-0 | Y00 | 输送带启停 |
| XT2-1 | Y01 | 拧盖电机启停 |
| XT2-2 | Y02 | 加盖伸缩气缸电磁阀 |
| XT2-3 | Y03 | 加盖升降气缸电磁阀 |
| XT2-4 | Y04 | 加盖定位气缸电磁阀 |
| XT2-5 | Y05 | 拧盖升降气缸电磁阀 |
| XT2-6 | Y06 | 拧盖定位气缸电磁阀 |
| XT1\XT4 | PS13+(+24V) | 24V电源正极 |
| XT5 | PS13-(0V) | 24V电源负极 |

6.加盖模块端子板CN300（15针端子板）端子分配表

表2-2

| 端子板CN300地址 | 线号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| XT3-0 | X00 | 瓶盖料筒检测传感器 |
| XT3-1 | X03 | 加盖伸缩气缸前限 |
| XT3-2 | X04 | 加盖伸缩气缸后限 |
| XT3-3 | X05 | 加盖升降气缸上限 |
| XT3-4 | X06 | 加盖升降气缸下限 |
| XT3-5 | Y02 | 加盖伸缩气缸电磁阀 |
| XT3-6 | Y03 | 加盖升降气缸电磁阀 |
| XT2 | PS13+(+24V) | 24V电源正极 |
| XT1 | PS13-(0V) | 24V电源负极 |

7.拧盖模块端子板CN302（15针端子板）端子分配表

表2-3

| 端子板CN302地址 | 线号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| XT3-0 | X14 | 拧盖升降气缸上限 |
| XT3-5 | Y05 | 拧盖升降气缸电磁阀 |
| XT2 | PS13+(+24V) | 24V电源正极 |
| XT1 | PS13-(0V) | 24V电源负极 |

8.PLC I/O功能分配表

表2-4

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | 瓶盖料筒感应到瓶盖，X0闭合 |  |
| 2 | X01 | 加盖位传感器感应到物料，X1闭合 |  |
| 3 | X02 | 拧盖位传感器感应到物料，X2闭合 |  |
| 4 | X03 | 加盖伸缩气缸伸出前限位感应，X3闭合 |  |
| 5 | X04 | 加盖伸缩气缸缩回后限位感应，X4闭合 |  |
| 6 | X05 | 加盖升降气缸上限位感应，X5闭合 |  |
| 7 | X06 | 加盖升降气缸下限位感应，X6闭合 |  |
| 8 | X07 | 加盖定位气缸后限位感应，X7闭合 |  |
| 9 | X10 | 按下启动按钮，X10闭合 |  |
| 10 | X11 | 按下停止按钮，X11闭合 |  |
| 11 | X12 | 按下复位按钮，X12闭合 |  |
| 12 | X13 | 按下联机按钮，X13闭合 |  |
| 13 | X14 | 拧盖升降气缸上限位感应，X14闭合 |  |
| 14 | X15 | 拧盖定位气缸后限位感应，X15闭合 |  |
| 15 | Y00 | Y0闭合，输送带电机运行 |  |
| 16 | Y01 | Y1闭合，拧盖电机运行 |  |
| 17 | Y02 | Y2闭合，加盖伸缩气缸伸出 |  |
| 18 | Y03 | Y3闭合，加盖升降气缸下降 |  |
| 19 | Y04 | Y4闭合，加盖定位气缸伸出 |  |
| 20 | Y05 | Y5闭合，拧盖升降气缸下降 |  |
| 21 | Y06 | Y6闭合，拧盖定位气缸伸出 |  |
| 22 | Y10 | Y10闭合，启动指示灯亮 |  |
| 23 | Y11 | Y11闭合，停止指示灯亮 |  |
| 24 | Y12 | Y12闭合，复位指示灯亮 |  |

（三）检测分拣单元的故障排除与调试

1.任务描述（本任务已有PLC程序）

本单元为检测分拣单元，控制PLC型号为H2U-1616MR，主输送带和辅输送带由24V直流电机驱动,该设备刚安装完成，存在故障，现需要你来完成该设备故障查找与排除。并对设备进行调试，使其运行顺畅,满足第3点所描述的功能要求。设备相关图纸资料如下：

设备模型图见第4点。

设备电气布局图见附页图16和图17。

设备电气原理图见附页图18到图24。

设备接线图见图25到图28。

设备气路连接图见图29。

2.答题要求

请根据任务给定的设备运行功能、图纸资料认真查找与排除故障，并在《故障排查表》的故障排查表上认真记录故障点与故障现象，写出故障原因和解决思路，如果排查表上行数不足，可自行追加表格行来填写。

选手可以放弃排查故障，但是放弃故障排查，裁判与技术保障人员不帮助恢复设备。

3.设备排除故障后，完整的单机自动运行功能如下：

初始位置：

主输送带停止、辅输送带停止、分拣气缸缩回、检测装置灯带不亮, 气源二联件压力表调节到0.4Mpa～0.5Mpa。

控制流程：

（1）上电，系统处于“复位”状态下，“复位”指示灯亮，“启动”和“停止”指示灯灭；

（2）按下“复位”按钮，该单元复位，复位过程中，“复位”指示灯闪亮，所有机构回到初始位置，复位完成后，“复位”指示灯常亮。（“运行”状态下按“复位”按钮无效）；

（3）在“复位”就绪状态下，按下“启动”按钮，单元启动，“启动”指示灯亮，“停止”和“复位”指示灯灭。（ “停止”或“复位未完成”状态下，按“启动”按钮无效）；

（4）主输送带启动运行，龙门灯带蓝色常亮；

（5）手动将放有3颗物料并旋紧白色瓶盖的物料瓶放置到该单元起始端；

（6）当进料检测传感器检测到有物料瓶且旋紧检测传感器无动作，经过检测装置后，龙门灯带绿色闪亮，蓝色灭；

（7）2s后龙门灯带绿色灭，蓝色常亮；

（8）物料瓶被输送到主输送带的末端，出料检测传感器动作；

（9）手动将放有3颗物料并旋紧蓝色瓶盖的物料瓶放置到该单元起始端；

（10）当进料检测传感器检测到有物料瓶且旋紧检测传感器无动作，经过检测装置后，龙门灯带绿灯常亮，蓝色灭；

（11）2s后龙门灯带绿色灭，蓝色常亮；

（12）物料瓶即被输送到主输送带的末端，出料检测传感器动作，

（13）手动将放有2颗物料并旋紧瓶盖的物料瓶放置到该单元起始端；

（14）当进料检测传感器检测到有物料瓶且旋紧检测传感器无动作，经过检测装置后，龙门灯带红色闪亮，蓝色灭；

（15）2s后龙门灯带红色灭，蓝色常亮；

（16）物料瓶经过不合格到位检测传感器时，传感器动作，触发分拣气缸电磁阀得电，当到达分拣气缸位置时即被推到辅输送带上；

（17）手动将放有3颗物料并未旋紧瓶盖的物料瓶放置到该单元起始端；

（18）当进料检测传感器检测到有物料瓶且旋紧检测传感器动作，经过检测装置后，龙门灯带红灯常亮，蓝色灭；

（19）2s后龙门灯带红色灭，蓝色常亮；

（20）物料瓶经过不合格到位检测传感器时，传感器动作，触发分拣气缸电磁阀得电，当到达分拣气缸位置时即被推到辅输送带上；

（21）在任何启动运行状态下，按下“停止”按钮，该单元立即停止，所有机构不工作，“停止”指示灯亮，“启动”和“复位”指示灯灭。

4.模型图

检测分拣单元执行机构由主输送带机构、辅输送带、检测装置等组成，详细部件分布见附图15。

（四）工业机器人搬运单元的系统IO设置与点位示教

1.任务描述（本任务已有PLC程序与机器人程序）

本单元机器人使用ABB的IRB120机器人，控制PLC为H2U-3232MT。该单元的机械与电气安装、PLC及机器人的编程与调试已经完成，由于机器人更换电池，其程序和数据丢失。现在机器人程序已经被重新下载到控制器当中并进行了部分数据恢复，现仍差机器人各点位数据和系统IO未恢复，你需要根据（表4-1）对该机器人系统IO进行配置,并根据该单元的模型图（第2点）工业机器人运行功能要求（第3点）和点位功能详细表（表4-2）对机器人进行示教，使机器人能够完成瓶子搬运、盒盖搬运和标签吸取与贴放过程 (如图4-1所示)，要求机器人在运行过程中动作顺畅，机器人本体及夹具与其它机构无任何碰撞现象。

物料瓶放入包装盒

盖上盒盖

盖贴上标签

图4-1  包装过程示意图

2．模型图

工业机器人搬运单元主要由IRB120机器人、物料台机构、升降台机构、标签台等组成，详细部件分布见附图30。

3.运行功能要求

初始位置：

盒盖升降机构处于升降原点传感器位置，底盒升降机构处于升降原点传感器位置，定位气缸处于缩回状态，推料气缸处于缩回状态，机器人夹具吸盘垂直朝上（处于关闭状态）、夹爪朝下（处于张开状态）,气源二联件压力表调节到0.4Mpa～0.5Mpa。

控制流程：

（1）该单元在单机状态，机器人切换到自动运行状态，按“复位”按钮，单元自动复位，机器人回到安全原点pHome（要求在pHome点时夹具吸盘垂直朝上处于关闭状态，夹爪朝下处于张开状态）。

（2）“复位”灯（黄色灯，下同）闪亮显示；

（3）“停止”（红色灯，下同）灯灭；

（4）“启动”（绿色灯，下同）灯灭；

（5）所有部件回到初始位置；

（6）“复位”灯（黄色灯）常亮，系统进入就绪状态。

（7）第一次按“启动”按钮，工业机器人搬运单元底盒升降机构的推料气缸将物料底盒推出到包装工作台上，同时定位气缸伸出，物料台检测传感器动作，该单元上的机器人开始自动执行瓶子搬运功能，其运行轨迹如图4-2。

pPlaceBaseQ1

4个完成

（pPickQ1，0，0，80）

（pPickQ1，0，0，80）

（pPlaceBaseQ1，0，0，100）

（pPlaceBaseQ1，0，0，100）

图4-2 瓶子搬运轨迹示意图

（8）瓶子搬运完成，底盒升降机构的推料气缸缩回。

（9）第二次按“启动”按钮，机器人开始自动执行盒盖搬运功能，其运行轨迹如图4-3。

图4-3 盒盖搬运轨迹示意图

（10）第三次按“启动”按钮，机器人开始自动执行标签搬运功能，其运行轨迹如图4-4。

pWiteLabel

pBlackLabel

图4-4 标签搬运轨迹示意图

（11）机器人贴完标签后，同时定位气缸缩回，等待入库。

（12）系统在运行状态按“停止”按钮，单元进入立即停止，机器人立即停止；

（13）“停止”指示灯亮；“运行”与“复位”指示灯灭。

4.需要配置的系统IO

表4-1 机器人系统IO

| 序号 | 机器人IO | 系统IO | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI1 | Stop | 机器人程序停止运行 |
| 2 | DI3 | Motors On | 机器人电机上电 |
| 3 | DI4 | Start At Main | 从机器人主程序启动（机器人正在运行，此功能无效） |
| 4 | DI5 | Reset Execution Error | 机器人报警复位 |
| 5 | DI6 | Motors Off | 机器人电机下电 |
| 6 | DO1 | Auto On | 机器人处于自动模式 |
| 7 | D03 | Emergency Stop | 机器人急停中 |
| 8 | D04 | Execution Error | 机器人报警 |
| 9 | D05 | Motor On | 机器人电机上电(机器人未同步，此信号闪烁) |
| 10 | DO6 | Cycle On | 机器人程序正在运行中 |

5.需要示教的点位

表4-2 点位功能详细表

| 序号 | 点位名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pHomeQ1 | 机器人工作原点，搬运完成后机器人等待点（轨迹图的pHome点相当于pHomeQ1点） |  |
| 2 | pQ1 | 机器人去取瓶位过程中转点 |  |
| 3 | pQ2 | 机器人去放瓶位过程中转点 |  |
| 4 | pPickQ1 | 机器人取瓶位置点，处于检测分拣单元的主输送带末端。 |  |
| 5 | pPlaceBaseQ1 | 放瓶子位置基准点，物料盒位置1 |  |
| 6 | pQ4 | 去往取盒盖位置中转点 |  |
| 7 | pPickLid | 取盒盖位置，处于盒盖工位处 |  |
| 8 | pCoverLid | 放盒盖位置，处于包装工位处 |  |
| 9 | pWiteLabel | 取白色标签位置基准点，标签工作台白色标签区域1号位置 |  |
| 10 | pBlackLabel | 取蓝色标签位置基准点，标签工作台蓝色标签区域1号位置 |  |
| 11 | pQ5 | 去往放标签位置中转点 |  |
| 12 | pPasteLabel | 放标签位置基准点，包装工位包装盒1号位置 |  |

（五）智能仓储单元的编程与调试

1．任务描述（任务已完成安装与接线，只需进行编程与调试）

该单元用型号为H2U-2416MT的PLC实现电气控制，堆垛机构由旋转轴和升降轴两轴伺服驱动，伺服驱动器为三菱MR-JE-10A，电机HF-KN-13J，其技术参数详细参考技术手册《三菱MR-JE系列》，现已完成该单元的安装与接线，并进行了初步测试，电气接线故障已排除，所有机构也已调整到位，现在请根据以下的模型图（见第2点）、运行功能（见第3点）、PLC I/O功能分配表（见表5-1），完成本单元PLC编程与调试。

PLC技术参数详见《汇川H2U系列PLC编程手册》

2．模型图

智能仓储单元由垛机拾取机构、垛机升降机构、垛机旋转机构、智能仓库等组成,详细部件分布见附图31。

3. 运行功能

初始状态：

垛机旋转机构处于旋转原点传感器位置，垛机升降机构处于升降原点传感器位置，垛机拾取机构伸缩气缸处于缩回状态，垛机拾取吸盘处于关闭状态。气源二联件压力表调节到0.4Mpa～0.5Mpa。

控制流程：

（1）上电，系统处于“停止”状态下，“启动”和“复位”指示灯灭，该单元按照图5-1的要求进行复位，复位过程中，“复位”指示灯闪亮，所有机构回到初始位置（堆垛机构的初始位置如图5-2所示），复位完成后，“复位”指示灯常亮。（“运行”状态下按“复位”按钮无效）。

无论堆垛机构当前处于位置1或位置2，回原点路径都为【当前位置-上限位（左限位）-下限位（右限位）-原点】，如图5-1所示。

上限位

下限位

原点

左限位

右限位

当前位置1

当前位置2

图5-1 回原点位置1

图5-2 堆垛机构原点位置

（2）在“复位”就绪状态下，按下“启动”按钮，单元启动，“启动”指示灯亮，“停止”和“复位”指示灯灭。（“停止”或“复位未完成”状态下，按“启动”按钮无效）。

（3）第一次按“启动”按钮，垛机启动运行，运转到包装工作台位置等待。

（4）第二次按“启动”按钮，垛机拾取气缸伸出到位。

（5）垛机拾取吸盘打开，吸住包装盒。

（6）垛机拾取气缸缩回，将包装盒完全托到垛机拾取托盘上，包装盒与包装工作台无任何接触。

（7）堆垛机构将其放置于2号仓储位，仓位序号如图5-3所示，放置过程中，包装盒不允许与包装工作台或智能仓库发生任何摩擦或碰撞。

①

②

③

④

⑤

⑥

图5-3 仓库位置序号

（8）垛机拾取吸盘关闭，松开包装盒。

（9）垛机拾取气缸缩回。

（10）堆垛机构回到包装工作台位置。

（11）再次按下“启动”按钮，垛机启动运行，将包装盒放置于5号仓储位。

（12）再放一个包装盒到机器人单元的包装工作台上，本单元将重复第（4）到第（11）步，将包装盒送往相应仓位的空位中。

（13）在任何启动运行状态下，按下“停止”按钮，该单元立即停止，所有机构不工作，“停止”指示灯亮，“启动”和“复位”指示灯灭。

4.PLC I/O功能分配表

表5-1

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X00 | 升降方向原点传感器感应到位，X00断开 |  |
| 2 | X01 | 旋转方向原点传感器感应到位，X01断开 |  |
| 3 | X02 | 仓位1检测传感器感应到物料，X02闭合 |  |
| 4 | X03 | 仓位2检测传感器感应到物料，X03闭合 |  |
| 5 | X04 | 仓位3检测传感器感应到物料，X04闭合 |  |
| 6 | X05 | 仓位4检测传感器感应到物料，X05闭合 |  |
| 7 | X06 | 仓位5检测传感器感应到物料，X06闭合 |  |
| 8 | X07 | 仓位6检测传感器感应到物料，X07闭合 |  |
| 9 | X10 | 按下启动按钮，X10闭合 |  |
| 10 | X11 | 按下停止按钮，X11闭合 |  |
| 11 | X12 | 按下复位按钮，X12闭合 |  |
| 12 | X13 | 按下联机按钮，X13闭合 |  |
| 13 | X14 | 拾取气缸前限感应到位，X14闭合 |  |
| 14 | X15 | 拾取气缸后限感应到位，X15闭合 |  |
| 15 | X20 | 旋转方向右极限感应到位，X20闭合 |  |
| 16 | X21 | 旋转方向左极限感应到位，X21闭合 |  |
| 17 | X22 | 升降方向上极限感应到位，X22闭合 |  |
| 18 | X23 | 升降方向下极限感应到位，X23闭合 |  |
| 19 | X24 | 真空压力开关输出为ON时，X24闭合 |  |
| 20 | Y00 | Y00闭合，升降方向电机旋转 |  |
| 21 | Y01 | Y01闭合，旋转方向电机旋转 |  |
| 22 | Y03 | Y03闭合，升降方向电机反转 |  |
| 23 | Y04 | Y04闭合，旋转方向电机反转 |  |
| 24 | Y05 | Y05闭合，垛机拾取吸盘电磁阀启动 |  |
| 25 | Y06 | Y06闭合，垛机拾取气缸电磁阀启动 |  |
| 26 | Y10 | Y10闭合，启动指示灯亮 |  |
| 27 | Y11 | Y11闭合，停止指示灯亮 |  |
| 28 | Y12 | Y12闭合，复位指示灯亮 |  |

（六）机电一体化设备系统编程与优化

1.任务描述

所有单元完成单机调试工作后，需要进行联机调试运行，现在你需要完善智能仓储单元的程序功能，增加系统联机程序，并完成调试，具体要求如下：

（1）制作触摸屏画面组态：根据触摸屏画面要求（见第4点）触摸屏系统总控画面、智能仓储单元监控画面。

（2）根据触摸屏画面要求与自动运行功能要求（见第5点）完善优化智能仓储单元程序：增加与从站通讯编程，联机信号编程等。

（3）系统网络结构见图6-1，智能仓储单元PLC为主站，其它单元为从站，触摸屏连接到主站PLC上。

（4）主站与从站的网络通讯地址分配表见表6-1。请你根据表里所提供的网络通讯地址，完善智能仓储单元，实现自动运行功能要求。

2.系统网络结构

颗粒上料单元PLC

加盖拧盖单元PLC

检测分拣单元PLC

工业机器人搬运单元PLC

智能仓储单元PLC

触摸屏

TPC7062TX

N:N 485通讯

串口通讯

主站

从站1

从站2

从站3

从站4

图6-1系统网络结构图

3.通讯地址设置

表6-1系统通讯地址表

| 站名 | 主站（读） ← 从站（写） |  |  | 主站（写） → 从站（读） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有站 |  |  |  | M1000 | 联机启动 |  |
|  |  |  |  | M1001 | 联机停止 |  |
|  |  |  |  | M1002 | 联机复位 |  |
|  |  |  |  | M1003 | 联机手动 |  |
| 颗粒上料单元 | D10 |  |  | D1 |  |  |
|  | M828 | 吸盘填装限位 | X20 | M848 | 上料输送带电机启停 | Y00 |
|  | M829 | 推料气缸A前限 | X21 | M849 | 主输送带电机启停 | Y01 |
|  | M830 | 推料气缸B前限 | X22 | M850 | 旋转气缸 | Y02 |
|  | M835 | 单/联机 | X13 | M851 | 升降气缸 | Y03 |
|  | M836 | 物料瓶上料检测 | X00 | M852 | 取料吸盘 | Y04 |
|  | M837 | 颗粒填装位检测 | X01 | M853 | 定位气缸 | Y05 |
|  | M838 | 颜色确认A检测 | X02 | M854 | 推料气缸A | Y06 |
|  | M839 | 颜色确认B检测 | X03 | M855 | 推料气缸B | Y07 |
|  | M840 | 料筒A物料检测 | X04 | M856 | 变频电机正转 | Y23 |
|  | M841 | 料筒B物料检测 | X05 | M857 | 变频电机反转 | Y24 |
|  | M842 | 颗粒到位检测 | X06 | M858 | 变频电机高速 | Y25 |
|  | M843 | 填装定位气缸后限 | X07 | M859 | 变频电机中速 | Y26 |
|  | M844 | 填装升降气缸上限 | X14 | M860 | 变频电机低速 | Y27 |
|  | M845 | 填装升降气缸下限 | X15 | M832 | 启动 | Y10 |
|  |  |  |  | M833 | 停止 | Y11 |
|  |  |  |  | M834 | 复位 | Y12 |
| 加盖拧盖单元 | D20 |  |  | D2 |  |  |
|  | M867 | 单/联机 | X13 | M880 | 输送带电机启停 | Y00 |
|  | M868 | 瓶盖料筒检测 | X00 | M881 | 拧盖电机启停 | Y01 |
|  | M869 | 加盖位检测 | X01 | M882 | 加盖伸缩气缸 | Y02 |
|  | M870 | 拧盖位检测 | X02 | M883 | 加盖升降气缸 | Y03 |
|  | M871 | 加盖伸缩气缸前限 | X03 | M884 | 加盖定位气缸 | Y04 |
|  | M872 | 加盖伸缩气缸后限 | X04 | M885 | 拧盖升降气缸 | Y05 |
|  | M873 | 加盖升降气缸上限 | X05 | M886 | 拧盖定位气缸 | Y06 |
|  | M874 | 加盖升降气缸下限 | X06 | M864 | 启动 | Y10 |
|  | M875 | 加盖定位气缸后限 | X07 | M865 | 停止 | Y11 |
|  | M876 | 拧盖升降气缸上限 | X14 | M866 | 复位 | Y12 |
|  | M877 | 拧盖定位气缸后限 | X15 |  |  |  |
| 检测分拣单元 | D30 |  |  | D3 |  |  |
|  | M115 | 单/联机 | X13 | M100 | 主输送带电机 | Y00 |
|  | M116 | 输送带进料检测 | X00 | M101 | 辅输送带电机 | Y01 |
|  | M117 | 瓶盖旋紧检测 | X01 | M102 | 龙门检测绿色 | Y02 |
|  | M119 | 瓶盖蓝色检测 | X03 | M103 | 龙门检测红色 | Y03 |
|  | M120 | 瓶盖白色检测 | X04 | M104 | 龙门检测蓝色 | Y04 |
|  | M121 | 不合格到位检测 | X05 | M105 | 分拣气缸 | Y05 |
|  | M122 | 输送带出料检测 | X06 | M112 | 启动 | Y10 |
|  | M123 | 分拣气缸退回限位 | X07 | M113 | 停止 | Y11 |
|  | M124 | 三颗料位检测 | X14 | M114 | 复位 | Y12 |
|  | M125 | 四颗料位检测 | X15 |  |  |  |
| 工业机器人搬运单元 | D40 |  |  |  |  |  |
|  | M931 | 单/联机 | X13 | M952 | 升降台A上升 | Y00 |
|  | M932 | 升降台A原点 | X00 | M953 | 升降台A下降 | Y02 |
|  | M933 | 升降台A上限 | X01 | M956 | 推料气缸A | Y04 |
|  | M934 | 升降台A下限 | X02 | M958 | 加盖定位气缸 | Y06 |
|  | M935 | 升降台B原点 | X03 | M928 | 启动 | Y10 |
|  | M936 | 升降台B上限 | X04 | M929 | 停止 | Y11 |
|  | M937 | 升降台B下限 | X05 | M930 | 复位 | Y12 |
|  | M938 | 推料气缸A前限 | X06 |  |  |  |
|  | M939 | 推料气缸A后限 | X07 |  |  |  |

4.触摸屏画面要求

1）系统总控画面要求

①监控数据内容如表6-2

请选手按照表6-2所示内容组态触摸屏监控数据，实现表中所有功能。

表6-2系统总控画面数据监控表

| 序号 | 名称 | 类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机/联机 | 标准按钮 | 系统单机联机 |
| 2 | 联机启动 | 标准按钮 | 系统联机启动 |
| 3 | 联机停止 | 标准按钮 | 系统联机停止 |
| 4 | 联机复位 | 标准按钮 | 系统联机复位 |
| 5 | 单机/联机 | 位指示灯 | 联机状态蓝色亮 |
| 6 | 启动指示 | 位指示灯 | 启动状态绿色亮 |
| 7 | 停止指示 | 位指示灯 | 停止状态红色亮 |
| 8 | 复位指示 | 位指示灯 | 复位状态黄色亮 |
| 9 | 仓位1 | 标准按钮 | 选择当前包装盒存放的位置为仓位1 |
| 10 | 仓位2 | 标准按钮 | 选择当前包装盒存放的位置为仓位2 |
| 11 | 仓位3 | 标准按钮 | 选择当前包装盒存放的位置为仓位3 |
| 12 | 仓位4 | 标准按钮 | 选择当前包装盒存放的位置为仓位4 |
| 13 | 仓位5 | 标准按钮 | 选择当前包装盒存放的位置为仓位5 |
| 14 | 仓位6 | 标准按钮 | 选择当前包装盒存放的位置为仓位6 |
| 15 | 完成物料填充瓶子总数 | 模拟量显示框 | 实时显示颗粒上料单元完成物料填充瓶子总数 |
| 16 | 完成加盖拧盖瓶子总数 | 模拟量显示框 | 实时显示加盖拧盖单元加盖拧盖瓶子总数 |
| 17 | 检测合格瓶子总数 | 模拟量显示框 | 实时显示检测分拣单元检测合格的瓶子总数 |
| 18 | 检测不合格瓶子总数 | 模拟量显示框 | 实时显示检测分拣单元检测不合格的瓶子总数 |
| 19 | 包装盒完成总数 | 模拟量显示框 | 实时显示工业机器人搬运单元包装盒完成的总数 |
| 20 | 系统总控画面 | 画面切换按钮 | 跳转到系统总控画面 |
| 21 | 智能仓储单元 | 画面切换按钮 | 跳转到智能仓储单元画面 |

②画面布局要求：

要求选手参考图6-2所示布局，组态触摸屏画面，要求区域划分、颜色分配（单机/联机-蓝色、联机启动-绿色、联机停止-红色、联机复位-黄色），图中彩色指示灯均指输入信息为1时的颜色，输入信息为0时保持灰色。（“完成物料填充瓶子总数”与“完成加盖拧盖瓶子总数”等总数的计算显示选手可从表6-1给出的系统通讯地址表自行选择相应的信号作为计数的条件）。

图6-2 系统总控画面布局参考

（高职组）

SX-815Q机电一体综合实训设备：系统总控

联机启动

联机停止

联机复位

启动指示

停止指示

复位指示

单机/联机

单机/联机

系统总控画面

智能仓储单元

包装盒入仓仓位选择：

仓位1

仓位2

仓位3

仓位4

仓位5

仓位6

完成物料填充瓶子总数：

完成加盖拧盖瓶子总数：

检测合格瓶子总数：

检测不合格瓶子总数：

包装盒完成总数：

2）智能仓储单元监控画面要求

①监控数据内容如表6-3

表6-3 智能仓储单元监控画面数据监控表

| 序号 | 名称 | 类型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号仓位 | 位指示灯 | 1号仓位指示灯 |
| 2 | 2号仓位 | 位指示灯 | 2号仓位指示灯 |
| 3 | 3号仓位 | 位指示灯 | 3号仓位指示灯 |
| 4 | 4号仓位 | 位指示灯 | 4号仓位指示灯 |
| 5 | 5号仓位 | 位指示灯 | 5号仓位指示灯 |
| 6 | 6号仓位 | 位指示灯 | 6号仓位指示灯 |
| 7 | 升降原点 | 位指示灯 | 升降原点指示灯 |
| 8 | 升降上限 | 位指示灯 | 升降上限指示灯 |
| 9 | 升降下限 | 位指示灯 | 升降下限指示灯 |
| 10 | 旋转原点 | 位指示灯 | 旋转原点指示灯 |
| 11 | 旋转左限 | 位指示灯 | 旋转左限指示灯 |
| 12 | 旋转右限 | 位指示灯 | 旋转右限指示灯 |
| 13 | 拾取气缸前限 | 位指示灯 | 拾取气缸前限指示灯 |
| 14 | 拾取气缸后限 | 位指示灯 | 拾取气缸后限指示灯 |
| 15 | 真空压力开关 | 位指示灯 | 吸盘工作指示灯 |
| 16 | 垛机拾取吸盘电磁阀 | 标准按钮 | 垛机拾取吸盘电磁阀手动输出 |
| 17 | 垛机拾取气缸电磁阀 | 标准按钮 | 垛机拾取气缸电磁阀手动输出 |
| 18 | 包装盒吸取位电机角度旋转脉冲数 | 模拟量输入框 | 包装盒吸取处的左右位置 |
| 19 | 包装盒吸取位电机垂直旋转脉冲数 | 模拟量输入框 | 包装盒吸取处的上下位置 |
| 20 | 仓位第一行脉冲数 | 模拟量输入框 | 第一行仓位位置 |
| 21 | 仓位第二行脉冲数 | 模拟量输入框 | 第二行仓位位置 |
| 22 | 仓位第一列脉冲数 | 模拟量输入框 | 第一列仓位位置 |
| 23 | 仓位第二列脉冲数 | 模拟量输入框 | 第二列仓位位置 |
| 24 | 仓位第三列脉冲数 | 模拟量输入框 | 第三列仓位位置 |

②画面布局：

要求选手参考图6-3所示区域布局组态该画面。指示灯输入信息为1时的为绿色，输入信息为0时保持灰色。按钮强制输出1时为红色，按钮强制输出0时为灰色，触摸屏上必须设置一个手动/自动按钮，只有在该按钮被按下，且单元处于“单机”状态，手动强制输出控制按钮有效。

图6-3 智能仓储单元画面布局图参考

（高职组）

SX-815Q机电一体综合实训设备：智能仓储单元

输入指示灯布局区域

脉冲输入控制区域

系统总控画面

智能仓储单元

手动输出控制区域

5.系统完善后整体自动运行功能要求

物料准备：

颗粒上料单元：上料输送带上人工放置6个空瓶，间距小于20mm，A、B料筒内都放置10颗白色物料,2颗蓝色（顺序没有要求）。

加盖拧盖单元 ：人工在料筒中放3个白色瓶盖与3个蓝色瓶盖。

工业机器人搬运单元：人工在盒盖升降台机构中放置放入3个盒盖，在底盒上台机构中放入3个底盒，将标签放置于标签台上。

运行要求：

（1）各单元气源二联件气压调节到0.4Mpa～0.5Mpa，按下各单元的联机按钮，系统进入联机运行状态。

（2）按下触摸屏上“联机停止”按钮，“联机停止”指示灯亮，“联机启动”和“联机复位”指示灯灭。

（3）“联机停止”状态下，按“联机复位”按钮，系统开始复位，复位过程中“联机复位”指示灯闪亮，复位完成后，各单元进入就绪状态，触摸屏上“联机复位”指示灯常亮，“联机启动”和“联机停止”指示灯灭。其它状态下按“联机复位”按钮无效。

（4）在触摸屏的系统总控画面上选择包装盒存放的仓库位置。

（5）“联机复位”就绪状态下，按触摸屏上“联机启动”按钮,联机启动，触摸屏上“联机启动”指示灯亮，“联机复位”和“联机停止”指示灯灭。其它状态下按“联机启动”按钮无效。

（6）颗粒上料单元启动运行，主输送带启动。

（7）颗粒上料单元填装完成设定数量后，填装定位机构松开。

（8）瓶子输送到加盖拧盖单元，加盖拧盖单元输送带启动，分别将瓶子送入加盖工位和拧盖工位进行加盖与拧盖。

（9）加盖拧盖完成后，瓶子输送到检测分拣单元，分拣出合格品与不合格品，再由机器人进行搬运、包装、贴标。

（10）智能仓储单元按照第（4）步选择的入仓位置将包装盒运送到相应的仓位上。

（11）系统总控画面上实时显示物料填充瓶子总数、完成加盖拧盖瓶子总数、检测合格瓶子总数、检测不合格瓶子总数，完成包装盒总数。

（12）选手需在总控画面上设置一个计时显示框，在第（5）步按联机启动按钮的同时，计时显示框开始计时，直到走完一个流程（四个物料瓶进行颗粒填装+加盖拧盖+检测分拣+放入包装盒+入库），计时停止。

（13）颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运单元根据原设定程序完成相应流程（该项动作功能不配分）。

（14）系统在任何联机运行状态下，按下触摸屏“联机停止”按钮，系统立即停止，触摸屏上“联机停止”指示灯亮，“联机复位”和“联机启动”指示灯灭。