附件3

《机电一体化系统设计与装调技术项目技术操作规范》

# 一、电气部分

| 编号 | 规范要求 | 正确 | 错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| E - 1 | 电缆、气管光纤应分开绑扎。（出现M-20项的情况时可以除外。） |  |  |
| E– 2 | 当电缆、光纤电缆和气管都来自同一个移动模块上时，可以允许它们绑扎在一起。 |  |  |
| E–3 | 绑扎带切割留余太长时有危险，切割留余长度应以不割手为标准。 |  |  |
| E–4 | 相邻两个绑扎带之间的距离不超过40～ 50mm。 |  |  |
| E - 5 | 相邻两个线夹子之间的距离不超过 100 ～ 120 mm。 |  |  |
| E – 6 | 电缆/电线固定在线夹子上 | 单根电线用绑扎带固定在线夹子上 | 单根电线没有紧固在线夹子上 |
| E- 7 | 第一根绑扎带离气管连接处 60 mm ± 5 mm。 并且气管从接头出来，必须有10mm以上长度与接头保持平行。 |  |  |
| E –8 | 电缆线金属材料不能看到 |  |  |
|  | 插入端子板的线针一定要压紧，统一插入端子口的左边，号码管字体统一朝上，字幕顺序朝一个方向。 |  |  |
| E –9 | 冷压端子的金属部份长度不能太长 |  |  |
| E –10 | 电缆连接时必须使用冷压端子，并且是合适的冷压端子 |  |  |
| E –11 | 电缆在走线槽里最少保留10cm。 如果是一根短接线的话，在同一个走线槽里不要求。 |  |  |
| E –12 | 电缆绝缘部份应在走线槽里 |  | 绝缘没有完全剥离 |
| E –13 | 走线槽应盖住，没有翘起和未完全盖住现象 |  |  |
| E –14 | 没有多余的走线孔 |  |  |
| E –15 | 不要损伤绝缘部份 |  |  |
| E –16 | 电缆切割，没有电缆露在走线槽外 除专家组在赛前单独要求过的 |  |  |
| E – 17 | 不允许单根导线穿过导轨或锋利的边角。 没有使用两个线夹子 |  |  |
| E-18 | 电线和线管进入线槽时要垂直进入，不能斜拉或扭曲。 |  |  |
| E-19 | 在粗线与细线同时存在时，细线在里面，粗线在外，排列要整齐，不能有交叉。 |  |  |
| E–20 | 气管不能打结，绑扎不能太紧 |  |  |
| E–21 | 走线槽里不走气管 |  |  |
| E–22 | 所有的气动连接处没有泄漏 |  |  |

# 二、机械部分

| 编号 | 规范要求 | 正确 | 错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 | 固定同一个物体，所用的螺丝、弹片、垫片要统一. |  |  |
| M-2 | 不能乱打、多打、漏打孔位。 |  |  |
| M-3 | 上定螺丝时一定要加.垫片、弹片。 |  |  |
| M –4 | 工作单元齐平（最大不齐平距离小于5mm） |  |  |
| M –5 | 1个连接件把两个工作单元连接起来 |  |  |
| M –6 | 单元之间的距离最大为5mm |  |  |
| M –7 | 型材剖面安装端盖 |  |  |
| M –8 | 所有的东西都被固定，包括光纤 |  |  |
| M – 9 | 允许把光纤和电缆一起放在型材板上 |  |  |
| M – 10 | 螺钉头没有损坏并且没有工具的残渣留在螺钉头上 |  |  |

# 三、其它部分：

| 编号 | 规范要求 | 正确 | 错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-1 | 线槽45°转角相接时要紧密相连，不能有间隙。 |  |  |
| O-2 | 线槽内不准有杂线、碎片。 |  |  |
| O-3 | 线槽盖必须要盖好，要保证全部在盖子的下面，线槽不能有残缺。 |  |  |
| O - 4 | 所有不用的部件整齐地放在工作台上 |  |  |
| O- 5 | 工作区域地面上的没有垃圾 |  |  |
| 0- 6 | 运动所有的执行元器件和工件运动时保证无碰撞 |  |  |
| 0 - 7 | 在比赛设备上没有工具 |  |  |
| 0 - 8 | 在比赛设备上没有配线和管状材料 |  |  |
| 0 - 9 | 所有的元件、模块都被固定，要求没有螺丝钉松动的现象 |  |  |
| 0 - 10 | 没有部件或模块打碎、损坏或丢失（包括电缆，配线等） |  |  |