# 2019年度机械行业职业教育技能大赛

# “博诺杯”移动机器人技术应用赛项

# 竞赛规程

一、赛项名称

移动机器人技术应用

二、竞赛组别及参赛对象

（一）中职组：中等职业学校（含中专、职高、职教中心、技工学校、技师学院）在籍学生，其中技师学院为一至三年级在籍学生。

（二）高校组：高等职业院校（含高职、高专、成人高校、技师学院）和本科在籍学生，其中技师学院为四年级及以上在籍学生。

（三）教师组：中等职业学校（含中专、职高、职教中心、技工学校，技师学院）专任教师；高等职业院校（含高职、高专、成人高校、技师学院）和本科专任教师。

三、竞赛时间和地点

（一）竞赛时间：2019年11月中旬

竞赛预计时间安排为4天进行，正式竞赛为2天，具体安排见表1。

表1 竞赛时间安排与流程

| 日期 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 12:00 | 参赛选手报到结束 |
|  | 14:00～16:00 | 赛前说明会及场次抽签 |
|  | 16:00～17:00 | 参赛选手熟悉场地 |
| 第二天 | 07:10 | 参赛选手到达竞赛场馆 |
|  | 07:10～07:30 | 开幕式入场 |
|  | 07:30～08:00 | 开幕式 |
|  | 08:00～08:30 | 参赛选手检录、抽签（第一场） |
|  | 08:30～13:00 | 正式竞赛（第一场） |
|  | 14:30 | 参赛选手到达竞赛场馆 |
|  | 14:30～15:00 | 参赛选手检录、抽签（第二场） |
|  | 15:00～19:30 | 正式竞赛（第二场） |
| 第三天 | 07:00 | 参赛选手到达竞赛场馆 |
|  | 07:00～07:30 | 参赛选手检录、抽签（第三场） |
|  | 07:30～12:00 | 正式竞赛（第三场） |
|  | 14:00 | 参赛选手到达竞赛场馆 |
|  | 14:00～14:30 | 参赛选手检录、抽签（第四场） |
|  | 14:30～19:00 | 正式竞赛（第四场） |
| 第四天 | 08:00～10:15 | 智能制造类专业建设研讨会 |
|  | 10:30～12:00 | 大赛闭赛式、颁发证书 |

（二）竞赛地点：湖南机电职业技术学院

报到地点和住宿酒店等详见报到通知。

四、竞赛方式及内容

- 竞赛方式

竞赛采用团体赛方式。

中职组与高职组学生每队由2名选手组成，每队可选派2名指导教师。职业院校每校限报两支队伍，本科二级学院每院限报两支队伍。

教师组每队由2名选手组成，教学设计部分占总成绩的30%，采用说课方式，时间为15分钟，内容与机器人相关即可，说课内容包含但不限于：课程的教学目标和定位，学习情境的学习目标、教学内容、教学方法、教学过程、教学媒体、资源和环境的选择以及教学评价。各参赛队以自己设计并在说课时阐述的教学方案进行现场授课。该项目旨在考察教师对课程总体设计、课件制作、师范素养等的掌握程度。

- 实操竞赛内容

参赛选手在270分钟内，根据赛场提供的任务书和有关资料，完成竞赛任务。

竞赛内容包括：

1.	移动机器人制作与装配。(15%)

2.	移动机器人基础功能测试。(27%)

3.	移动机器人手动综合功能测试。(24%)

4.	移动机器人自动综合功能测试。(24%)

5.	职业素养。(10%)

五、竞赛规则

（一）熟悉场地

1.选手报到后由主办方组织各参赛队熟悉场地。熟悉场地时，参赛队限定在观摩区活动，不得进入竞赛区。同时召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。

2.熟悉场地时应严格遵守相关规定，严禁喧哗、拥挤、打闹，避免发生意外事故。

（二）文明参赛要求

1.竞赛所用的设备、仪器、工具等由大赛执委会统一提供，各参赛队可以根据需要选择使用。

2.参赛选手在竞赛开始前30分钟前到指定地点检录，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的检查。竞赛计时开始，选手未到的，视为自动放弃。

3.竞赛用仪器设备、赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整。

4.选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场。如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手休息、饮水、上洗手间等不安排专门用时，统一计在竞赛时间内。竞赛计时以赛场设置的时钟为准。

5.竞赛期间，选手不得将手机等通信工具带入赛场。非同组选手之间不得以任何方式传递信息，如传递纸条、用手势表达信息、用暗语交换信息等。

6.所有人员在赛场内不得喧哗，不得有影响其他选手完成工作任务的行为。

7.爱护赛场提供的器材，不得移动赛场内台桌、设备和其它物品的定置，不得故意损坏设备和仪器。竞赛中参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。

8.完成竞赛任务期间，不得与其他选手讨论，不得旁窥其他选手的操作。

9.遇事应先举手示意，并与裁判人员协商，按裁判人员的意见办理。

10.参赛选手须在赛位的计算机上规定的文件夹内存储竞赛文档。

11.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程以确保人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队竞赛；如非选手个人原因出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份赛位或调整至最后一场次参加竞赛)。裁判长确定设备故障时可派技术支持人员排除故障后继续竞赛，并补足所耽误的竞赛时间。

12.参赛队如需提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，由裁判员记录竞赛结束时间。参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。

13.选手须按照程序提交竞赛结果，配合裁判做好赛场情况记录并与裁判一起签字确认，不得拒签。

14.不乱摆放工具，不乱丢杂物，完成竞赛任务后清洁赛位、工具、线头、废弃物品，不得遗留在赛位上。

15.竞赛结束后参赛选手应到指定地点等候，待裁判员允许后方可离开。

16.文明用语，尊重裁判和其他选手，不得辱骂裁判和赛场工作人员，不得打架斗殴。

17.任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助参赛选手，对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

18.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入竞赛现场；竞赛结束后，参赛人员应根据指令及时退出竞赛现场，对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。

19.裁判长在竞赛结束前15分钟提醒选手，裁判长发布竞赛结束指令后所有参赛队立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

20.参赛选手不得将竞赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与竞赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场。

21.参赛队需按照竞赛要求提交竞赛结果，裁判员与参赛选手一起签字确认。

（三）成绩评定及公布

1.组织分工

在赛项执委会的领导下成立由检录组、裁判组和仲裁组组成的成绩管理组织机构。具体要求与分工如下：

（1）检录工作人员负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作。

（2）裁判组实行“裁判长负责制”。设裁判长1名，全面负责赛项的裁判管理工作并处理竞赛中出现的争议问题。

（3）裁判员分为加密裁判、现场裁判和评分裁判。加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签，对参赛队信息、抽签代码等进行加密，不参与评分工作；现场裁判按规定做赛场记录，维护赛场纪律，评定参赛队的现场得分；评分裁判负责对参赛队伍（选手）的竞赛任务完成、竞赛表现按评分。

（4）仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

2．基本评定方法

裁判组在坚持“公平、公正、公开、科学、规范”的原则下，各负其责，按照制订的评分细则进行评分。

现场裁判组在比赛过程中对参赛队的安全文明生产以及系统安装调试情况进行观察和评价，在参赛队现场结束比赛时完成评分。

评分裁判组根据参赛队提交的比赛结果，经加密组裁判处理后进行评分，成绩按照总分进行名次排列。然后经过加密裁判组进行解密工作，确定最终比赛成绩，经裁判长审核、仲裁组长复核后签字确认。

3．相同竞赛成绩处理

竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，场地综合任务得分高的名次在前；竞赛成绩、完成工作任务用时、场地综合任务得分均相同时，职业素养与安全意识项成绩高的名次在前。

4．成绩管理基本流程如图1所示。参赛选手、赛项裁判、工作人员进入比赛场地，严禁私自携带通讯、照相摄录设备。

一次抽签加密

确定参赛编号

二次抽签加密

确定赛位号

成绩评定

加密信息解密

成绩公布

检录

图1成绩管理基本流程

（1）抽签阶段

①检录，由检录工作人员依照检录表进行点名核对，并检查确定无误后向裁判长递交检录单。

②抽签，检录完成后，由两名加密裁判组织实施抽签并管理加密结果。

第一名加密裁判，组织参赛选手进行第一次抽签，产生参赛编号，用其替换参赛证等个人身份信息，将参赛号与参赛选手一起拍照，填写一次加密记录表连同参赛证等个人身份信息证件、照片，当即装入一次加密结果密封袋中单独保管。

第二名加密裁判，组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，用其替换参赛编号，将赛位号与参赛选手一起拍照，填写二次加密记录表连同参赛选手参赛编号、照片，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

所有加密结果密封袋的封条均需相应加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

（2）比赛阶段

根据竞赛考核目标、内容和要求对参赛队的评分方法采取现场评分和结果评分相结合的方法。

①现场评分

现场评分是现场评分裁判根据参赛队的操作规范、文明比赛情况评定参赛队的职业素养分。

②结果评分

结果评分是评分裁判依据评分标准，根据参赛选手提交的结果进行评分。具体流程如下：

a．评分组对所有参赛队伍的工业机器人整体装调、运动控制系统调试、机器人调试、机器人故障排除、场地综合任务五个部分进行评分。

b．记分员在监督人员的现场监督下，对参赛队的评分结果进行分步汇总，所有步骤成绩的汇总值作为该参赛队的最后任务得分；

c．裁判长当天提交赛位号评分结果并复核无误。

（3）信息解密及成绩公布

裁判长正式提交赛位号评分结果并复核无误后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行逐层解密。

解密结束，经与参赛选手的身份信息核对无误后，由第一名加密裁判将参赛选手参赛证等个人身份信息证件归还给参赛选手。

（4）抽检复核

①为保障成绩评判的准确性，监督组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（参赛选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。

②监督组需将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。

③复核、抽检错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组需对所有成绩进行复核。

5.成绩公布

1）录入，由大赛秘书将提交的本赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

2）公布，在闭幕式由大赛组委会公布比赛成绩，并对获奖选手颁奖。

六、技术规范

（一）职业标准：

1．教育部1+X证书制度试点工业机器人操作编程职业标准

2．人工智能工程技术人员（职业编码2-02-10-09）

3．工业机器人系统操作员（职业编码6-30-99-00）

4．工业机器人系统运维员（职业编码6-31-01-10）

5．电工（职业编码6-31-01-03）

（二）教学标准：

1．国家职业教育工业机器人技术专业教学资源库

2．高等职业学校工业机器人技术专业教学标准

（三）其他技术标准：

1．装配机器人通用技术条件标准（GBT 26154-2010）

2．工业机器人安全实施规范（GB/T20867-2007）

3．工业机器人 坐标系和运动命名原则（GB 16977-1997）

4．工业机器人 性能试验实施规范（GB 20868-2007-T）

七、技术平台

本次大赛的竞赛平台采用BNRT-MOB-45型智能移动机器人，竞赛器材由执委会统一提供。每套设备由上百种零件组成。采用模块化设计，具备通用型接口，可以根据需求组成不同结构形式，能激发学生创新思维，同时能够满足技能竞赛要求，移动机器人设备如图2所示。

图2 BNRT-MOB-45型移动机器人套件及整车

1．配置NI LabVIEW学生版软件：

编程开发简单：支持用LabVIEW或 C/C++对ARM进行编程，LabVIEW中包含大量现成算法函数，同时针对NI myRIO上的各种I/O接口提供经过优化设计的现成驱动函数，方便快速调用，甚至比使用数据采集（DAQ）设备还要方便；如果学生需要对FPGA进行自定义编程，可采用LabVIEW图形化编程方式进行开发。

2．配置传感器套件：智能相机1套、无线遥控手柄1套、超声波测距传感器2套、WIFI增强器模块、X-HUB模块、图传模块、陀螺仪1套、IR红外传感器2套、QTI传感器1套、急停开关1套、导线若干。配置带编码器的直流减速电机4套，配置5V数字180°舵机3套， 12V 3000mA镍氢电池组，带20安培保险丝镍氢电池组充电器。

3．配置105mm全向车轮组件3套；

4．支架和结构组件1套，机械手爪配件1套，配件包含手爪提升机构型材、乙缩醛轴承、铝合金齿轮、6mm轴毂、铝合金齿轮、D型钢轴、青铜衬套、钢轴定位环、枢轴轴承、电机轴联轴器、伺服轴连轴器、同步带轮、L支架、90°内角支架、齿条和小齿轮、线性滑块包、平垫片、可调角度平板支架、直线导轨和滑块等。

5．主控制器1套，NI myRIO内嵌Xilinx Zynq芯片，如图3所示，使学生可以利用双核ARM Cortex-A9的实时性能以及Xilinx FPGA定制化I/O，学习从简单嵌入式系统开发到具有一定复杂度的系统设计。直流供电范围为6V-16V，易于上手使用、编程开发简单，板载资源丰富：共40条数字I/O线，支持SPI、PWM 输出、正交编码器输入、UART和I2C，以及8个单端模拟输入，2个差分模拟输入，4个单端模拟输出和2个对地参考模拟输出，方便通过编程控制连接各种传感器及外围设备。

图3 主控制器实物参考图

6．电机和传感器控制板2套，如图4所示，包含直流减速电机控制模块、电源模块、舵机模块、传感器模块等；2路电机驱动输出；3路舵机驱动输出；3路数字量传感器输入；3路模拟量传感器输入；两路编码器输出；单、双电源选择供电；A、B口全部引出方便扩展使用；双P34插针接口等方便控制和连接主控制器。

图4 控制板实物参考图

图5竞赛场地实物图及尺寸图

竞赛任务：

表1竞赛项目配分表

| 项目 | 任务一 | 任务二 | 任务三 | 任务四 | 职业素养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 27 | 24 | 24 | 10 |

表2竞赛任务

| 任务一：移动机器人制作与装配（15分） |  |
| --- | --- |
| 序号 | 装调任务要求 |
| 1 | 移动平台轮系正确安装，螺钉紧固 |
| 2 | 传感器支架安装与调整 |
| 3 | 手爪舵机的正确装配 |
| 4 | 手爪的安装与调整 |
| 5 | 摄像头舵机的正确装配 |
| 6 | 电气线路的连接 |
| 7 | 网络通信地址设置 |
| 任务二：移动机器人基础功能测试（17题选10题，每题只有一次测试机会，27分） |  |
| 序号 | 在工作台上的机器人性能要求 |
| 1 | 提升电机性能测试 选手用电脑控制机器人升降电机进行上升和下降动作。 |
| 2 | 手爪舵机性能测试 选手用电脑控制手爪张开闭合。 |
| 3 | 直线向前/后退 机器人必须在场地地板上前进/后退100/90/80/…cm，前后误差±5cm。 |
| 4 | 左右平移 机器人必须在场地地板上向左/向右平移50cm，距离误差±5cm。 |
| 5 | 旋转 机器人必须在规定的500mm*500mm区域内完成90/180/270°旋转，误差±15°。 |
| 6 | QTI传感器性能测试 将传感器放置在场地上指定区域黑色线条的地方，外接绿色指示灯闪烁，在指定无黑色线条场地上，外接绿色指示灯熄灭。 |
| 7 | 安全灯测试 当按下急停之后，外置红色指示灯亮起，当急停按钮弹起时，外置红色指示灯熄灭。 |
| 8 | 距离传感器性能测试 一块挡板被放置在超声波/红外测距传感器前，机器人必须做出预定响应，例如后退。 |
| 9 | 摄像头识别蓝色/红色/橙色/黄色高尔夫球 将任意高尔夫球放置在摄像头视野内，（由裁判决定放什么球，选手放置）为该颜色的球时外置绿色指示灯点亮，若不为该颜色的球时外置红色指示灯点亮。 |
| 10 | 摄像头识别条形码 将指定三个贴有二维码的工作台（413526、362114、422613）分别放置在机器人面前，当无二维码时，指示灯LED0点亮，当二维码为413526时LED1点亮，当二维码为362114时LED2点亮，当二维码为422613时LED3点亮。 |
| 11 | 自动控制模式下实现跟踪与避障 机器人在自动模式下跟随挡板前进和后退，挡板静止后机器人在距离挡板30cm处停止，停止后选手按下急停，进行测量，误差不得超过±5cm。（评分前需和裁判指明停止后距挡板30cm处移动机器人上的参照部位。 |
| 12 | 自动控制模式寻找黑线 机器人放置在距黑色线条左（右）侧10cm外（由裁判决定左右，选手放置），机器人自动寻线并停止，使QTI处于黑色线条正上方，任务完成后绿色指示灯点亮（绿色指示灯点亮后代表程序展示结束，若机器人还处于运动状态则视为失败若绿色指示灯未点亮则代表任务未完成，选手可以选择放弃或继续等待）。 |
| 13 | 自动控制模式下放球 由选手将高尔夫球放置在机器人手爪中，然后将机器人放置在离部件箱>5cm处，让机器人自动将高尔夫球放入部件箱中，任务完成后使绿色指示灯点亮（绿色指示灯点亮后代表程序展示结束，若机器人还处于运动状态则视为失败。若绿色指示灯未点亮则代表任务未完成，选手可以选择放弃或继续等待）。 |
| 14 | 自动抓取部件箱并抬起 由选手将机器人手爪降低并将部件箱放置在机器人前方（可以为手爪正前方），然后让机器人自动将装载部件的指定部件箱抬起，任务完成后使绿色指示灯点亮（绿色指示灯点亮后代表程序展示结束，若机器人还处于运动状态则视为失败。若绿色指示灯未点亮则代表任务未完成，选手可以选择放弃或继续等待）。 |
| 15 | 自动控制模式下放置部件箱 将装载部件的指定部件箱抬起（部件箱在机器人手爪中）并放到指定的工作台上（工作台在机器人前方>10cm处），保持装载部件的指定部件箱稳定,任务完成后使绿色指示灯点亮（绿色指示灯点亮后代表程序展示结束，若机器人还处于运动状态则视为失败。若绿色指示灯未点亮则代表任务未完成，选手可以选择放弃或继续等待）。 |
| 16 | 机器人路径测试 机器人被放置在距斜坡正前方200mm处的一个500mm*500mm的A区域内，机器人能够顺利到达另一侧的一个500mm*500mm的B区域内, 任务完成后使绿色指示灯点亮（绿色指示灯点亮后代表程序展示结束，若机器人还处于运动状态则视为失败。若绿色指示灯未点亮则代表任务未完成，选手可以选择放弃或继续等待）。 |
| 17 | 机器人路径测试 自动模式下，机器人从起始位置在抓球区背对两个球槽C区域内。机器人不允许出现碰撞到达指定的工作站面前的500mm*500mm方框D区域内，任务完成后使绿色指示灯点亮（绿色指示灯点亮后代表程序展示结束，若机器人还处于运动状态则视为失败。若绿色指示灯未点亮则代表任务未完成，选手可以选择放弃或继续等待）。 |
| 任务三：移动机器人手动综合功能测试（24） |  |
| 序号 | 评分项目 |
| 1 | 第一视角遥控综合功能测试（建议参赛选手使用独立显示器，用于显示独立摄像头采集的图像，独立显示器的通道设置为推荐的独立通道（参考资料里有说明），如果该通道有问题可向裁判申请更换通道，避免参赛选手使用时出现信号相互干扰、图像模糊卡顿现象的发生）。 两名参赛选手必须背对着场地，可选择通过观看电脑屏幕或独立显示器上显示的图像信息进行任务测试。评分开始后两名选手皆不允许回头观看场地（允许交流），若经发现作扣分处理。评分过程中由任何原因导致机器人无法控制由参赛选手自己承担。（遥控开始后，选手不得触碰机器人，一旦触碰机器人即视为该项测试结束）。 第三视角遥控控制方式: 两名选手面对赛场，操控者站在指定的位置（面对场地，指定贴标识区域），另一名观察员在规定的区域内活动，相互配合操控移动机器人进行任务测试。（遥控开始后，选手不得触碰机器人，一旦触碰机器人即视为该项测试结束） 评分前选手自行选择使用第一视角或第三视角进行操作，需提前向裁判说明，只有一次操作机会，第三视角操作手站在方框的位置，观察手沿黑线进行移动，移动位置参考图如下。 任务流程如下： 机器人必须管理的“组件”(高尔夫球)的数量在三个评估测试项目中是不同的，工作站任务是在三个评估测试项目中由裁判长随机抽取的。 - 完成工作站1任务 将工作站1任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站1上。 - 完成工作站2任务 将工作站2任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站2上。 - 完成工作站3任务 将工作站3任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站3上。 - 完成工作站4任务 将工作站4任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站4上。 - 完成工作站5任务 将工作站5任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站5上。 - 完成工作站6任务 将工作站6任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站6上。 机器人起始位置示意图： 机器人起始位置示意图 条形码和高尔夫球对应关系如图2所示： 竞赛任务. 条形码和高尔夫球对应图 |
| 任务四：移动机器人自动综合功能测试（24分） |  |
| 序号 | 评分项目 |
| 1 | 移动机器人从指定的起始位置出发，自动完成目标球的运送任务。参照条形码图案和高尔夫球对应表如下图所示，一个条形码图案对应一个或多个同色或不同色系高尔夫球，在评估测试项目过程中，参赛者的机器人和电脑之间不允许有任何互动。测试项目是通过选手的电脑按下Enter键或机器人上指定的按钮开始的。一旦测试项目执行开始，选手不允许触碰电脑和机器人。（参照条形码和高尔夫球对应表，自动运行开始后，选手不得触碰机器人，一旦触碰机器人即视为该项测试结束。每个队有两次展示机会，最终得分取两次得分的最高分）任务流程如下： 机器人必须管理的“组件”(高尔夫球)的数量在三个评估测试项目中是不同的，工作站任务是在三个评估测试项目中由裁判长随机抽取的。如下图所示： - 完成工作站1任务 将工作站1任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站1上。 - 完成工作站2任务 将工作站2任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站2上。 - 完成工作站3任务 将工作站3任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站3上。 - 完成工作站4任务 将工作站4任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站4上。 - 完成工作站5任务 将工作站5任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站5上。 - 完成工作站6任务 将工作站6任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站6上。 机器人起始位置示意图： 机器人起始位置示意图 条形码和高尔夫球对应关系如图2所示： 竞赛任务. 条形码和高尔夫球对应图 |
| 任务五：职业素养（满分10分） |  |
| 序号 | 评分项目 |
| 1 | 公平竞赛，遵守赛场纪律 |
| 2 | 操作规范，无事故 |
| 3 | 着装规范整洁，爱护设备，保持竞赛环境清洁有序 |
| 4 | 团队分工合理，冷静、高效，一丝不苟 |
| 5 | 工具的使用符合工业安全 |

八、成绩评定

（一）评分标准

采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的方式。为了保证评判公平、公正、公开，采取以下措施：

1.考核内容、样题和评分标准赛前一个月公开。

2.技术人员将认真调试各竞赛用设备，保证考核条件一致。

3.裁判队伍赛前封闭培训，统一评判标准和执裁标准。

4.加强试题保密工作。

（二）评分细则

竞赛项目满分为100分，具体评分细则如下：

表3 竞赛任务配分表

| 项目 | 任务一 | 任务二 | 任务三 | 任务四 | 职业素养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 15 | 27 | 24 | 24 | 10 |

表4 评分细则

| 竟赛内容 | 具体评分项 |  | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评分内容 | 配分 |  |
| 移动机器人制作与装配（15分） | 移动平台轮系正确安装，螺钉紧固 | 3 | 1.机械安装是否合理； 2.电气安装是否可靠。 |
|  | 传感器支架安装与调整 | 2 |  |
|  | 手爪的安装与调整 | 5 |  |
|  | 电气线路的连接 | 3 |  |
|  | 网络通信设置 | 2 |  |
| 移动机器人基础功能测试（27分） | 1.距离传感器性能测试 | 2 | 各模块测试描述功能是否与实际展示功能一致。 |
|  | 2.红外巡线传感器性能测试 | 2 |  |
|  | 3.右平移 | 2 |  |
|  | 4.摄像头识别条形码 | 2 |  |
|  | 5.直线向前 | 3 |  |
|  | 6.旋转 | 3 |  |
|  | 7.自动控制模式下放球 | 2 |  |
|  | 8.自动控制模式下实现跟踪与避障 | 4 |  |
|  | 9.安全灯测试 | 2 |  |
|  | 10.机器人路径测试 | 5 |  |
| 移动机器人手动综合功能测试 （24分） | 1.将工作站1任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站1上。 | 3 | 1.机器人是否正确掌控组件，放入指定组件载体架上； 2.机器人是否将组件载体送至正确的工作台上。 |
|  | 2. 将工作站2任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站2上。 | 3 |  |
|  | 3. 将工作站3任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站3上。 | 4 |  |
|  | 4. 将工作站4任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站4上。 | 4 |  |
|  | 5. 将工作站5任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站5上。 | 5 |  |
|  | 6. 将工作站6任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站6上。 | 5 |  |
| 移动机器人自动综合功能测试 （24分） | 1.将工作站1任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站1上。 | 3 | 1.机器人是否正确掌控组件，放入指定组件载体架上； 2.机器人是否将组件载体送至正确的工作台上。 |
|  | 2. 将工作站2任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站2上。 | 3 |  |
|  | 3. 将工作站3任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站3上。 | 4 |  |
|  | 4. 将工作站4任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站4上。 | 4 |  |
|  | 5. 将工作站5任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站5上。 | 5 |  |
|  | 6. 将工作站6任务指定的“组件”(高尔夫球)放入指定组件载体架上，并将组件载体架上放至工作站6上。 | 5 |  |
| 职业素养（10分） | 1.公平竞赛，遵守赛场纪律 | 2 | 1.现场操作安全保护符合安全操作规程，穿戴符合职业岗位要求； 2.爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁，团队分工有合作，遵守竞赛纪律，尊重裁判员、工作人员等。 |
|  | 2.着装规范整洁，赛位清洁 | 2 |  |
|  | 3.操作规范，无事故，爱护设备 | 2 |  |
|  | 4.团队分工合理，冷静、高效，一丝不苟 | 2 |  |
|  | 5.尊重裁判和赛场工作人员 | 2 |  |

教师组除完成以上任务外，增加教学设计部分，采用说课方式，说课内容为机器人技术相关内容，限定时间为10分钟。

（三）奖项设置

按竞赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次；竞赛成绩相同时，用时少的排名靠前；竞赛成绩、用时均相同，任务四得分高用时少的靠前；其他情况裁判组综合评审确定名次。

（1）赛项设团体一、二、三等奖，以实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、25%、35%（小数点后四舍五入）。

（2）获得学生团体一等奖的指导教师由主办方授予“2019年度机械行业职业教育技能大赛优秀指导教师”称号，并颁发荣誉证书。

（3）团体一等奖选手获得天津博诺智创机器人技术有限公司实习邀请，公司提供实习培训机会并优先录取为技术支持工程师。

九、赛项安全

（一）赛场所有人员（赛场管理与组织人员、裁判员、参赛员以及观摩人员）不得在竞赛现场内外吸烟，不听劝阻者给予通报批评或清退竞赛现场，造成严重后果的将依法处理。

（二）未经允许不得使用和移动竞赛场内的任何设施设备（包括消防器材等），工具使用后放回原处。

（三）选手在竞赛中必须遵守赛场的各项规章制度和操作规程，安全、合理的使用各种设施设备和工具，出现严重违章操作设备的，裁判视情节轻重进行批评和终止竞赛。

（四）选手参加实际操作竞赛前，应由参赛校进行安全教育。竞赛中如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告，裁判员视情况予以判定，并协调处理。

（五）参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，对竞赛仪器设备造成损坏，由当事人单位承担赔偿责任（视情节而定），并通报批评；参赛选手若出现恶意破坏仪器设备等情节严重者将依法处理。

（六）参赛选手入场应身穿工作服衣、裤、绝缘鞋。赛事服装由选手自备。工装衣、裤和绝缘鞋不允许出现院校名称，以及其他与院校有关标识，具体由裁判决定是否符合竞赛使用，如违反规定视为违规处理。

十、竞赛须知

（一）参赛队须知

1．各参赛队总人数不超过5人，其中含2名选手和不超过2名

指导教师和1名领队，均须经报名和通过资格审查后确定。

2．各参赛队报到时，请出示为参赛选手购买的大赛期间的人身意外伤害保险。如未购买，将暂时不予办理报到手续。

3．竞赛进行过程中及不同的赛段，参赛队不可以更换参赛选手。

4．不允许增补新队员参赛，允许队员缺席竞赛。任何情况下， 不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

5．参赛队选手和指导教师要有良好的职业道德，严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

（二）指导教师须知

1．各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判， 不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2．各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3．竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。

4．参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。

5．对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

6．指导老师应及时查看大赛专用网页有关赛项的通知和内容， 认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

7．领队和指导教师应在赛后做好赛事总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1．参赛选手应按有关要求如实填报个人信息，否则取消竞赛资格。

2．参赛选手凭统一印制的参赛证和有效身份证件参加竞赛，按赛项规定的时间、顺序、地点参赛。

3．参赛选手应认真学习领会本次竞赛相关文件，自觉遵守大赛纪律，服从指挥，听从安排，文明参赛。

4．竞赛须严格遵守安全操作规程和文明生产规则，爱护竞赛场地的设备、仪器等，不得人为损坏仪器设备。一旦出现较严重的安全事故，经裁判长批准后将立即取消其参赛资格。

5．参赛选手请勿携带一切电子设备、通讯设备及其他资料进入赛场。

6．竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定工位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

7．竞赛完毕，选手应全体起立，结束操作。将资料和工具整齐摆放在操作平台上，经工作人员清点后方可离开赛场，离开赛场时不得带走任何资料。

8．在竞赛期间，未经组委会的批准，参赛选手不得接受其他单位和个人与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。

9．各竞赛队按照大赛要求和赛题要求提交递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。

10．按照程序提交竞赛结果，并与裁判一起签字确认。

（四）工作人员须知

1．服从赛项组委会的领导,遵守职业道德、坚持原则、按章办事,

切实做到严格认真,公正准确,文明执裁。

2．以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风做好工作。熟悉竞赛规则，认真执行竞赛规则，严格按照工作程序和有关规定办事。

3．佩戴裁判员胸卡，着裁判员式装，仪表整洁，语言举止文明礼貌，接受仲裁工作组成员和参赛人员的监督。

4．须参加赛项组委会的赛前执裁培训。

5．竞赛期间，保守竞赛秘密，不得向各参赛队领队、指导教师及选手泄露、暗示大赛秘密。

6．严格遵守竞赛时间,不得擅自提前或延长。

7．严格执行竞赛纪律，除应向参赛选手交代的竞赛须知外，不得向参赛选手暗示解答与竞赛有关的问题，更不得向选手进行指导或提供方便。

8．实行回避制度，不得与参赛选手及相关人员接触或联系。

9．坚守岗位，不迟到，不早退。

10．监督选手遵守竞赛规则和安全操作规程的情况，不得无故干扰选手竞赛，正确处理竞赛中出现的问题。

11．遵循公平、公正原则,维护赛场纪律,如实填写赛场记录。

十一、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等如实叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面告知申诉处理结果。受理申诉的，须通知申诉方举办听证会的时间和地点；不受理申诉的，须说明理由。

4.申诉人不得无故拒收处理结果，不允许采取过激行为，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁结果的，可向竞赛执委会仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

赛项设仲裁工作组和仲裁委员会。赛项仲裁工作组接受由代表队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁委员会裁定为最终裁定。

十二、大赛违规处理规定

（一）发现参赛选手不符合报名规定条件的、冒名顶替或弄虚作假的，报经大赛组委会核实批准后，一律取消该选手参赛资格，追究有关领导责任并通报批评。

（二）参赛选手有下列情节之一的，其相应项成绩计为零分：

1.竞赛期间违规透漏选手或其单位任何信息者。

2.在竞赛现场内与他人（队）交头接耳，或有偷看、暗示等作弊行为者。

3.竞赛期间使用通讯工具与他人联系者。

4.裁判根据大赛要求宣布竞赛结束后，仍强行作答或操作者。

5.不服从裁判员的裁决，扰乱竞赛秩序，影响竞赛进程，情节恶劣者。

6.其他违反大赛规则不听劝告者。

（三）参赛选手如造成竞赛使用仪器设备损坏，视情节由当事人单位承担赔偿责任；参赛选手不得触动非竞赛用仪器设备，如造成仪器设备损坏，由当事人单位承担赔偿责任并通报批评；对恶意破坏仪器设备等情节严重者，送交司法机关处理。

（四）各代表队非参赛人员若违反大赛纪律，将视情节轻重给予警告或通报批评。

（五）对违反大赛纪律的裁判员、工作人员，由各项目裁判长报经组委会核实批准后，视情节轻重给予警告或取消其裁判资格并通报所在单位。

（六）非大赛工作人员和参赛选手一律不得超越赛场指定的安全范围，不听劝阻造成后果者，追求其责任，并对其所在单位进行通报批评。

（七）各参赛队（选手）须按照大赛规定和赛题要求递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的标记；除大赛规定选手填写的信息外，不能出现透露选手身份的任何信息，否则视为作弊，相应赛项的成绩为零。

（八）参赛队（选手）参加实践操作竞赛前，应穿戴好防护用品并进行安全检查，如发现问题应及时解决，无法解决的问题应及时向裁判员报告；裁判员视情况予以判定，并协调处理。未执行有关安全规程而造成不良后果，由责任方承担相应责任；对选手未发现的安全隐患或违章操作行为，裁判员应及时指出并予以纠正，酌情扣除选手实践操作成绩并记录。